ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КОНСТРУКЦИИ ПУТИ

Мотовилова А.В.

Непрерывный рост грузонапряженности, осевых и погонных нагрузок, повышение скоростей движения грузовых и пассажирских поездов требуют опережающего эти процессы усиления и улучшения конструкций пути. [1]

Основные направления развития народного хозяйства страны, предусматривающие в 1981-1985г.г. увеличение грузооборота железнодорожного транспорта на 14-15 % и пассажирооборота на 9 %, требуют повышения надежности и экономической эффективности всех технических средств железнодорожного транспорта в том числе верхнего строения пути. В этих условиях мобилизация резервов для повышения эффективности перевозочного процесса важная роль отводится более полному использованию преимуществ бесстыкового пути. [2]

Современная конструкция бесстыкового пути предусматривает уравнительные пролеты,состоящие из двух-четырех рельсовых звеньев длиной 12,5 м. Как показывает опыт эксплуатации,эта зона, включающая три-пять стыков на железобетонных шпалах, подвержена более интенсивным расстройствам, чем средняя часть плети бесстыкового пути. В настоящее время бесстыковый путь уложен более,чем на 50 тыс.км, где уравнительных пролетов насчитывается около 92 тыс. Повышение стабильности пути в зонах уравнительных пролетов позволит поднять эффективность бесстыкового пути и является актуальной задачей.

На современном этапе развития транспортной инфраструктуры в условиях скоростного (до 250 км/ч и более) и тяжеловесного (нагрузки до 300 кН/ось и более) движения необходимы бесстыковой путь на железобетонных шпалах и стабильное земляное полотно. Подбалластная зона последнего из глинистых грунтов при увлажнении и промерзании деформируется, поэтому требуется ее усиление.

Управление пути и сооружений ОАО «РЖД» в последние годы уделяет много внимания созданию конструкций, технологий и механизированных комплексов для повышения надежности пути на участках скоростного и тяжеловесного движения.[3]Так, широкое применение получили геотекстильные покрытия основной площадки земляного полотна, испытывались конструкции с защитными слоями большой толщины из балластных материалов, на многих перегонах уложили защитные покрытия (толщина более 0,2 м) с использованием объемных георешетокГеонеб, Геовеб, размещаемых под основной площадкой и засыпаемых увлажненным песком. Такая трудоемкая работа в длительные «окна» или на закрытых для движения поездов перегонах привела к необходимости создания специального механизированного комплекса производительностью до 150 м/ч.

Следует отметить, что геотекстильные покрытия в северных и северо-западных российских районах кальматируются пылеватыми фракциями, утрачивают фильтрационные качества, водоотведение (особенно без поперечного уклона покрытий) и требуют перфорации путевыми машинами [4]. Также подвергается сомнению целесообразность дорогостоящих покрытий с решетками Геонеб, поскольку уже через два года после их применения возникают просадки до 10 мм и не исключается выправка пути [5]. Специалисты Петербургского университета путей сообщения предложили укладку на основной площадке матов из синтетических материалов, которые снижают вибродинамические и шумовые воздействия подвижного состава, повышают упругость пути.

Рис. 1. Асфальтобетонное покрытие

Один из эффективных и перспективных способов стабилизации пути — усиление подбалластной зоны органическими вяжущими [6]. Это подтверждают проведенные Ростовским государственным университетом путей сообщения (РГУПС) эксперименты, проводимые на стрелочных переводах, подбалластную зону которых усиливали асфальтобетонным (станция Таганрог I, рис. 1) и битумо-геотекстильным покрытиями (станция Батайск). Более чем семилетняя эксплуатация подобных стрелочных переводов показала, что на них не требуется выправка.

В соответствии с отчетными данными Таганрогской дистанции пути трудоемкость содержания в течение полугода усиленного перевода № 21 на 112 чел.-дней меньше, чем контрольного № 19. Таким образом, если провести стабилизацию, например, всех 4050 переводов только на главном ходу Северо-Кавказской дороги, то можно высвободить более 500 путейцев.

По предложениям РГУПСа, согласованным с Департаментом пути и сооружений, в 2010 г. при усилении основной площадки земляного полотна георешеткойГеонеб на перегоне Коноково—Овечка выполнили усиление подбалластной зоны (400 м) пути асфальтобетонным покрытием. Ленты путеизмерителей подтверждают стабильное положение рельсошпальной решетки во времени, отличное состояние рельсовой колеи. Следует отметить простую технологию устройства такого покрытия с использованием подгрунтовщика, асфальтоукладчика и катков. Не требуются новые механизированные комплексы, темп укладки покрытия составляет от 600 до 1000 м/ч, по сравнению с 150 м/ч при использовании механизированного комплекса.

Особенности усиления пути органическими вяжущими определяются свойствами материала, а именно высокой прочностью уплотненного асфальтобетона по модулю деформации Е (на поверхности Е = 200 МПа и более) и гидрофобными, гидроизолирующими характеристиками, что исключает избыточное увлажнение подстилающих грунтов и гарантирует их высокую несущую способность без проявления деформативности. Реализуются основные условия обеспечения высокой прочности грунтовой среды (с модулем деформации до 80 МПа) — плотность грунта с коэффициентом не менее 1,0 и влажность Wв пределах раскатывания в течение всего года. По данным Кавжелдорпроекта, стоимость работ на 1 км пути органическими вяжущими (асфальтобетоном) составляет до 600 тыс. руб., общие затраты на полный комплекс укрепления пути объемной георешеткой — до 6 млн руб. на 1 км (участок Коноково—Овечка).

Учитывая положительный опыт и эффективность усиления пути органическими вяжущими, представляется возможным применение этого метода в условиях скоростного и тяжеловесного движения. Предлагаемую технологию можно использовать при капитальном ремонте и реконструкции пути, кроме того, при строительстве вторых путей, а также новых специализированных магистральных линий для скоростного (Санкт-Петербург—Москва) и тяжеловесного движения.

Для того, чтобы широко применять рассматриваемый метод усиления пути органическими вяжущими (асфальтовыми, битумными, полимерными смолами) в РГУПСе разработаны типовые конструкции усиления стрелочных переводов, которые учитывают условия эксплуатации пути (категория дороги, класс, скорости движения и др.), а также природно-климатические факторы, деформативность земляного полотна (пучинные деформации и др.). Таким образом, в подбалластной зоне предлагаются следующие конструкции усиления:

- битумосинтетическое (БС) защитное покрытие (с геотекстилем и георешетками), которое можно укладывать со снятием и без разборки рельсошпальной решетки (рис. 2);

Рис. 2. Битумогеотекстильное покрытие

- асфальтобетонное (АБ) с поперечным уклоном на опорном слое из уплотненного старогодного балласта (рис. 3);

Рис. 3. Усиление подбалластного основания АБ:

1 — основная площадка; 2 — остающийся подстилающий уплотненный старогодный щебень (опорный слой); 3 — верхнее строение пути; 4 — сплошное гидроизолирующее асфальтобетонное покрытие; 5 — грунтовая среда подбалластной зоны; 6 — послойно уплотненный балластный материал; 7 — омоноличенныйрганическими вяжущими поверхностный слой балластной призмы

асфальтобетонное (АБОС) с поперечным уклоном на опорном слое (0,2 м) из уплотненного мелкощебеночного или песчано-гравийного материала (рис. 4);

1 — основная площадка; 2 — подстилающий опорный уплотненный мелкощебеночный слой на геотекстиле; 3 и 8 — соответственно омоноличенные органическими вяжущими упрочненное основание и поверхностный слой балластной призмы; 4 — верхнее строение пути; 5 — сплошное гидроизолируюшее асфальтобетонное покрытие; 6 — грунтовая среда подбалластной зоны; 7 — послойно уплотненный балластный материал

Рис. 4. Усиление подбалластного основания АБОС:

асфальтобетонное (АБОСП) с поперечным уклоном на опорном слое из уплотненного мелкощебеночного или песчано-гравийного материала и пенопластового слоя под ним (возможно с геотекстилем).

Усиливать подбалластное основание необходимо в комплексе с повышением стабильности и надежности (недеформируемости) балластной призмы.

Усиление подбалластной зоны надо проводить с одновременным повышением прочностных качеств балласта, отсыпая его послойно (двумя слоями), с последовательным уплотнением катками каждого слоя и омоноличиванием плеч и откосов балластной призмы битумной эмульсией.[7]

В условиях слабых грунтов подбалластной среды целесообразно использовать защитный слой, состоящий из асфальтобетонного покрытия в уровне основной площадки и подстилающего опорного слоя толщиной 0,2 м из мелкощебеночного или песчано-гравийного материала. При глубоком промерзании и возможных пучинных деформациях под защитным слоем рекомендуется укладывать пенопласт (покрытие АБОСП).

В конструкциях защитных покрытий при усилении стрелочных переводов следует применять мелкозернистые горячие плотные асфальтобетонные и щебнема-стичные асфальтобетонные смеси, битумы нефтяные дорожные жидкие и вязкие, битумные эмульсии и пасты, литые жидкие асфальтобетонные смеси, геотек-стили, георешетки в сочетании с органическими вяжущими, пенополистиролы.

Укладывая защитные покрытия с использованием органических вяжущих, при планировке и разравнивании старогодного щебеночного основания применяют бульдозеры, автогрейдеры, при транспортировке щебня — автосамосвалы, при разравнивании щебня — распределитель каменной мелочи, при погрузке последней — автопогрузчики, экскаваторы, при увлажнении щебеночного слоя — поливочную машину и др. Уплотняя щебеночный слой, используют катки дорожные гладкие легкие и тяжелые с металлическими вальцами для выравнивания поверхности смеси, виброкатки.

Пневмообдувку выполняют с помощью компрессоров, подгрунтовку поверхности (разжиженным битумом, битумной эмульсией) — автогудронаторов, битумораспре-делителей. Асфальтобетонную смесь транспортируют автосамосвалами, а укладывают асфальтоукладчиками (рис. 5).

Рис. 5 Укладка асфальтобетонной смеси.

Покрытие жидким битумом осуществляют автогудронаторами с котлами для подогрева вяжущего.

Технология укладки асфальтобетонного покрытия после очистки и вырезки старогодного балласта на глубину 0,45 м включает в себя очистку старогодного щебня от пыли обдувкой сжатым воздухом для обеспечения адгезии с органическими вяжущими, уплотнение щебеночного слоя тяжелым катком (формирование опорного слоя), обработку поверхности битумной эмульсией автогудронатором, укладку асфальтобетонной смеси и распределение ее асфальтоукладчиком или автогрейдером (слой до 5 см), уплотнение асфальтобетонной смеси легкими и тяжелыми виброкатками, а также виброплитами.

После устройства защитного слоя асфальтобетонной смеси необходима послойная укладка в путь щебня с разравниванием его по всей ширине балластной призмы бульдозером (автогрейдером) и уплотнением легким и тяжелым катками. Применяется также технология с укладкой рельсошпальной решетки на защитное покрытие с последующей подъемкой ее на балласт (рис. 6) до проектной отметки.

При битумосинтетическом покрытии можно также применять технологию капитального ремонта пути в «окно» без демонтажа рельсошпальной решетки с использованием путевой машины РМ 150 FS, которая выполняет комплекс операций по вырезке старого балласта, выравниванию поверхности (в уровне основной площадки), уплотнение и сглаживание поверхности, подачу вяжущего, укладку сверху геотекстиля, а затем очищенного щебня в балластную призму.

Рис.6 Защитное покрытие с рельсошпальной решеткой на нем

С учетом наличия асфальтобетонных заводов, цехов на раздельных пунктах дальность перевозки асфальтобетона может быть в пределах одного—двух перегонов. В других случаях возможно формирование и использование асфальтового поезда с размещением оборудования на трех платформах. На двухпутном участке такой поезд может доставлять асфальтобетонную смесь по соседнему пути непосредственно к месту укладки смеси. При этом необходимо адаптировать конструкции и технологии усиления пути органическими вяжущими к принятой организации реконструкции и ремонта пути, строительства новых линий для скоростного движения.

Предлагаемый метод усиления пути органическими вяжущими формирует следующие слои: разделительный в уровне основной площадки, армирующий, позволяющий равномерно распределять нагрузку и снижать упругие осадки, гидроизолирующий, обеспечивающий высокий модуль деформации без избыточного увлажнения грунтовой среды. Использование метода способствует долговременной стабильности пути при эффективном функционировании железнодорожного полотна в условиях скоростного и тяжеловесного движения.

По результатам экспериментов РГУПСа подготовлена Инструкция по усилению железнодорожного пути органическими вяжущими для скоростного и тяжеловесного движения поездов (стрелочные переводы в горловинах станций), которая утверждена ОАО «РЖД». Необходимо продолжение таких работ на магистральных направлениях.

Библиографический список

# 1. Крейнис З.Л., Коршикова Н.П. Техническое обслуживание и ремонт железнодорожного пути. М.: Транспорт, 2001.

# 2. Технологические процессы планово-предупредительных работ по текущему содержанию пути. М.: ПТКБ ЦП, 2009.

# 3. Технологические процессы планово-предупредительных работ по текущему содержанию пути. М.: ПТКБ ЦП, 2009.

4. Т.Н. Горьканова«Перспективы развития путевого комплекса»

5. Щиборщ К.В. Практика инвестиционного проектирования.// Рынок ценных бумаг №4,1999, с. 19-28.

6. Стратегия развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года. – М.: Минтранс России, 2007. – с. 6.

7. Клюс В.А. Морские ворота страны должны быть широко открыты. //Национальные проекты. – 2007. - № 9. – С. 14.

8. Нормы технического обслуживания дистанций пути. ЦП МПСМ: 1997.