Казанский Федеральный Университет

Кафедра технологии нефти, газа и углеродных материалов

Kazan Federal University.

Department of oil & gas technology and carbon materials

История хранения нефти и газа

History of oil and gas storage

Елисеева Диана Александровна, Eliseeva Diana Alexandrovna1

Кемалов Руслан Алимович, Kemalov Ruslan Alimovich2

магистрант кафедры технологии нефти, газа и углеродных материалов1

кандидат технических наук, доцент кафедры технологии нефти, газа и углеродных материалов2

Казанский (Приволжский) федеральный университет, Институт геологии и нефтегазовых технологий, Казань, Россия

УДК 553.98. Шифр научной специальности ВАК: 25.00.19. «Строительство и эксплуатация нефтегазопроводов, баз и хранилищ»

E-mail: diaeliseeva@gmail.com

Аннотация: в статье представлен исторический обзор развития технологий хранения нефти и газа, от ранних примитивных методов до современных комплексных решений. Рассматривается эволюция резервуаров для хранения нефти — от земляных амбаров и деревянных бочек до металлических, железобетонных и современных стальных цилиндрических конструкций, включая вклад инженера В. Г. Шухова в их совершенствование. Описаны основные типы нефтебаз, их классификация по назначению и функциональным зонам, а также применяемые типы резервуаров (вертикальные, горизонтальные, сферические) и материалы их изготовления.

Отдельное внимание уделено истории создания и развития подземных хранилищ газа (ПХГ), начиная с первого в мире хранилища в Канаде (1915 г.) и первого в СССР — Башкатовского ПХГ (1958 г.). Приведены современные данные по объёмам хранения, типам ПХГ (истощённые месторождения, водоносные горизонты, соляные каверны), их роли в обеспечении энергетической безопасности и сглаживании сезонных колебаний спроса. Освещены текущие проблемы эксплуатации ПХГ, включая снижение производительности скважин и старение инфраструктуры.

Статья основана на анализе отечественных и зарубежных литературных источников и может быть полезна специалистам в области нефтегазового дела, студентам и исследователям, интересующимся историей и технологиями хранения углеводородов.

Ключевые слова: нефть, газ, поземное хранилище газа, резервуар, нефтебаза.

Abstract: the article provides a historical overview of the development of oil and gas storage technologies, from early primitive methods to modern integrated solutions. It examines the evolution of oil storage tanks—from earthen pits and wooden barrels to metal, reinforced concrete, and modern steel cylindrical structures, including the contribution of engineer V. G. Shukhov to their improvement. The main types of oil depots are described, along with their classification by purpose and functional zones, as well as the types of tanks used (vertical, horizontal, spherical) and their construction materials.

Special attention is paid to the history of the creation and development of underground gas storage (UGS) facilities, starting from the world's first storage facility in Canada (1915) and the first in the USSR—the Bashkatovskoye UGS (1958). Modern data on storage volumes, types of UGS (depleted fields, aquifers, salt caverns), their role in ensuring energy security, and smoothing seasonal demand fluctuations are presented. Current operational challenges of UGS are highlighted, including well productivity decline and infrastructure aging.

The article is based on an analysis of domestic and international literature and may be useful for specialists in the oil and gas industry, students, and researchers interested in the history and technology of hydrocarbon storage.

Keywords: oil, gas, underground gas storage, reservoir, oil depot.

Введение (Introduction)

Устойчивое развитие мировой экономики неразрывно связано с обеспечением надежных и эффективных систем хранения энергоресурсов, прежде всего нефти и газа. На протяжении столетий методы и технологии хранения углеводородов претерпевали значительную эволюцию — от примитивных земляных амбаров до высокотехнологичных комплексов, оснащённых системами автоматизированного контроля и управления. Актуальность изучения истории хранения нефти и газа обусловлена не только необходимостью сохранения историко-технического наследия, но и потребностью в анализе пройденного пути для проектирования будущих решений, отвечающих вызовам энергетической безопасности, экологическим стандартам и экономической эффективности.

История хранения нефти демонстрирует, как инженерная мысль реагировала на растущие объёмы добычи и требования безопасности. Первые способы хранения в открытых ямах и деревянных бочках постепенно уступили место металлическим резервуарам, среди которых особое место занимают цилиндрические конструкции, предложенные В. Г. Шуховым. Эти решения не только снизили металлоёмкость и стоимость, но и заложили основу для международных стандартов в резервуаростроении. Параллельно развивалась система нефтебаз — ключевых узлов в логистике нефтепродуктов, которые обеспечивают приём, хранение и распределение ресурсов.

Не менее важным направлением стало создание и развитие подземных хранилищ газа (ПХГ), позволяющих сглаживать сезонные колебания потребления, формировать стратегические запасы и повышать надёжность газоснабжения. Начавшись в начале XX века с использования истощённых месторождений, технология ПХГ расширилась за счёт водоносных пластов и соляных каверн, став неотъемлемой частью газотранспортных систем многих стран.

В данной статье рассматриваются основные этапы становления и развития систем хранения нефти и газа, анализируются технологические и конструктивные решения, оценивается их вклад в обеспечение энергетической стабильности. Особое внимание уделяется современному состоянию отрасли, классификации объектов хранения, а также проблемам, возникающим в процессе эксплуатации, таким как старение инфраструктуры и необходимость внедрения инновационных технологий мониторинга и безопасности.

Цель работы — систематизировать исторические и технические аспекты эволюции систем хранения углеводородов, выделить ключевые тенденции и предложить направления для дальнейших исследований в данной области.

История хранения нефти

Первые склады для хранения нефтепродуктов появились в ХVII веке [1].  На начальных этапах добычи и переработки нефть хранилась в открытых ямах, каменных погребах и земляных амбарах, стены которых обмазывались глиной или специальным цементом. Такой способ хранения нефти приводил к значительным потерям от испарения и был пожароопасным. Земляные резервуары нашли применение для хранения низкоиспаряемых жидкостей: мазутов, гудронов. Вначале ямное и амбарное хранение применялось вследствие отсутствия интереса к улавливанию легких фракций нефти, а также из-за неумения закрывать мощные нефтяные фонтаны и строить герметичные резервуары из стали и других материалов [2].

Светлые нефтепродукты первоначально хранили в деревянных бочках, затем появились железные банки, бочки и стальные горизонтальные резервуары небольшой емкости.

В дальнейшем стали создавать железобетонные резервуары, первые из которых были созданы в 1912 г. на Биби-Эйбатских нефтепромыслах в районе Баку. Они имели объем 100 м3 [3].

В 1864 г. в США был смонтирован первый большой металлический резервуар объемом 1270 метров кубических. В России первый резервуар из металла был построен в 1878 г. по проекту выдающегося инженера В. Г. Шухова. Данный резервуар отличался от американского резервуара цилиндрической формой, что делало его менее металлоемким. В Америке в это время сооружались большие прямоугольные резервуары на бетонном основании, стенки и днище которых укреплялись жестким металлическим каркасом [4]. Разработка цилиндрического резервуара решила проблему дорогостоящего хранения нефти и нефтепродуктов. Дешевизна и надежность идеи, основанной на распределении в емкости давления жидкости, которое уменьшается по мере удаления от поверхности земли, позволили фирме Бари получить заказ на 20 тыс. таких резервуаров. Впоследствии их конструкция станет международным стандартом [5].

Нефтебазы

Нефтебазы – крупные хранилища нефти и нефтепродуктов, и по мере необходимости отгружаются мелкими партиями в бензовозы и распространяется ими по потребителям [6].

По характеру основных операций различают три типа нефтебаз:

- перевалочные;

- распределительные;

- перевалочно-распределительные.

Первый тип производит перевалку больших объемов нефти и нефтепродуктов с одного вида транспорта на другой. Вторые – предназначены для снабжения определенным ассортиментом нефтепродуктов потребителей, расположенных в районе обслуживания базой, и делятся на водные, водно-железнодорожные, железнодорожные, автодорожные и базы, снабжение которых происходит от магистральных нефтепродуктопроводов. Кроме того, базы делятся на оперативные базы, обслуживающие лишь местных потребителей; на базы сезонного хранения, предназначенные как для обслуживания местных потребителей, так и для компенсации неравномерности поступления нефтепродуктов в течение года [7-8].

В зависимости от назначения, нефтяные резервуары могут классифицироваться на подземные и надземные. Подземные резервуары, как правило, обеспечивают большую защиту от внешних факторов и могут использоваться для долгосрочного хранения. Надземные резервуары, в свою очередь, обладают высокой мобильностью и легко доступны для контроля и обслуживания. Также существует несколько классификаций нефтяных резервуаров, основанных на различных критериях:

1. По форме:

- Вертикальные цилиндрические: Наиболее распространенный тип, отличается простотой конструкции и удобством обслуживания.

- Горизонтальные цилиндрические: Используются для хранения небольших объемов нефтепродуктов.

- Сферические: Применяются для хранения сжиженных газов под давлением.

2. По материалу изготовления:

- Металлические;

- Железобетонные;

- Полимерные [9-10].

В резервуарных парках обычно размещаются несколько резервуаров как одинаковой, так и разной высоты, и вместимости. Резервуары могут располагаться как в форме квадрата, так и треугольника, но решающее значение имеет безопасное расстояние между ними для безопасной эксплуатации, проектирования трубопроводов и доступа для обслуживания, а также мер по контролю и смягчению аварийных ситуаций [11-12].

Объекты нефтебазы целесообразно объединять по их технологической или функциональной принадлежности и располагать на территории по зонам:

1) зона железнодорожного приема, включающая железнодорожные сливо-наливные устройства, насосные станции, технологические трубопроводы, задвижки и другие объекты;

2) зона насосной станции для принимаемого нефтепродукта, включающая насосные агрегаты и трубопроводы;

3) зона учета принимаемого нефтепродукта, включающая в себя фильтры-газоотделители, узлы учета, задвижки, датчики, газосборники;

4) зона резервуарного хранения, включающая в себя резервуары, технологические трубопроводы, газосборники, задвижки и предохранительные клапана;

5) зона насосной станции для отпускаемого нефтепродукта, включает насосы, задвижки, технологические трубопроводы, предохранительные клапана;

6) зона розничного отпуска, включающая узлы учета, технологические трубопроводы, клапана, газосборники, фильтры, автоэстакады, устройства для налива нефтепродуктов в автоцистерны;

7) зона управления [13-14].

Современные нефтяные резервуары оснащаются сложными системами мониторинга и контроля, которые позволяют отслеживать различные параметры, такие как уровень жидкости, давление, температура и концентрация вредных веществ. Эти системы используют различные датчики, сенсоры и аналитическое оборудование, которые передают данные на центральный диспетчерский пункт, где осуществляется обработка и анализ информации [15].

В настоящее время на предприятиях топливно-энергетического комплекса России имеется резервуарный парк общим объемом более 50 млн. м3. Наиболее распространенным типом резервуаров для хранения нефти и нефтепродуктов являются стальные вертикальные цилиндрические резервуары [16].

История развития хранения газа

Подземные газохранилища (ПГХ) являются важнейшим звеном в системе обеспечения стабильного и бесперебойного снабжения природным газом [1]. Они играют критическую роль в энергетической безопасности стран, помогая сглаживать сезонные колебания спроса, обеспечивая стратегические резервы и поддерживая надежность газоснабжения [17].

Первое в мире ПХГ было построено в 1915 г. на базе истощенного месторождения в провинции Онтарио, Канада. В России история подземного хранения газа берет свое начало в 1957 г., когда Советом Министров СССР принято Постановление от 12 сентября 1955 г. № 1673 «О мероприятиях по обеспечению приема Ставропольского газа потребителями города Москвы» и поручено в срок до конца 2 квартала 1957 г. провести разведку структур, пригодных для подземного хранения газа в районе г. Москвы. Первое ПХГ в СССР было введено в эксплуатацию уже в 1958 г. — Башкатовское ПХГ в Оренбургской (Куйбышевской) области, созданное на базе истощенного месторождения [18-20]. В настоящее время в России эксплуатируется 23 ПХГ. Общий объем активного газа за составляет более 65 000 миллионов куб. м. По официальной информации ПАО «Газпром», одной из задач компании является обеспечение мощностями ПХГ дефицитных регионов на территории Российской Федерации, а также развитие существующих пиковых ПХГ (Калининградского, Волгоградского) и создание новых (Новомосковского, Беднодемьяновского, Арбузовского, Шатровского ПХГ, Удмуртского резервирующего комплекса) [21-23].

Для подземного хранения газа в основном используются истощенные нефтяные или газовые резервуары, водоносные горизонты и каверны (Рис. 1). Преимущество перевода месторождения (истощенные нефтяные или газовые пласты) из режима добычи в режим хранения заключается в том, что можно использовать существующие скважины, системы сбора и соединения трубопроводов. Водоносные горизонты подходят для хранения газа, если водоносная осадочная порода перекрыта непроницаемой покрывающей породой. Хранение создается путем нагнетания газа и вытеснения воды. Для этого типа хранения обычно требуется больше буферного газа (объем газа, предназначенный для постоянного хранения в резервуаре для поддержания адекватного давления и производительности в течение всего сезона отбора) и более тщательный контроль за производительностью отбора и закачки. Каверны (соляные, шахтные, скальные) обеспечивают очень высокие скорости отбора и закачки по отношению к их емкости рабочего газа (максимальный объем газа, который может храниться в ПХГ по конструкции за вычетом амортизирующего газа, т. е. объема газа в резервуаре) выше уровня амортизирующего газа. Требования к амортизирующему газу относительно низкие.

Рисинок 1 – Типы ПХГ [24]

По объемам активного газа первое место в мире занимают хранилища, созданные в истощенных газовых месторождениях, — на их долю приходится около 75% объема всех ПХГ в мире. Около 12% мирового объема ПХГ приходится на хранилища в водоносных пластах, около 7% и 6% — на истощенные нефтяные месторождения и соляные отложения соответственно [25].

В мире насчитывается более 600 подземных хранилищ газа (ПХГ) с рабочим объемом газа более 340 млрд м3, из них 200 млрд м3 от общего рабочего объема газа находятся в Европе и Центральной Азии [26-27].

Сегодня в РФ эксплуатируются 24 объекта ПХГ емкостью по товарному газу 62,6 млрд м3 с возможностью суточного отбора 568 млн м3 в начале сезона [28]. Крупнейшими ПГХ в России являются Астраханское, Северо-Ставропольское и Калининградское хранилища. В Европе значительную роль играют хранилища в Нидерландах, Германии и Франции [29].

Среди основных проблем, возникающих в ходе эксплуатации ПХГ, в настоящее время выделяются снижение производительности скважин по причинам образования пробок, а также несоответствие обвязки устья скважин современным требованиям правил безопасности, достижение предельного срока эксплуатации по результатам технического диагностирования [30].

Заключение (Conclusions)

Проведённый анализ исторического развития систем хранения нефти и газа позволяет сделать вывод о том, что эта сфера прошла сложный путь от простейших методов до высокотехнологичных инженерных комплексов, играющих ключевую роль в мировой энергетической системе. Эволюция резервуарного парка — от земляных амбаров и деревянных бочек к современным стальным цилиндрическим и сферическим конструкциям — отражает не только технологический прогресс, но и растущие требования к безопасности, экономичности и экологичности.

Развитие нефтебаз как логистических центров хранения и распределения нефтепродуктов позволило оптимизировать поставки и минимизировать потери, а их зонирование и оснащение автоматизированными системами контроля значительно повысило надёжность эксплуатации. Особое значение имеет создание и расширение сети подземных хранилищ газа, которые стали неотъемлемым элементом обеспечения энергетической безопасности, сглаживания пиков потребления и формирования стратегических резервов.

В настоящее время перед отраслью стоят новые вызовы, связанные с необходимостью модернизации стареющей инфраструктуры, внедрением цифровых технологий мониторинга, а также обеспечением экологической и промышленной безопасности. Перспективными направлениями развития являются строительство новых ПХГ в регионах с дефицитом мощностей, использование альтернативных типов хранилищ (в том числе в соленосных формациях), а также интеграция систем хранения в контекст энергоперехода и развития водородной энергетики.

Таким образом, дальнейшее совершенствование технологий хранения углеводородов будет способствовать повышению устойчивости и эффективности топливно-энергетического комплекса, что имеет стратегическое значение для экономического развития и энергетической независимости страны.

Библиография (References)

1. Ярусова О. В., Шеков А. А. Обеспечение взрывопожарной и экологической безопасности резервуарных парков для хранения нефти и нефтепродуктов //Молодые ученые в решении актуальных проблем безопасности. – 2023. – С. 286-287.

2. Крысь А. О. и др. Становление конструкций резервуаров начала XX века в России и СССР //История и педагогика естествознания. – 2021. – №. 1-2. – С. 53-57.

3. Нугманова Н. И., Игликова К. А. История развития нефтебаз //приоритетные направления научных исследований. Анализ, управление, перспективы. – 2021. – С. 123-125.

4. Сергеев С. В. Вклад ВГ Шухова в модернизацию нефтяной промышленности России //Гений ВГ Шухова и современная эпоха. – 2015. – С. 54-61.

5. Логинова М. Е. и др. История развития добычи и трубопроводного транспорта нефти в России конца XIX–начала XX века //История и педагогика естествознания. – 2022. – №. 2-3. – С. 44-48.

6. Кузнецов Е. В. Методы сокращения потерь светлых нефтепродуктов при проведении технологических операций на нефтебазах //Горный информационно-аналитический бюллетень (научно-технический журнал). – 2008. – №. 2-1. – С. 316-322.

7. Воробьева О. А. Императивы логистической организации функционирования нефтебаз //Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета. – 2007. – №. 2. – С. 241-243.

8. Самсонов Р. О. и др. История организации подземного хранения газа в СССР-России //Георесурсы. – 2010. – №. 4 (36). – С. 2-8.

9. Джабраилов Н. Г. Схема расположения резервуаров на нефтебазах //Мировая наука. – 2023. – №. 4 (73). – С. 52-63.

10. Нургельдиев А. и др. Нефтяные резервуары: виды, особенности и применение //международный научный журнал инновационная наука. – 2025. – Т. 11. – С. 80.

11. Лебедев Н. С., Орлов А. В. Хранение нефти и газа //Наука через призму времени. – 2022. – №. 2 (59). – С. 4.

12. Тульская С. Г., Чуйкина А. А., Аралов Е. С. Приём и отпуск нефтепродуктов на нефтебазах при различных видах транспорта //Градостроительство. Инфраструктура. Коммуникации. – 2017. – №. 1. – С. 69-77.

13. Меша К. И., Болдырев А. А., Пархоменко В. А. Автоматизация режима отпуска нефтепродуктов типовой нефтебазы //Информационные технологии в проектировании и производстве. – 2008. – №. 1. – С. 145-147.

14. Никольский В. А. К вопросу о месте в системе объектов гражданских прав АЗС, нефтебаз и иных подобных комплексов недвижимости, которые участвуют в гражданском обороте в качестве единых объектов //Инновационное развитие российской экономики. – 2016. – С. 142.

15. Акыев Д. и др. Инновационные технологии в строительстве и эксплуатации нефтяных резервуаров //Инновационная наука. – 2025. – №. 2-1. – С. 50-51.

16. Маковичук К. И. и др. Способы и методы обеспечения безопасности резервуаров для хранения нефти и нефтепродуктов //Вестник молодого ученого УГНТУ. – 2016. – №. 4. – С. 194-201.

17. Аскерли Р. Р., Иманова Г. И. Подземные газохранилища: ключевой элемент энергетической безопасности //Вестник науки. – 2024. – Т. 3. – №. 5 (74). – С. 1394-1400.

18. Даминов У. Р., Исламов М. К. Развитие подземного хранения газа в России //Электронный научный журнал Нефтегазовое дело. – 2014. – №. 6. – С. 699-707.

19. Будзуляк Б. В. Итоги 50-летней работы по созданию ПХГ на территории России и перспектива их развития до 2030 г //Газовая промышленность. – 2006. – №. 2. – С. 12-14.

20. Мулявин С. Ф. и др. Основы проектирования и эксплуатации подземных хранилищ газа России и ближнего зарубежья. – 2019.

21. Свешникова С. П. Подземное хранение газа в России: история, перспективы и проблемы правового регулирования //Правовой энергетический форум. – 2020. – №. 2. – С. 54-58.

22. Низовцева Ю. Б. Рассохинские Чтения-2025. – Ухтинский государственный технический университет, Ухта Конференция: Рассохинские Чтения-2025 Ухта, 06–07 февраля 2025 года Организаторы: Ухтинский государственный технический университет, Ухта

23. Нурмамедли Ф. А. Существующие методы создания, эксплуатации подземных хранилищ газа и повышения компонентоотдачи пластов //Известия высших учебных заведений. Нефть и газ. – 2019. – №. 6. – С. 51-55.

24. Хашим А. А. Г. Подземные хранилища газов истощенных газовых и газоконденсатных месторождениях //Цифровая наука. – 2021. – №. 8. – С. 22-34.

25. Gangxiong Zhang. Challenges to and proposals for underground gas storage business in China / Gangxiong Zhang, Bin Li, Dewen Zheng [et al.] // Natural gas industry. 2017. Vol. 4. P. 231–237.

26. Арсан Ш. А., Ягафаров А. К., Ваганов Ю. В. Подземные хранилища газа, общая классификация //Известия высших учебных заведений. Нефть и газ. – 2018. – №. 1. – С. 48-52.

27. Будзуляк Б. В., Хан С. А., Резник Б. А. С чего начиналось подземное хранение газа //Газовая промышленность. – 2005. – №. 12. – С. 48-50.

28. Казарян В. А. Подземные хранилища газа и нефтепродуктов-необходимый элемент функционирования ТЭК. – 2006.

29. Акыев Д. и др. Инновационные технологии в строительстве и эксплуатации нефтяных резервуаров //Инновационная наука. – 2025. – №. 2-1. – С. 50-51.

30. Хасанов И. И., Шакиров Р. А., Гильмутдинов Т. Д. Развитие подземных хранилищ газа в России и мире //Транспорт и хранение нефтепродуктов и углеводородного сырья. – 2019. – №. 5-6. – С. 39-42.