Казанский Федеральный Университет

Кафедра технологии нефти, газа и углеродных материалов

Kazan Federal University,

Department of high-viscosity oils and natural bitumen

Обзор физико-химических параметров Ромашкинской нефти

Review of physico-chemical parameters of Romashkino oil

Аболмасов Руслан Анатольевич, Abolmasov Ruslan Anatolyevich1

Калимулин Карим Наильевич, Kalimulin Karim Nailevich2

Валиев Динар Зиннурович, Valiev Dinar Zinnurovich 3

Кемалов Руслан Алимович, Kemalov Ruslan Alimovich4

Кемалов Алим Фейзрахманович, Kemalov Alim Feizrahmanovich5

магистрант кафедры технологии нефти, газа и углеродных материалов1

магистрант кафедры технологии нефти, газа и углеродных материалов2

старший преподаватель кафедры технологии нефти, газа и углеродных материалов3

кандидат технических наук, доцент кафедры технологии нефти, газа и углеродных материалов4

доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой технологии нефти, газа и углеродных материалов 5

Казанский (Приволжский) федеральный университет, Институт геологии и нефтегазовых технологий, Казань, Россия

УДК 004.9.665.66. Шифр научной специальности ВАК: 25.00.19. «Строительство и эксплуатация нефтегазопроводов, баз и хранилищ»

E-mail: RAAbolmasov@kpfu.ru, kemalov_ruslan@inbox.ru, kalimulinkn@kpfu.ru

Аннотация: в условиях растущего спроса на энергоносители и развития нефтехимической отрасли актуальность изучения физико-химических характеристик нефтей возрастает, поскольку эти свойства определяют эффективность добычи, транспорта и переработки углеводородного сырья. Цель статьи — провести обзор ключевых физико-химических свойств Ромашкинской нефти на основе анализа литературных источников и экспериментальных данных, включая плотность, вязкость, фракционный и элементный состав. Ведущий подход — теоретический анализ данных из справочников, научных публикаций и современных исследований по нефтехимии. Результаты включают обобщение данных о плотности (0,850–0,870 г/см³), вязкости (8–15 сСт при 20°C), элементном составе (углерод 84–86%, водород 12–13%, сера 1,5–2,0%), содержании парафинов (4–6%) и асфальтенов (3–5%). Понимание этих характеристик позволяет оптимизировать процессы добычи, транспорта и переработки Ромашкинской нефти, минимизировать риски и повысить качество нефтепродуктов.

Ключевые слова: нефть, физико-химические свойства, плотность, вязкость, фракционный состав.

Abstract: In the context of growing demand for energy carriers and the development of the petrochemical industry, the relevance of studying the physico-chemical characteristics of oils is increasing, as these properties determine the efficiency of extraction, transportation and processing of hydrocarbon raw materials. The purpose of the article is to conduct a review of the key physico-chemical properties of Romashkino oil based on the analysis of literary sources and experimental data, including density, viscosity, fractional and elemental composition. The leading approach is a theoretical analysis of data from reference books, scientific publications and modern petrochemical studies. The results include a generalization of data on density (0.850–0.870 g/cm³), viscosity (8–15 cSt at 20°C), elemental composition (carbon 84–86%, hydrogen 12–13%, sulfur 1.5–2.0%), paraffin content (4–6%) and asphaltenes (3–5%). Understanding these characteristics makes it possible to optimize the processes of production, transportation and processing of Romashkino oil, minimize risks and improve the quality of petroleum products.

Keywords: oil, physico-chemical properties, density, viscosity, fractional composition.

Введение (Introduction)

Ромашкинское нефтяное месторождение является одним из крупнейших в России и мире, его разработка ведётся с середины XX века. Нефть данного месторождения относится к типичным нефтям Волго-Уральской провинции и характеризуется умеренной плотностью, средним содержанием серы и парафинов, что делает её востребованной в переработке. Физико-химические свойства Ромашкинской нефти определяются её геологическим происхождением, возрастом и условиями залегания.

Уровень изученности Ромашкинской нефти высок, накоплен значительный объём данных за decades систематических исследований. В последние годы актуальны исследования, направленные на применение современных аналитических методов (таких как LF-NMR, ИИ-модели) для прогнозирования свойств и оптимизации технологических процессов.

Цель исследования — провести обзор ключевых физико-химических характеристик Ромашкинской нефти на основе ретроспективного анализа литературных данных и современных исследований. Задачи: 1) описать элементный, фракционный и групповой состав; 2) проанализировать основные физические свойства; 3) оценить влияние свойств на процессы добычи, транспорта и переработки; 4) обобщить современные тенденции в изучении данной нефти.

Материалы и методы исследования (Materials and Methods)

В качестве объекта исследования рассмотрена Ромашкинская нефть. Для анализа применялись стандартные методики определения свойств: ареометрия для измерения плотности, вискозиметрия для оценки вязкости, фракционная разгонка для изучения состава, хроматографические и спектральные методы для определения элементного и группового состава. Исследование носит теоретико-аналитический характер с привлечением данных из научных публикаций, справочников и отчётных материалов.

Результаты (Results)

Ромашкинская нефть представляет собой сложную многокомпонентную смесь углеводородов с преобладанием нафтеновых и ароматических структур, содержит гетероатомные соединения (сера, азот, кислород) и микропримеси металлов (ванадий, никель).

Таблица 1

Физико-химическая характеристика нефтей

| Нефть |  | Ромашкинская |
| --- | --- | --- |
| Горизонт, ярус |  | Девонский |
| Глубина перфорации, м |  | 1650-1700 |
| Номер скважины |  | 101 |
| Плотность p420 |  | 0,858 |
| M |  | 240 |
| Вязкость v20, сст |  | 10.5 |
| Вязкость v50, сст |  | 6.2 |
| Температура застывания | С обработкой | -25 |
|  | Без обработки | -12 |
| Температура вспышки в закрытом |  | -18 |
| Парафин | Содержание, % | 5 |
|  | Темп плавления, % | 55 |
| Содержание. % | серы | 1,8 |
|  | азота | 0,19 |
|  | Смол сернистых | 42 |
|  | Смол силкигелевых | 8, 12 |
|  | асфальтенов | 5,30 |
| Коксуемость |  | 5.5 |
| Зольность |  | 0.02 |
| Выход фракция % | До 200 | 20.5 |
|  | До 350 | 48 |

- Плотность нефти варьируется от 0,850 до 0,870 г/см³, что отражает баланс между легкими и тяжелыми компонентами: более низкие значения указывают на преобладание легких фракций с высоким выходом бензина, а повышенные — на тяжелые типы с большим содержанием смол и асфальтенов. Ромашкинская нефть относится к средним по плотности, что облегчает её транспортировку и переработку по сравнению с тяжелыми аналогами.

- Вязкость нефти составляет 8–12 сСт при 20°С, с возможными значениями до 25 мм²/с при низких температурах, определяя её текучесть и создавая вызовы в холодном климате из-за застывания парафинистых компонентов. Инъекция CO₂ позволяет снизить вязкость на 20–25%, повышая извлечение на 10–12%, что подчеркивает потенциал для оптимизации транспорта и добычи.

- Фракционный состав включает бензиновые фракции (начало кипения до 200°С) до 22% и газойлевые (270–350°С), с общей температурой кипения фракций до 500°С, что обеспечивает высокий выход топлива, но требует депарафинизации из-за содержания парафинов около 5%. Классификация по сере делит нефть на малосернистую (менее 0,6%) и высокосернистую (свыше 1,8%); Ромашкинская нефть относится к среднесернистым (1,5–2,0%), влияя на экологические аспекты переработки.

Таблица 2

Разгонка ромашкинской нефти в аппарате АРН-2

| Температура выкипания фракции | Выход на нефть |  |
| --- | --- | --- |
|  | Отдельных фракций | Суммарный |
| 65 | 30 | 0.0 |
| 65 | 85 | 4,0 |
| 85 | 105 | 6,5 |
| 105 | 125 | 9,0 |
| 125 | 140 | 11,8 |
| 140 | 155 | 14,5 |
| 155 | 170 | 17,2 |
| 170 | 190 | 20,0 |
| 190 | 210 | 22,8 |
| 210 | 230 | 25,6 |
| 230 | 245 | 28,5 |
| 245 | 260 | 31,4 |
| 260 | 280 | 34,3 |
| 280 | 300 | 37,2 |
| 300 | 315 | 40,1 |
| 315 | 330 | 43,0 |
| 330 | 350 | 46,0 |
| 350 | 370 | 49,0 |
| 370 | 390 | 52,0 |
| 390 | 415 | 55,1 |
| 415 | 440 | 58,2 |
| 440 | 470 | 61,4 |
| 470 | 500 | 64,6 |
|  | 550 | 100 |

Рисунок 1.  ИТК нефти.

Дополнительные параметры, такие как асфальтены (4–5%), влияют на стабильность эмульсий и отложения, а металлы и ванадил-порфириновые комплексы — на вязкость и коррозию; в карбонатных резервуарах асфальтены определяют ζ-потенциал и смачиваемость. Эти свойства измеряются гравиметрией для асфальтенов, FTIR и NMR для реологии, а EDXRF для металлов.

Заключение (Conclusions)

В заключение, физико-химические параметры Ромашкинской нефти подтверждают её ценность для нефтегазовой отрасли, с умеренными плотностью и вязкостью, сбалансированным составом, но необходимостью учета рисков от гетероатомов и тяжелых фракций. Современные методы анализа, от LF-NMR до ИИ, эволюционировали от классических подходов, позволяя реальное время прогнозирование и интеграцию устойчивых технологий вроде CO₂-инъекции для снижения выбросов и повышения эффективности. В итоге, такое понимание оптимизирует добычу, транспорт и переработку, минимизируя экологические воздействия в контексте глобального спроса на нефть до 100 млн баррелей в сутки к 2030 году и перехода к углеродной нейтральности, с рекомендациями по использованию региональных ИИ-моделей для адаптации к истощению легких запасов и климатическим вызовам.

Список литературы (References)

1. Суханов, В. П. Переработка нефти : учебник / В. П. Суханов. - Москва: Высшая школа, 1974. - 336 с. : ил. - Библиогр.: с. 334.

2. Баранова З. Н. Нефти СССР. Справочник. Том 1. Нефти северных районов Европейской части СССР и Урала //М.: Химия. – 1971.

3. Расчёты основных процессов и аппаратов нефтепереработки: Справочник/Рабинович Г. Г., Рябых П. М., Хохряков П. А. и др.; Под редакцией Е. Н. Судакова. -3-е изд., перераб. и доп. - М.: Химия,1979. -568с.

4. Гуревич И.Л. Технология переработки нефти и газа: ч.1. М.: Химия, 1972.360 с.

5. Справочник. Под ред. акад. И. К. Кикоина. М., Атомиздат, 1976, 
1008 с.

6. Физические величины : Справочник / [А. П. Бабичев и др.]; Под ред. И. С. Григорьева, Е. З. Мейлихова. - М. : Энергоатомиздат, 1991. – 1231.

7. А. Г. Сарданашвили. А. И. Львова. Примеры и задачи по технологии переработки нефти и газа. - 2-е изд., пер. и доп. - М., Химия,. -. 1980.-256 с.