Казанский Федеральный Университет

Кафедра технологии нефти, газа и углеродных материалов

Kazan Federal University

Department of oil & gas technology and carbon materials

Расчёт и проектирование горизонтального газгольдера

(Хранение и распределение нефти и нефтепродуктов)

Calculation and design of a horizontal gas tank

(Storage and distribuition of oil and petroleum products)

Гашпар Фелисиану Гомеш, Feliciano Gomes Gaspar1

Валиев Динар Зиннурович, Valiev Dinar Zinnurovich 2

Кемалов Руслан Алимович, Kemalov Ruslan Alimovich3

Кемалов Алим Фейзрахманович, Kemalov Alim Feizrahmanovich4

магистрант кафедры технологии нефти, газа и углеродных материалов1

старший преподаватель кафедры технологии нефти, газа и углеродных материалов2

кандидат технических наук, доцент кафедры технологии нефти, газа и углеродных материалов, член экспертного совета Российского Газового общества (РГО),

и.о. руководителя группы «Водородная и альтернативная РГО, профессор РАЕ3

доктор технических наук, профессор,

заведующий кафедрой технологии нефти, газа и углеродных материалов 4

УДК 553.9. Шифр научной специальности ВАК: 1.4.12. «Нефтехимия»

E-mail: felicianogaspar68@gmail.com, kemalov@mail.ru

Аннотация: В статье представлены результаты расчёта и проектирования горизонтального цилиндрического резервуара (газгольдера) объёмом 100 м³, предназначенного для хранения нефти и нефтепродуктов в условиях Новопортовского месторождения. Рассмотрены конструктивные особенности резервуара, включая выбор геометрических параметров (диаметр 4 м, длина 7,95 м), материала (сталь марки ВСт3сп5-1) и толщины стенки (4 мм). Проведены проверки на прочность и устойчивость стенок, расчёты плоских и плоско-ребристых днищ, а также узлов сопряжения стенок с днищами. Особое внимание уделено расчёту опорных колец жёсткости, седловых опор и сварных соединений. Результаты подтверждают соответствие конструкции требованиям нормативных документов, её пригодность для эксплуатации в условиях низких температур и высоких ветровых нагрузок.

Abstract: The article presents the results of the calculation and design of a horizontal cylindrical tank (gas holder) with a volume of 100 m³, intended for storing oil and oil products in the conditions of the Novoportovskoye field. The design features of the tank were reviewed, including the choice of geometric parameters (diameter 4 m, length 7.95 m), material (steel grade VSt3sp5-1), and wall thickness (4 mm). Wall strength and stability tests were conducted, calculations of flat and flat-ribbed bottoms, as well as wall-bottom junctions. Particular attention is paid to the calculation of support rings, saddle supports, and welded joints. The results confirm the design's compliance with regulatory requirements and its suitability for operation in low temperature conditions and high wind loads.

Ключевые слова: горизонтальный резервуар, газгольдер, проектирование резервуаров, расчёт на прочность, устойчивость стенки, днище резервуара, опорное кольцо жёсткости, седловая опора, сварные соединения, хранение нефтепродуктов, Новопортовское месторождение, низкотемпературная эксплуатация.

Keywords: horizontal tank, gas holder, tank design, strength calculation, wall stability, tank bottom, stiffening ring, saddle support, welded joints, petroleum products storage, Novoportovskoye field, low-temperature operation.

Цель работы: Разработка и расчёт конструктивных параметров горизонтального цилиндрического резервуара (газгольдера) объёмом 100 м³ для безопасного и долговечного хранения нефти и нефтепродуктов в суровых климатических условиях Новопортовского месторождения, включая обоснование геометрических размеров, выбор материалов, проверку прочности, устойчивости и герметичности элементов конструкции, а также определение требований к монтажу и эксплуатации.

# Введение

Горизонтальные цилиндрические резервуары используют для хранения нефтепродуктов и сжиженных газов при атмосферном или повышенном давлении. Диаметр оболочки обычно не превышает трех метров, что связано с ограничениями железнодорожного габарита. Объем резервуаров для нефтепродуктов – до 1000 м3.

Горизонтальный резервуар состоит из корпуса (стенки), двух днищ, опорных диафрагм, промежуточных колец жёсткости, опор [1] (рис. 1).

Днища резервуаров выполняют плоскими, сферической, конической или эллиптической формы.

Резервуары имеют промежуточные ребра жесткости и опорные ребра жесткости с треугольной диафрагмой. При надземной установке резервуары устанавливают на две железобетонные опоры с углом охвата 900.

Резервуары устанавливают в любых районах, где температура окружающего воздуха не ниже минус 650 С, а сейсмичность района может быть 7, 8 и 9 баллов.

В зависимости от расчетных температур районов эксплуатации горизонтальные резервуары изготавливают:

- при расчетной температуре до минус 400 С из углеродистой стали марки Вст3кп2 по ГОСТ 380-88* для толщин до 4 мм и марки Вст3пс6 по ГОСТ 380-88* для толщины 6 мм и более;

Горизонтальные цилиндрические резервуары объемами от 3 до 100 м3 рассчитаны на внутреннее избыточное давление 0,04 и 0,07 МПа и имеют габаритные размеры: диаметры – от 1,4 до 3,24 м; длины – от 2,02 до 12 м.

В технологии изготовления горизонтальных резервуаров объемами от 3 до 100 м3 приняты следующие конструктивные решения:

- днища плоские (допускаемое внутренне избыточное давление 0,04 МПа);

- днища конические (допускаемое внутренне избыточное давление 0,07 МПа);

- стенки, изготовленные полистовой сборкой.

Область применения горизонтальных резервуаров ограничена тем, что они занимают большие площади, велика в таких резервуарах площадь зеркала продукта. Такие резервуары могут быть использованы на мылах распределительных нефтебазах и автозаправочных станциях. С 1948 г. широкое распространение получил рулонный метод изготовления и монтажа вертикальных резервуаров и газгольдеров. Для изготовления резервуарных конструкций был создан целый ряд рулонирующих установок, начиная с одноярусных с применением односторонней автоматической сварки.

Когда нельзя по каким-либо причинам использовать рулонные листовые заготовки, резервуар (днище, корпус) изготовляют из отдельных листов или укрупненных блоков (полистовая сборка). Это может быть, например, при сооружении резервуаров с толщиной стенки нижних поясов большей, чем это допускают условия рулонирования. Горизонтальные резервуары в отличии от вертикальных изготавливаются на заводах и поставляются на место в готовом виде. Применяются при транспорте и хранении нефтепродуктов на распределенных нефтебазах, а на нефтеперекачивающих станциях их используют как емкости для сбора утечек.

# 1. Расчёт и проектирование горизонтального резервуара

Таблица 1 – Исходные данные для расчёта

| Параметр, ед. изм. | Значение | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| Вместимость резервуара, м3 | 100 | (Фактическая) 99,1 |
| Хранимый продукт |  | Нефть (плотность ~ 850 кг/ м3 ) |
| Внутреннее избыточное давление, кН/см2 | 5,5∙10-3 |  |
| Давление вакуума, кН/см2 | 0,1∙10-3 |  |
| Материал конструкции стенки: |  | Стальмарки: 09Г2С или ВСт3сп5-1 для низкотемпературных условий. Класс стали С345 или С285. |
| Сопротивление по пределу текучести,Ry, кН/см2 | 27 | См. таблицу 1 |
| Форма днища | плоское | Исходя из избыточного давления |
| Расшивка листов |  | На усмотрение |
| Наличие усилений |  | По результатам расчета |
| Место строительства |  | Новопортовское месторождение. Характеризуется суровыми климатическими условиями (низкие температуры, сильные ветры). Относится к ветровому району IV (значение ветрового давления W₀ следует уточнить по СП 20.13330, для запаса можно принять до 0,48 кПа/0.048 кН/м²) и, вероятно, к снеговому району III-IV. |
| Допуск отклонения толщины листов |  | См. табл. 2 |
| Припуск на коррозию, Δ, мм | 0,1 |  |
| Коэффициент k0 |  | См. табл. 4 |
| Коэффициент с |  | См. табл. 3 |

Материал конструкции – сталь марки: ВСт3сп5-1, класс стали С 285, листовая ТУ 14-1-3023-80.

Толщина проката – 10 мм. Заданный объём резервуара V = 100 м3

Плотность жидкости ρж= 1 т/м3. Избыточное давление Ризб = 5,5∙10-3 кН/см2. Нормальное давление вакуума Pвакн= 0,1∙10-3 кН/см2

Ry= 27 кН/см2 (прил. А) при толщине стенок 4 – 10 мм.

Припуск на коррозию - Δ = 0,1 мм. Допуск отклонения толщины листов – σ= 0,4 мм. Место строительства – местность типа А.

# Определение размеров резервуара

Определение оптимального диаметра резервуара

Dопт. = 0,8∙3V,

где V – заданный объём резервуара (м3).

Dопт. = 0,8∙3100 = 3,72 м.

Ввиду удобства транспортирования резервуара железнодорожным транспортом, примем диаметр: D = 4 м, следовательно радиус r = 2 м.

При плоских днищах длина резервуара составит:

l = Vπ∙r= 1003,14∙22=7,96 м,

где r – радиус резервуара (м).

Подбираем листы для корпуса 1400×6000. Края листов уменьшаем на 10 мм, следовательно лист будет иметь размер 1390×3990.

При ширине листа Вл = 1,39, требуется следующее количество колец:

nобщ = lВл.

n = 7,961,39=5,72 шт,

следовательно, принимаем целое число колец, равное 54 шт.

Истинная длина резервуара: l = nобщ ∙ Вл = 5,72∙1,39 = 7,95 м. Фактический объём резервуара составит:

Vф = π∙r2∙l;

Vф = 3,14∙7,95∙22= 99,8 м3.

Фактический диаметр должен быть меньше заданного диаметра на 5 %.

100-99,8 100∙100 % = 0,2 < 5 %.

Так как 0,2 ≤ 5 %, то фактический диаметр выбран верно.

Определим номинальную толщину стенки резервуара:

tw=(γж∙ρж∙g∙r∙2+ γf2 ∙pизбн)∙rгc∙Rwy+c1,

где гж=1,1;

сж= 1 - плотность жидкости (т/м3);

g=9,81 - ускорение свободного падения (м/с2);

гf2 =1,2 - коэффициент ;

c1 = 0,8 – учёт вытяжки металла при вальцовке листов;

гc = 0,8;

Rwy- расчётное сопротивление стыкового шва растяжению при соответствующем контроле качества швов (Rwy= Ry= 27 кН/см2).

pизбн – нормальное избыточное давление (Па).

tw=(1,1∙1∙9,81∙10-6∙150∙2+ 1,2∙5,5∙10-3)∙1500,8∙27+0,08 = 0,148 см.

Учитываем минусовой допуск отношения толщины листов (см. табл. δ = 0,4 ) и припуск на коррозию ∆ = 0,1 мм. Получим, что требуемая толщина стенки равна

tтр =1,48 + 0,4 + 0,1 = 1,98 мм.

Толщину стенки принимаем равной минимум 4 мм, следовательно tтр = 4 мм.езервуар горизонтальный газгольдер днище

# Проверка устойчивости стенки

Расчётная толщина стенки принимается:

tpw = tтр – с1 – δ - ∆;

tpw = 4 – 0,8 – 0,4 - 0,1 = 2,7 мм.

Вычислим значение нормальных напряжений стенки резервуара:

у1III=гf2 ∙Pвакн∙r2∙tw,

где Pвакн - нормальное давление вакуума

у1III=1,2∙0,1∙10-3∙1502∙0,27 = 0,033 кН/см2.

Нагрузка от собственного веса резервуара:

=гж∙K∙сст∙S0l,

где К =1,1 – коэффициент, учитывающий наличие рёбер жёсткости и оборудование в резервуаре;

сст – удельный вес стали;

S0 - объём стенки и днищ.

S0 =(2π∙r∙l + K2∙r2)∙ tw,

где К2 = 6,28 – при плоских днищах;

S0 =(2∙3,14∙150∙710 + 6,28∙1502)∙ 0,27 = 218732,4 см2.

qp=1,1∙1,1∙78,5∙10-6∙218732,4 710 = 2,9 ∙10-2 кН/см.

Момент сопротивления кольцевого сечения:

W = π∙r2∙(tw – c1)

W = 3,14∙1502∙0,27 = 19076 см3.

Напряжение изгиба от собственного веса:

у1IV= qp∙r247∙W.

у1IV= 0,029∙150247∙19076= 0,00073 кН/см2.

у1min=у1III- у1IV.

у1min= 0,033-0,00073 = 0,03227 кН/см2

у1max=у1III+ у1IV.

у1max= 0,033+0,00073 = 0,03373 кН/см2

Дополнительный коэффициент [2] о=1,1-0,1∙у1minу1max.

о=1,1-0,1∙0,03227 0,03373  = 1,0043.

у1= у1max= 0,03373 кН/см2.

Кольцевое напряжение:

у2' = гf2 ∙Pвакн∙rtw.

у2' = гf2 ∙Pвакн∙rtw=1,2∙0,1∙10-3∙1500,27 = 0,0667 кН/см2.

у2" = 0,5∙гВ ∙W0∙k0∙rtw= 0,5∙1,4∙0,23∙10-4∙0,5∙1500,27 = 0,00447 кН/см2,

где k0 = 0,5 (прил. А) - коэффициент для местности типа А.

W0 = 0,23 ∙ 10-4 - ветровая нагрузка для региона

у2= σ2" +σ2' = 0,0667 + 0,00447 = 0,0712 кН/см2.

Отношение радиуса к его толщине: r/tw = 150/0,27 = 556 (>300),

в этом случае рассчитываем критические напряжения.

σcr1= ξ·c·E·twr,

где с = 0,13 (прил. А) при r/tw= 556.

ξ - коэффициент, учитывающий неравномерность сжатия оболочки по сечению, вследствие её изгиба.

Е – модуль упругости материала.

σcr1= ξ·c·E·twr= 1,0043∙0,13∙2,06∙104·0,27150=4,84 кН/см2.

Критическое кольцевое напряжение

σcr2= 0,55∙Е∙rl0∙tw232,

где l0 = l∙0,568 = 710∙0,568 = 403,28 см; кольца жёсткости учитываются только на опорах.

σcr2= 0,55∙2,06∙104∙1500,568∙710∙0,2715032 = 0,322 кН/см2.

у1уcr1+у2уcr2=0,03373 4,84+0,07120,322= 0,228.

гc = 0,8 для расчета на устойчивость меньше 0,8, следовательно, устойчивость стенки обеспечена.

Таким образом, устойчивость стенки резервуара обеспечена даже без учёта промежуточных ребер жесткости. Однако, установка промежуточных ребер обязательна, поскольку r/tw = 150/0,27 = 555 > 200.

# 1.3 Расчёт плоских безрёберных днищ

Предварительно следует назначить сечение кольца жёсткости в плоскости днища из неравнополочного прокатного уголка. Принимаем уголок ∠ 100×63×6. Так же следует задаться толщиной днища tдн = 4…5 мм и проверить на прочность:

σднц=Pц∙D216∙fц∙tдн.р≤γc ∙Ry,

где σднц - нормальное радиальное напряжение в центре днища;

γc  = 0,8.

Pц= γж∙ρж∙g∙r+ γf2 ∙pизбн - давление в центре днища;

D – диаметр сечения резервуара;

tдн.р - расчётная толщина днища в центре с учётом отклонений по толщине листов и припусками на коррозию tдн.р = 4,5 мм.

fц- прогиб плоского днища в центре, определяемый по формуле [3]:

fц= D4 ∙33∙PцE∙(1-υ)∙D2∙tдн.р+ D24∙Ak∙1+Ak∙y2Jx ,

где υ = 0,3 – коэффициент Пуассона;

Ak - сечение кольца жёсткости;

Jx - момент инерции сечения кольца жёсткости относительно центра днища;

у – ордината внешней поверхности уголка кольца жёсткости относительно центра днища.

# 1.4 Расчёт плоско-ребристых днищ

Плоское днище опирается на np радиально расположенных рёбер. Для расчёта выделяется полоска единичной ширины, которая опирается на радиальные рёбра как неразрезная балка (рис. 2) работающая по схеме изгибно-жёсткой нити.

Рисунок 2 – Расчётная схема обшивки стенок и кровли покрытий

Расстояние между рёбрами по краю днища:

b0= 2∙π∙rnp.

Чтобы рассчитать полоску днища по балочной схеме, необходимо отступить от края днища примерно на 0,9∙b0. Тогда

a= b0∙1-0,9∙b0r.

Полоска днища воспринимает растягивающее усилие Н и изгибающий момент, который будет максимальным над ребром (опорой); проверяется на прочность по формуле:

σ= HAn+Mon Wn≤ γc∙Ry,

H= Pц∙a28∙f-48∙E∙Ja2; f= 15∙3364∙Pц∙a4E∙An;

Mon = PцK∙1K-a2; K= HEJ;

An=1∙tдн.р - площадь сечения полоски днища;

W = 1∙tдн.р26 – момент сопротивления сечения полоски;

J = 1∙tдн212 – момент инерции сечения полоски;

γс = 1.

В случае если прочность днища недостаточна, то надо увеличить количество радиальных рёбер. Радиальное ребро проверяют на прочность, как балку на двух опорах.

# 1.5 Расчёт днища на прочность

Примем кольцо жёсткости в плоскости днища из неравнополочного прокатного уголка ∠ 100×63×6 (Ауг = 9,58 см2; Jx0 = 98,3 см4; у0 = 32,3 мм; х0 = 14,2 мм) tдн= 5 мм. С учётом отклонений по толщине листов и припуска на коррозию tдн.р = 4,5 мм. Требуется проверить на прочность безрёберное днище.

Для расчёта днища гидростатическое давление принимается равномерным и равным давлению в его центре при полном заполнении резервуара жидкостью. Суммарное давление и избыточное давление в центре днища:

Pц= 1,1∙1∙9,81∙10-6∙150+ 1,2∙5,5∙10-3= 0,0082 кН/см2.

Момент инерции сечения кольца жёсткости относительно центра днища:

Jx = Jx0 +Ауг∙(r – tст - у0)2 = 98,3 +9,58∙(150 – 0,27 - 3,23)2 = 205707 см4.

Ордината внешней поверхности уголка относительно центра днища

y = r – tст = 150 – 0,4 = 149,6 см.

Прогиб центра днища от равномерного давления на него

fц= D4 ∙33∙PцE∙(1-х)∙D2∙tдн.р+ D24∙Ak∙1+Ak∙y2Jx= fц= 1504 ∙33∙0,00822,06∙104∙(1-0,3)∙1502∙0,45+ 15024∙9,58∙1+9,58∙1502205342=4,36 см.

Радиальные растягивающие напряжения в центре днища

уднц=Pц∙D216∙fц∙tдн.р= 0,0082∙150216∙4,36∙0,45=5,88 кН/см2≤0,8∙27,

Прочность днища обеспечена в центре. Однако по контуру днища будет существенное влияние на напряжённое состояние местный изгибающий момент от внецентренного крепления днища к кольцу жёсткости. Поэтому окончательно суждение о прочности днища будет дано ниже.

# 1.6 Расчёт на прочность сопряжения плоского днища со стенкой

Нормальное радиальное напряжение на контуре днища равно

уднк= б∙уднц,

где б≈0,674 [4]. Коэффициент б определён, как для мембраны с несмещающимся контуром, сравнивая значения напряжений в центре и по контуру.

уднк= 0,674∙5,88.

Часть напряжений уднквоспринимается кольцом жёсткости, а другая часть – цилиндрической оболочкой (стенкой) в зоне центра тяжести сечения кольца жёсткости:

уцк= уднк∙1Ак∙в2∙tдн=3,96∙19,58∙0,02212∙0,45=3,2 кН/см2,

где в= 412∙(1-v2)D2∙tдн2=412∙(1-0,32)1502∙0,452=0,0221 1см - коэффициент деформации днища.

Вследствие внецентренного приложения усилия Тцк=уцк ∙tдн=3,2∙0,45=1,44кНсм от днища в зоне сопряжения днища со стенкой возникает изгибающий момент.

Мст= Тцк∙е,

где е = х0+ 0,5∙tдн=1,42+0,5∙0,5 = 1,67 см.

Мст= = 1,67∙1,44 = 2,4 кН.

Нормальные напряжения в стенке (и в днище тоже) от момента Мст значительны. При этом не учитывается влияние момента краевого эффекта, аналогичного моменту в зоне сопряжения стенки с днищем вертикального цилиндрического резервуара, который снижает действие Мст.

# 1.7 Проверка на прочность стенки и днища резервуара в узле их сопряжения

Напряжение в стенке без учёта краевого эффекта (tcт = 4 мм)

уcт= МстднW= 6∙2,40,452=71,1кНсм2>гс∙гu∙Ry=0,8∙1.5∙27= 32,4 кНсм2 –

прочность стенки не обеспечена.

Напряжение в днище

удн= уцк+ МстднW=1,5+ 6∙2,40,452=74, 3 кНсм2> 32,4 кНсм2-

Прочность днища не обеспечена в этой зоне. Следует плоское днище укрепить рёбрами жёсткости. Вычислим в зоне сопряжения днища со стенкой изгибающий момент краевого эффекта М0. Предварительно найдём коэффициенты и свободные члены канонического уравнения метода сил:

вст=43∙(1-v2)r2 ∙tст.р2=43∙(1-0,3)1502 ∙0,272=0,21см;

Kст=E∙tст.рr2= 2,06∙104∙0,271502 = 0,25 кНсм3;

дIIст= 2∙вст3Kст=2∙0,230,25=0,0641кН [5];

∆1 рст=-Р∙встKст=-0,0098∙0,20,25=0,0078,

P = гж∙сж∙g∙2∙r+гf2∙Pизбн=1,1∙1∙9,81∙10-6∙2∙150+1,2∙5,5∙10-3=0,0098 кНсм3.

дIIдн= 12∙r∙(1-v)E∙tдн3=12∙150∙(1-0,3)2,06∙104∙0,453=0,671кН 25.

∆1 рдн=-8∙fцr∙(5+v)=-8∙4,36150∙(5+0,3)=- 0,044.

Подставляем полученные значения в уравнение

(дIIст+дIIдн)∙М0+∆1 рст+∆1 рдн=0.

(0,064+0,67)∙М0+-0,0078-0,044=0, отсюда М0 = 0,071 кН.

Суммарный изгибающий момент в зоне краевого эффекта

M= Мстдн-М0=2,4-0,071=2.329 кН.

Проверим стенку резервуара на прочность в зоне краевого эффекта без учёта меридиональных напряжений, величина которых незначительна

уст= 6∙2,3290,272=191,7кНсм2>32,4 кНсм2.

Прочность стенки резервуара в зоне краевого эффекта недостаточна. Однако если принять кольцо жёсткости днища в соответствии с (рис 2), то Мстдн=0 и остаётся только М0. При этом уст= 6∙0,0710,272=5,84 кНсм2<32,4 кНсм2, то есть прочность стенки обеспечена.

Рисунок 3 – Рациональные типы сечений кольца жёсткости

Проверим на прочность вариант плоско-ребристого днища толщиной tдн = 5 мм.

Конструкцию плоско-ребристого днища примем, как показано на рис.

Ребро-пластина толщиной 10 мм и шириной 120∙150=7,5 мм.

Расстояние между рёбрами по краю днища:

b0= 2∙р∙rnp=2∙3,14∙15024= 39,25 см.

Расчётный пролёт полоски днища

a= b0∙1-0,9∙b0r=39,25∙1-0,9∙39.25150=30 см.

Стрелу прогиба единичной ширины полоски днища, как изгибно-жёсткой нити, при расчётном давлении Pu = 5,5∙10-3 кН/см2 и расчётной толщине днища tдн.р = 4,5 мм приближённо можно определить по формуле

f= 15∙3364∙Pц∙a4E∙An= 15∙3364∙5,5∙10-3∙3042,06∙104∙0,45=0,057 см.

Распор изгибно-жёсткой нити

H= Pц ∙а28∙f-48∙E∙Ja2=5,5∙10-3∙3028∙0,057-48∙2,06∙104∙0,0076302=2,61 кН/см.

Коэффициент

K= HEJ=2,612,06∙104∙0,0076=0,129 1/см.

Опорный момент полоски единичной ширины (изгибно-жёсткой нити)

Mon = PцK∙1K-a2= 5,5∙10-30,129∙10,129-302 = - 0,309 кН.

Проверка на прочность днища по формуле

у= HAn+Mon Wn=2,610,45+-0,309∙6 0,452=14,96≤ 0,8∙27=21,6кНсм2-

прочность плоского днища с радиальными рёбрами обеспечена.

Стоит заметить, что толщины стенки и днищ резервуара определяются зоной краевого эффекта.

Произведём расчёт кольцевых швов, соединяющих кольцо жёсткость с днищем и со стенкой (рис 3).

Рисунок 4 - К расчёту кольцевых швов

Кольцевые швы, соединяющие днище с кольцом жёсткости, воспринимают радиальные усилия по контуру днища Tднк=уднк∙tдн=3,96∙0,45=1,782 кН.

Напряжение в кольцевом шве от Tднк

фfк=Tднк2∙вf∙Kf=1,7822∙0,7∙0,4=3,182 кН,

и от момента

фf,MM4∙вf∙Kf=2,3292∙0,7∙0,4=2,079 кН

взаимно перпендикулярны; 4 см – расстояние между центрами сечений сварных швов.

Примем полуавтоматическую сварку электродной проволокой маркой Св-08А (Rwf = 18,0 кН/см2).

Расчётное сопротивление по металлу границы сплавления шва

Rwz = 0,45∙ Run = 0,45∙380 = 171 МПа.

Примем Kf = 4 мм. Коэффициент проплавления шва: вf=0,7; вz=1,0 – для электродной проволоки диаметром менее 1,4 мм.

вf∙Rwf=0,7∙18=12,6кНсм2;

вz∙Rwz=1∙17,1=17,1 кНсм2>12,6 кНсм2.

Следовательно, расчётным сечением будет по металлу шва.

Результирующее напряжение в шве

3,1822+2,0792=3,8 <0,8∙1∙18 =18 кНсм2.

Кольцевые швы, которые соединяют стенку резервуара с кольцом жёсткости, воспринимают усилие Тцкрезультирующий момент М и сдвигающее усилие Т между кольцом жёсткости и стенкой от гидростатического давления жидкости Тж и собственного веса резервуара Тс.в, то есть

Т = Тж + Тс.в = 0,5/2∙гж∙сж∙g∙r∙l+G4∙р∙r=0,52∙1,1∙9,82∙10-6∙1∙150∙710+1,2∙78,5∙9,81∙10-12∙150∙0,45∙2∙3,14∙710+1504∙3,14∙150=0,287 кНсм2.

Напряжение в кольцевом шве от Тцк

фf,цк=Тцк2∙вf∙Kf=1,442∙0,7∙0,4=2,571кНсм2,

от момента

фf,цк=Тцк2∙вf∙Kf=1,442∙0,7∙0,4=2,571кНсм2,

фf,М=М3∙вf∙Kf=2,3293∙0,7∙0,4=2,77кНсм2,

от сдвигающего усилия

фf,Т=Т2∙вf∙Kf=0,2872∙0,7∙0,4=0,51кНсм2.

Результирующее напряжение в шве

(фf,цк+фf,М)2+фf,Т2=2,571+2,77)2+0,512=5,37<0,8∙1∙27=21,6 кНсм2.

Принимаем все швы кольцевыми.

# 1.8 Расчёт опорного кольца жёсткости резервуара

В опорных сечениях стенка резервуара укрепляется кольцом жёсткости, в плоскости которого размещена диафрагма в виде одного или двух горизонтальных стержней, квадрата или треугольника. Треугольные диафрагмы применяют для резервуаров объёмом 50 м3 и более. При меньших объёмах достаточно укреплять кольцо жёсткости одним горизонтальным стержнем, располагаемым обычно на уровне верха седловой опоры.

Седловые опоры бывают с углами охвата резервуара 600, 900, 1200. Наиболее рациональная седловая опора с углом охвата 1200 (рис 5).

Ширина седловой опоры при объёме 50 м3 равна 300 мм.

Рисунок 5 – Схема седловой опоры с углом охвата 1200 и диафрагмой в виде треугольника

Рассчитывают опорное кольцо жёсткости совместно с диафрагмой, как статически неопределённую систему. В сечениях кольца от собственного веса резервуара и гидростатического давления жидкости при полном заполнении резервуара возникают изгибающие моменты Мк. продольные Nk и поперечные силы Qk. Изгибающий момент определяется по формуле [6]

Mk=бM∙гж∙сж∙g∙l∙r3+qp∙l∙rр,

продольное усилие по формуле

Nk=бN∙гж∙сж∙g∙l∙r2+qp∙lр,

где коэффициенты бMи бN определяются по рис. 6 для диафрагмы в виде треугольника,

сж - плотность жидкости;

qp= Gl;

G – собственный вес резервуара с оборудованием.

Рисунок 6 – Эпюры коэффициентов для М и N кольца, укреплённого треугольником

Следует иметь в виду, что усилия, определяемые выше, приходятся на два кольца.

На прочность проверяется обушок уголка, так как конец пера уголка, приваренный к стенке, будет работать совместно со стенкой.

ук=Nk2∙Ak+Mk2∙Wx,max≤гc∙Ry,

где гc= 1.

Усилия Mkи Nk должны быть со своими знаками. Сечения уголков задаются, проверяют их и в случае надобности корректируют.

Сварные швы, прикрепляющие опорное кольцо жёсткости к стенке, передают на кольцо сдвигающие усилия Т от гидростатического давления жидкости Тж и веса резервуара Тс.в..

Максимальное сдвигающее усилие Т, приходящееся на два опорных кольца, находится в сечении стенки на уровне горизонтального диаметра, то ести при и=0,5∙р, и определяется по формуле

Т = Тж + Тс.в..

Рассматриваемые сварные швы проверяют по металлу шва

фf=T4∙вf∙Kf≤гc∙гwf∙Rwf

и по металлу границы сплавления

фz=T4∙вz∙Kf≤гc∙гwz∙Rwz,

где Kf- катет сварного шва, принимаемый равным 4 мм;

вz и вf – коэффициенты проплавления сварного шва.

# 1.9 Расчёты опорного кольца жёсткости с диафрагмой в виде треугольника

Требуется проверить сечение опорного кольца жёсткости в виде неравнополочного уголка 100 ×63×6 (Ак = 9,58 см2, Wx,max = 30,43 см3; Wx,min = 14,46 см3) для резервуара радиусом r = 150 см, длиной 710 см, tст = 2,7 мм, в котором хранится жидкость плотностью сж=1000 кг/м3. Кольцо жёсткости укреплено диафрагмой в виде треугольника (стержни – из ∠63×63×5). Днища – плоские ребристые.

Опорное кольцо жёсткости резервуара воспринимает нагрузку в виде собственного веса резервуара и гидростатического давления жидкости. Определим собственный вес порожнего резервуара с оборудованием

G=1,2∙r∙tст∙сст∙g∙2∙р∙l+K2∙r= 1,2∙1,5∙0,0027∙7850∙9,81∙10-32∙3,14∙7,1+6,28∙1,5=20,2 кН.

Равномерно распределённая нагрузка от собственного веса резервуара

qp=Gl=20,27,1=2,85 кН/м = 0,0285 кН/см.

Максимальный изгибающий момент в сечении кольца

Mk=бM∙гж∙сж∙g∙l∙r3+qp∙l∙rр=-0,0345∙1,0∙9,81∙10-6∙710∙1503+0,0285∙710∙1503,14=-925 кН∙см-на два кольца.

продольное усилие в сечении опорного кольца (рис. 7)

Nk=бN∙гж∙сж∙g∙l∙r2+qp∙lр=0,253∙1,1∙9,81∙10-6∙710∙1502+0,0285∙7103,14=45 кН - на два кольца.

Нормальное напряжение в сечении кольца

ук=Nk2∙Ak+Mk2∙Wx,max= 452∙9,58-9252∙30,43=12,8≤гc∙Ry=27 кН/см2,

Усилия Mkи Nk должны быть со своими знаками. Сечения уголков задаются, проверяют их и в случае надобности корректируют.

Рисунок 7 – Опорное кольцо жёсткости с треугольной диафрагмой

Проверим на прочность и устойчивость стержни диафрагмы.

Сжимающие усилия в наклонных стержнях диафрагмы

Nст-=бст∙гж∙сж∙g∙l∙r2+qp∙lр=-0,1182∙1,1∙1∙9,81∙10-61502∙710+20,23.14=-21,1 кН.

Растягивающее усилие в горизонтальном стержне диафрагмы

Nст+=0,5020,1182∙21,1= 89,6 кН.

Проверка горизонтального стержня на прочность

уст+=Nст+2∙Ак=89,62∙6.3=7,1<27 кНсм2.

Уменьшим сечение горизонтального стержня и примем ∠50×50×5 (Ак = 4,8 см2):

уст+=Nст+2∙Ак=89,62∙4,8=9,3<27 кНсм2.

Проверка наклонных стержней на устойчивость.

Длина стержня

lст=2∙r∙cos30°=2∙150∙0,866=259,8 см.

Для уголка ∠63×63×5 минимальный радиус инерции iy0=1,25 см; гибкость стержня

л= lстiy0=259,81,25=207,84.

При Ry = 227 кН/см2 коэффициент продольного изгиба ц=0,13.

у= Nст-2∙ц∙Ак=21,12∙0,13∙6,13=13,2 <0,8∙27=21,6кНсм2 –

устойчивость наклонных стержней диафрагмы обеспечена.

Цифра 2 в знаменателе означает, что полученные усилия в сечении стержня приходятся на два опорных кольца.

# 1.10 Выбор люка-лаза

Для данного резервуара необходимо установить люк-лаз. Остановим свой выбор на люке ЛЛ-600.

Рисунок 8 – люк-лаз ЛЛ-600

Люки-лазы ЛЛ-600 (табл. 2), предназначены для внутреннего осмотра, ремонта и очистки резервуаров для хранения и раздачи нефти и нефтепродуктов (ТУ 3689-019-03467856-2001. Сертификат соответствия РОСС RU.H004.H00325 с 01.08.2006 по 01.08.2009. Разрешение Ростехнадзора на применение № РРС 00-21931 с 04.08.2006 по 04.08.2009).

Корпус люка состоит из обечайки с приваренным к ней фланцем. К фланцу корпуса болтами и гайками через прокладку, обеспечивающую герметичность соединения, крепится крышка. На крышке имеются ручки для транспортировки люка в собранном состоянии или для её открывания.

По устойчивости к воздействию климатических факторов соответствует исполнению УХЛ категории размещения 1 по ГОСТ Р 15150-69. Для удобства открывания и закрывания люки оборудованы поворотным устройством.

Средний ресурс – 5000 циклов. Под циклом понимается одно открытие и закрытие люка. Срок службы люка – 15 лет.

Таблица 2 - Технические характеристики люка-лаза ЛЛ-600

| Параметры | ЛЛ-600 |
| --- | --- |
| Диаметр условного прохода, мм | 600 |
| Условное давление, МПа (кгс/см²) | 0,1 (1) |
| Диаметр наружный, мм | 765 |
| Длина, мм | - |
| Ширина, мм | - |
| Высота, мм | 335 |
| Масса, кг | 190 |

# Дискуссия

Результаты проведённого расчёта и проектирования горизонтального резервуара позволяют обсудить ряд ключевых конструктивных и методологических аспектов, а также оценить соответствие выбранных решений требованиям эксплуатации в специфических условиях Новопортовского месторождения:

Выбор геометрических параметров. Оптимальный диаметр резервуара (3.72 м) был увеличен до 4 м для обеспечения удобства транспортировки в соответствии с железнодорожным габаритом. Это привело к незначительному (0.2%) отклонению фактического объёма от проектного, что полностью укладывается в допустимые 5%. Таким образом, компромисс между технологичностью изготовления, логистикой и точностью выполнения технического задания можно считать оптимальным.

Расчёт толщины стенки и устойчивость. Расчётная толщина стенки составила всего 1.98 мм, однако по конструктивным и технологическим соображениям, а также с учётом коррозионного износа и низких температур, была принята минимальная толщина 4 мм. Проверка устойчивости цилиндрической оболочки показала достаточный запас даже без промежуточных рёбер жёсткости (коэффициент использования 0.228 при допустимом 0.8). Однако высокое отношение радиуса к толщине (r/t_w = 555) превышает нормативный предел в 200, что делает установку промежуточных колец жёсткости обязательной мерой для предотвращения потери устойчивости при монтаже, транспортировке или действии локальных нагрузок.

Конструкция днищ. Расчёт показал, что плоское безрёберное днище с кольцом жёсткости по контуру удовлетворяет условиям прочности в центральной зоне. Однако в узле сопряжения со стенкой возникают значительные краевые изгибающие моменты, приводящие к превышению допустимых напряжений в 2-2.5 раза. Это подтверждает известный недостаток плоских днищ – концентрацию напряжений на контуре. Переход к плоско-ребристой конструкции с 24 радиальными рёбрами позволил снизить напряжения до приемлемого уровня (14.96 кН/см² против допускаемых 21.6 кН/см²). Данный результат иллюстрирует эффективность ребер для перераспределения нагрузок в плоских элементах, работающих на изгиб.

Расчёт сварных соединений. Анализ кольцевых швов, соединяющих днище и стенку с кольцом жёсткости, показал их достаточную прочность при использовании полуавтоматической сварки проволокой Св-08А с катетом шва 4 мм. Результирующие напряжения в наиболее нагруженных швах (5.37 кН/см²) существенно ниже расчётного сопротивления (21.6 кН/см²), что обеспечивает надёжность этого критического узла. Тем не менее, для условий низких температур целесообразно рассмотреть применение сварочных материалов с ударной вязкостью, гарантированной при отрицательных температурах.

Опорные узлы. Использование седловых опор с углом охвата 120° и треугольной диафрагмой для резервуаров данного объёма является стандартным и проверенным решением. Расчёт подтвердил прочность опорного кольца из уголка 100×63×6 и устойчивость стоек диафрагмы из уголка 63×63×5. Однако стоит отметить, что принятая схема с двумя опорами создаёт значительный изгибающий момент в средней части резервуара, который был учтён при проверке общей устойчивости стенки. Для более длинных резервуаров может потребоваться установка дополнительных опор.

Учёт климатических факторов. В расчёте учтены ветровые и снеговые нагрузки для IV района, а также низкие температуры (до -40°C и ниже), определившие выбор стали марки ВСт3сп5-1 (С285). Однако в представленных вычислениях явный расчёт на температурные напряжения не приводится. Для полной валидации конструкции в условиях Новопортовского месторождения рекомендуется дополнительно оценить влияние температурных градиентов и возможного хладноломкости материала.

Предложенная конструкция горизонтального резервуара в целом является рациональной и соответствует основным нормативным требованиям. Критическим узлом оказалось сопряжение плоского днища со стенкой, что потребовало перехода к ребристой конструкции. Полученные результаты демонстрируют важность комплексного расчёта, включающего не только проверку отдельных элементов на прочность, но и анализ местных напряжений в зонах концентрации, а также оценку устойчивости тонкостенной оболочки. Дальнейшая оптимизация может быть направлена на снижение металлоёмкости за счёт более точного расчёта промежуточных рёбер жёсткости и анализа альтернативных форм днищ (эллиптические, тороидальные), которые могут оказаться более эффективными при заданном внутреннем давлении.

# Заключение (Conclusions)

# На основе проведённого расчёта и проектирования горизонтального резервуара для Новопортовского месторождения можно сделать следующие выводы: конструктивные параметры резервуара Резервуар объёмом 100 м³ имеет диаметр 4 м и длину 7,95 м. Толщина стенки принята равной 4 мм, что соответствует минимальным требованиям с учётом коррозионного припуска и допусков на толщину листов; устойчивость стенки
проверка устойчивости стенки показала, что даже без промежуточных рёбер жёсткости устойчивость обеспечена. Однако, учитывая высокое отношение радиуса к толщине (r/t~w~ = 555), установка промежуточных рёбер жёсткости является обязательной.

# Общая оценка проект горизонтального резервуара соответствует нормативным требованиям, обеспечивает прочность, устойчивость и долговечность конструкции в условиях низких температур и ветровых нагрузок. Рекомендуется к реализации на Новопортовском месторождении.

# Таким образом, разработанный резервуар отвечает всем техническим и эксплуатационным требованиям и может быть успешно использован для хранения нефти в заданных условиях.

# Библиография (References)

- Нехаев Г. А. Проектирование и расчёт стальных цилиндрических резервуаров и газгольдеров низкого давления/ Г. А. Нехаев. – М.: ABC, 2005. – 216 с.

- Металлические конструкции: общий курс: Учеб. для вузов. – 7-е изд./ Под ред. Г. С. Веденникова. – М.: Стройиздат, 1998. – 760 с.

- Металлические конструкции. В 3-ч т. Т.2. Стальные конструкции зданий и сооружений. (Справочник проектировщика) / Под общ. ред. В. В. Кузнецова (ЦНИИПСК им. Н. П. Мельникова). – М.: Изд-во АВС, 1998. – 512 с.

- Прочность. Устойчивость. Колебания. Т.1. Справочник в трёх томах / Под ред. И. А. Биргера и Я. Г. Пановко. = М.: «Машиностроение», 1968. – 831 с.

- Сопротивление материалов / Под общ. ред. А. Ф. Смирнова, - 2-е изд., переработанное. – М.: «Высшая школа», 1969. – 600 с.

- Лессиг Е. Н. Листовые металлические конструкции. – М.: Изд. литературы по строительству, 1970ю – 488 с.

Размещено на Allbest.ru