# Альметьевский государственный технологический университет «Высшая школа нефти»

Кафедра «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений»

Almetyevsk State Technological University «Higher School of Oil»,

Department of Development and Operation of Oil and Gas Fields

Методы исследования распределения пор по размерам в образцах керна

Methods for studying pore-size distribution in core samples

Шагалиев Руслан Салаватович, Shagaliev Ruslan Salavatovich a

аспирант кафедры «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений», инженер Института «ТатНИПИнефть» ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина a

Альметьевск, Россия

УДК 622.276. Шифр научной специальности ВАК: 2.8.4. «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений»

E-mail: shagaliev.ruslan@yandex.ru a

Аннотация: Исследование порового пространства коллекторов является критически важным этапом для оценки фильтрационно-емкостных свойств и прогнозирования продуктивности нефтяных пластов. В данной работе проводится анализ современных методов определения распределения пор по размерам, включая ртутную порометрию, ядерно-магнитный резонанс, рентгеновскую томографию, адсорбцию газа, электронную микроскопию, а также методы полупроницаемой мембраны и центрифугирования. Для каждого метода рассмотрены физические принципы, рабочие диапазоны, преимущества и ограничения. В результате сравнительного анализа была составлена таблица сравнения ключевых достоинств и недостатков каждого из методов.

Ключевые слова: порометрия, фильтрационно-емкостные свойства, методы исследования керна, нефтегазовые коллекторы, керн, структура пор, распределение пор по размерам, нефтедобыча, коллектор, пласт.

Abstract: Pore-size characterization in reservoirs is a critical step in assessing reservoir properties and predicting the productivity of oil reservoirs. This paper analyzes modern methods for deter-mining pore size distribution, including mercury porosimetry, nuclear magnetic resonance, X-ray tomography, gas adsorption, scanning electron microscopy, as well as semipermeable membrane and centrifugation methods. The physical principles, operating ranges, advantages, and limitations of each method are discussed. A comparative analysis resulted in a table com-paring the key advantages and disadvantages of each method.

Keywords: porosimetry, filtration and capacity properties, core analysis methods, oil and gas reservoirs, core, pore structure, pore size distribution, oil production, reservoir, formation.

Введение (Introduction)

Детальная характеристика порового пространства горных пород представляет собой одну из ключевых задач в области разработки месторождений. От ее решения зависит достоверность оценки фильтрационно-емкостных свойств (ФЕС) коллекторов, которая является основой для построения геологических и гидродинамических моделей залежей и месторождений. В наше время существуют различные методы изучения пор – от классических капиллярных до современных: закачка ртути, ядерный магнитный резонанс (ЯМР), сканирующая электронная микроскопия (СЭМ), рентгеновская компьютерная томография и др. [1].

Изучение порового пространства и как следствие ФЕС позволяет определять, какие каналы пор задействованы в фильтрации, в каких порах находятся углеводороды, и каким образом улучшить процессы их извлечения, в том числе выработку остаточной нефти. Данные о распределении пор по размерам могут быть использованы при проектировании и анализе эффективности различных геолого-технических мероприятий, например, гидроразрыве пласта или заводнении [2, 3].

Целью анализа методов определения распределения пор по размерам является обобщение опыта в данной области исследований.

Достижению поставленной цели способствовало последовательное решение следующих задач:

- Определить принцип действия каждого метода.

- Определить размеры пор, которые исследует каждый из методов.

- Выявить преимущества и недостатки методов.

- Составить матрицу оценки методов распределения пор по размерам.

Материалы и методы исследования (Materials and Methods)

В работе был использован теоретико-аналитический подход. Его содержание составили систематизация и обобщение различных научных материалов. База источников была сформирована из публикаций российских и зарубежных авторов за период 2006 – 2023 гг., включая статьи в рецензируемых журналах, материалы конференций и диссертационное исследование [1-16].

Методика исследования включала следующие этапы:

- Поиск и отбор источников.

- Анализ утверждений авторов работ.

- Сравнительный анализ выявленных признаков.

- Сбор и составление выводов.

Далее приведены материалы исследования.

Ртутная порометрия. Метод закачки ртути – стандартный для получения распределения пор по размерам. Принцип его заключается в постепенном нагнетании ртути с регистрацией зависимости давления от насыщенности образца ртутью, полученные данные пересчитывается в гистограмму распределения пор по радиусам [4]. Ртуть практически инертна по отношению к образцу и способна проникать в поры, которые недоступны для воды ввиду сил поверхностного натяжения [5]. Данный метод обеспечивает высокую скорость анализа, широкий диапазон измеряемых размеров (от 0,0015 мкм до 300 мкм) [6]. Он относится к разрушающим методам, что означает, что после исследования образец керна будет невозможно использовать для других исследований.

Принципиальная схема установки для закачки ртути представлена на рисунке 1 [7]. В начале измеряется вес образца и помещается в держатель, после взвешивается собранный узел и помещается в сосуд высокого давления, и образец вакуумируется, пока давление не станет ниже 13,33 Па, после чего производится закачка ртути под определенным давлением жидкостью из емкости [8].

Рисунок 1 – Схематическое изображение установки для закачки ртути

Обработка получаемых данных основывается на теории метода, которая в свою очередь опирается на уравнение Уошберна, описывающее давление, необходимое для проникновения несмачивающей жидкости в поры образца.

Метод закачки ртути имеет высокую скорость анализа, позволяет исследовать широкий диапазон измеряемых размеров пор, однако является разрушающим, небезопасным и требует тщательной подготовки образцов керна.

Ядерно-магнитный резонанс. Размеры пор с помощью ЯМР оцениваются косвенно через время релаксации (затухания сигнала) Т1 и Т2 протонов водорода, содержащихся во флюидах.

ЯМР отличается высокой скоростью анализа, относится к неразрушающим, позволяет анализировать пористость, распределение пор и насыщенность флюидами, однако его результаты могут искажаться из-за высокой минерализации пластовой воды и наличия парамагнитных примесей (железо, марганец) [9]. Также для точной калибровки данного метода требуются данные других методов (например, ртутной порометрии).

Компьютерная томография. Метод позволяет визуализировать трехмерную структуру пор с высоким разрешением, он работает на основе просвечивания образца рентгеновскими лучами, которые по-разному поглощаются материалами разной плотности.

Данный метод относится к неразрушающим, однако он ограничен в разрешающей способности [10], с его помощью изучаются поры на макро- (> 1 мм), мезо- (0,2-1 мм), микро- (1-100 мкм) и наноуровнях (< 1 мкм). При этом разрешение метода зависит от размера образца: для полноразмерного керна (100 мм) разрешение составляет около 0,4 мм, а для микро- и нанотомографии на малых образцах (≤ 10 мм) достигает 0,05 мкм [11]. Также преимуществом микротомографии является возможность анализа образцов горной породы, которые слишком малы для обычных экспериментов [12].

Метод адсорбции газа. Данный метод основан на измерении количества газа, адсорбирующегося на поверхности образца при контролируемых давлении и температуре. Для анализа размера пор используется азот из-за его инертности, доступности и экономичности. Данный метод является узконаправленным, в основном с его помощью изучаются микро- (менее 0,002 мкм), мезо- (0,002-0,05 мкм) и макропоры (более 0,05 мкм) [6]. К недостаткам можно отнести требование тщательной подготовки; наличие специального оборудования, способного поддерживать температуру кипения жидкого азота (-196 °C); а также то, что результаты обрабатываются с использованием математических моделей, которые могут приводить к погрешностям (например, метод Брунауэра-Эммета-Теллера) [13].

Микроскопия. Только сканирующий (растровый) электронный микроскоп не является инструментом для определения распределения пор по размерам в образцах керна, хотя и позволяет получить изображения поверхности образца и визуализировать поры, он имеет ограничения – анализ затрагивает лишь малые локальные участки образца, которые могут не быть репрезентативными для всей породы образца [14]. Для получения более полной и точной информации о порах СЭМ используют совместно с другими методами. Так, например, используется его модификация – СЭМ с широким ионным пучком (BIB-SEM). Данный метод позволяет визуально наблюдать морфологию и расположение пор, получать изображения с разрешением до нескольких нанометров, что точнее микротомографии, но не может достичь точности ртутной порометрии [15].

Другие методы. Методы полупроницаемой мембраны и центрифугирования основаны на определении капиллярного давления, которое пересчитывается в радиус пор по формуле Лапласа. Данные методы позволяют изучать связанность пор и распределение пор по размерам [9]. Главными преимуществами в отличие от ртутной порометрии являются неразрушающее воздействие на образцы и безопасность работ, однако их точность при этом ниже ввиду наличия погрешностей как косвенного метода и больших сил поверхностного натяжения [16].

Результаты и их обсуждение

В результате сравнительного анализа рассмотренных источников для наглядного представления преимуществ и недостатков каждого из методов была составлена таблица 1 – сравнения методов изучения распределения пор по размерам. Стоимость эксперимента и / или оборудования в сравнении не учитывается.

Таблица 1- Сравнение методов распределения пор по размерам.

| Метод | Диапазон размеров, мкм | Разрушает образец | Преимущества | Недостатки, ограничения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Закачка ртути | 0,0015 - 950 | Да | - Широкий диапазон измерений. - Скорость эксперимента. - Эталонный метод. | - Токсичность. |
| СЭМ (BIB-SEM) | 0,01 - 0,4 | Да | - 3D-визуализация морфологии пор. - Высокое разрешение изображений. | - Локальный анализ. - Малая репрезентативность. |
| ЯМР | 0,002 - 0,05 | Нет | - Скорость эксперимента. - Простота эксперимента. - Изучение образца в динамических условиях. | - Чувствительность к минерализации воды и парамагнитным примесям. - Необходимость в подтверждении результатов другими методами. |
| Рентгеновская томография | от 0,05 и более | Нет | - 3D-визуализация структуры пор, трещин и т.д. - Изучение образца в динамических условиях. | - Ограниченное разрешение съемки. - Зависимость от размеров образца. - Рентгеновское облучение. |
| Адсорбция газа | 0,00035 - 0,5 | Нет | - Высокая точность для микро- и мезопор. | - Узконаправленность. - Использование математических моделей при интерпретации. |
| Полупроницаемая мембрана | От 0,1 и более | Нет | - Простота эксперимента. - Возможность изучения группы образцов или полноразмерного керна. | - Длительность эксперимента. - Ограничение по свойствам мембраны. |
| Центрифугирование | От 0,06 и более | Нет | - Скорость эксперимента. - Возможность изучения группы образцов. | - Неравномерность насыщения образца. - Возможность повредить образец. |

Как видно из таблицы 1, выбор метода исследования порового пространства является сложной задачей. Ключевыми критериями выступают требуемый диапазон размеров пор и допустимость разрушения образца. Методы, дающие наиболее полные количественные данные (ртутная порометрия), являются разрушающими, в то время как неразрушающие имеют ограничения или требуют косвенной интерпретации.

Заключение (Conclusions)

Таким образом, в соответствии с поставленными задачами можно сформулировать следующие выводы:

- Был выявлен принцип действия каждого метода. Они базируются на различных явлениях: капиллярном давлении (ртутная порометрия, методы мембраны и центрифугирования), взаимодействии ядерных спинов с магнитным полем (ЯМР), поглощении рентгеновского излучения (томография) и физической адсорбции молекул газа (адсорбция).

- Каждый метод имеет свой рабочий диапазон исследования размеров пор. Наиболее широкий (от 0,0015 до 950 мкм) охватывает ртутная порометрия. Для изучения нано- и микропор наиболее точным является метод адсорбции газа, в то время как для визуализации и анализа структуры макропор и трещин предпочтительна рентгеновская томография.

- Определено соотношение между объемом получаемых данных и сохранностью образца. Разрушающие методы предоставляют практически полные данные, но делают образец непригодным для дальнейшего использования. Неразрушающие методы сохраняют целостность керна, но могут уступать в объеме или точности данных, а также требовать косвенной интерпретации и калибровки.

- Разработана матрица оценки методов распределения пор по размерам с учетом размеров, целостности образца, преимуществ и недостатков.

Список литературы (References):

- Neda Nourzadeh, Seyed Reza Shadizadeh, Abbas Manshad. Determination of pore size distribution profile along wellbore: using repeat formation tester // Journal of Petroleum Exploration and Production Technology. 2017. № 7. С. 621-626.

- Оценка рисков проведения гидроразрыва пласта в скважинах для ряда значений зенитного угла ствола скважины на основе статистического анализа / И. Г. Фаттахов, А. В. Кочетков, Р. Р. Степанова, И. Ф. Галиуллина // Нефтепромысловое дело. 2022. № 2(638). С. 31-36. DOI 10.33285/0207-2351-2022-2(638)-31-36. EDN KMMDTF.

- Анализ эффективности заводнения месторождений на поздней стадии разработки / И. Г. Фаттахов, А. С. Семанов, А. И. Семанова [и др.] // Нефтяное хозяйство. 2023. № 8. С. 42-46. DOI 10.24887/0028-2448-2023-8-42-46. EDN CQIHXC.

- Study of Pore Size Evaluation for Low Permeability Rock Core Sample / Mai Shimokawara, Yasuyuki Akita, Yasuyuki Mino, Satoru Takahashi // International Symposium of the Society of Core Analysts, Колорадо, США, 21-26 августа 2016. 6 с.

- Назаров Д.В., Тепляшин Т.М. Анализ данных ртутной порометрии образцов керна из терригенного коллектора Восточной Сибири // Проблемы геологии и освоения недр: материалы Междунар. науч. конф. 2017. С. 305-306.

- On the use and abuse of N₂ physisorption for the characterization of the pore structure of shales / P. Bertier, K. Schweinar, H. Stanjek [и др.] // The Clay Minerals Society Workshop Lectures Series. 2016. Т. 21., Ч. 12. С. 151-161.

- Aligizaki, K.K. Pore structure of cement based materials. Нью-Йорк, NY: Taylor & Francis, 2006.

- Porosimetric features of calcium sulfoaluminate and Portland cement pastes: testing protocols and data analysis / Hong, S., de Bruyn, K., Bescher, E., Ramseyer, C., & Kang, T. H. K. // Journal of Structural Integrity and Maintenance. № 3 (1). С. 52–66. https://doi.org/10.1080/24705314.2018.1426168.

- Методические особенности ртутной порометрии образцов керна / А. Б. Казак, И. В. Якимчук, Д. А. Коробков [и др.] // Нефть. Газ. Новации. 2014. № 4. С. 44–86.

- Применение метода рентгеновской томографии при петрофизических исследованиях керна нефтяных и газовых месторождений / С. В. Галкин, А. А. Ефимов, С. Н. Кривощеков, Я. В. Савицкий, С. С. Черепанов // Геология и геофизика. 2015. Т. 56, № 5. С. 995-1007.

- Савицкий Я.В. Современные возможности метода рентгеновской томографии при исследовании керна нефтяных и газовых месторождений // Вестник ПНИПУ. Геология. Нефтегазовое и горное дело. 2015. № 15. С. 28-37.

- Hu Dong, Mustafa Touati, Martin J. Blunt. Pore Network Modeling: Analysis of Pore Size Distribution of Arabian Core Samples // SPE Middle East Oil and Gas Show and Conference, Бахрейн, март 2007. 5 c.

- Utpalendu Kuila, Manika Prasad. Application of nitrogen gas-adsorption technique for characterization of pore structure of mudrocks // The Leading Edge. 2013. С. 1478-1485.

- Сауткин Р. С. Коллекторские свойства и продуктивность рифейских отложений Юрубчено-Тохомского месторождения // Георесурсы. 2015. Т. 2, № 4 (63). С. 25-34.

- BIB-SEM characterization of pore space morphology and distribution in postmature to overmature samples from the Haynesville and Bossier Shales / J. Klaver, G. Desbois, R. Little, J. L. Urai // Marine and Petroleum Geology. 2015. Т. 59. С. 451-466.

- Разницын А. В. Повышение эффективности изучения карбонатных пород нефтегазовых залежей методом ядерного магнитного резонанса : диссертация … кандидата техн. наук : 25.00.12. Пермь, 2021. 129 с.