УДК 541.18+662.997.534

Абдалиев У.К., Ташполотов Ы., Ысламидинов А.Ы.

Термодинамические основы получения тепла с использованием водо-пузырьковой смеси на основе гидродинамической кавитации

Получено термодинамическое уравнение показывающее возникновения из-за разности концентраций атомов и молекул газа и жидкости на  границе раздела разность давления в тонких прослойках. При мгновенном исчезновении этой границы раздела фаз происходит выравнивания значений поверхностной энергии и в результате выделяется избыточная свободная  энергия в виде тепла. По результатам исследований сделан вывод, что выделеннаяя тепловая энергия, приблизительно в 2 раза больше, чем электроэнергия, затраченная на создание кавитационного движения воды и полученную в виде тепла избыточную энергию можно использовать для отопления зданий и сооружений.

Известно, что при изучении границы раздела фаз в соответствии с тремя состояниями вещества (твердое, жидкое и газообразное) необходимо рассматривать следующие типы поверхности раздела: газ-жидкость, газ-твердое тело, жидкость-жидкость, жидкость-твердое тело и твердое тело-твердое тело. При этом,  граница раздела фаз представляет  собой не просто геометрическую поверхность, а промежуточную фазу, имеющую определенную толщину с избыточной свободной энергией, которая  связана с силами, участвующими в формировании границы раздела. Атомы или молекулы  в межфазной области находятся в непрерывном движении; во всех случаях они поступают в эту область и покидают ее с высокими скоростями, так что время их пребывания в ней очень мало (Н-Р, порядка 10-6с для молекул на поверхности жидкости) [1]. Толщина промежуточной фазы в типичных случаях составляет 1-10нм.

Необходимым условием стабильного существования поверхности раздела между двумя фазами  дисперсных систем является положительное значение свободной энергии образования поверхности раздела. В соответствии с работы [2] стабильность дисперсных систем, в частности растворов, может нарушаться при достижении определенных предельных концентраций, когда стабильное термодинамическое равновесие переходит в метастабильное. В результате возникает  новая фаза, т.е. происходит диспергирование одного вещества в другом. Таким образом, область стабильности, например, раствора, определяется термодинамическими критериями.

При термодинамическом анализе межфазная граница может рассматриваться как открытая или в определенных случаях как закрытая система.

Рассмотрим замкнутую плоскую поверхность раздела постоянного состава с тангенциальным натяжением  в качестве интенсивной переменной.

Для рассматриваемой системы первый закон термодинамики может быть записан в виде

dU=TdS - PdV +  dA             (1)

где  dA - увеличение энергии системы и выражается в джоулях, как и термодинамическая  работа рdV,  -межфазное натяжение.

Для свободной энегии  F, в дифференциальной форме имеем:

dF=dU-TdS-SdT                      (2)

Подставив уравнение (1) в (2), получим

dF=-SdT - PdV +  dA             (3)

Из (3) имеем:  ∂F∂AT1V=γ   (4)  ;      ∂F∂TV1A=−S     (5) ;           ∂F∂VT1A=−P    (6)

Для свободной энергии Гиббса (G=H-TS=U+PV-TS) дифференцируя, получим

dG=dU+рdV+Vdр-TdS-SdT            (7)

Тогда из (7) получим:   dGdAT1P=γ (8) ; dGdTP1A=−S (9) ;  dGdPT1A=V  (10)

Если промежуточная фаза открытая с переменным составом, то обозначая химический потенциал и число молей i-го компонента как i и ni      соответственно, можно записать

dU=TdS-рdV+ dA+ iμidni .                    (11)

Соответственно для  энтальпии Н, свободной энергии F и свободной энергии Гиббса G можно получить:

dH=dU+рdV+Vdр =TdS+Vdр+dA+iμidni.         (12)

dF=dU-TdS-SdT =-SdT-рdV+dA+iμidni .           (13)

dG=dH-TdS-SdT =-SdT+Vdр+dA+iμidni .         (14)

Из соотношений (12) –(14) для химического потенциала получим:                        i=dUdninj,S,V,A                (15)

i=∂H∂ninj,S,P,A                (15)

i=∂F∂ninj,T,V,A                (15)

i=∂G∂ninj,T,P,A                (15)

Интегрируя уравнении (15) – (15) при постоянных значениях интенсивных параметров, получим

U=TS-рV+A+ iμini                     (16)

H=TS+A+iμini                             (17)

F=-рV+A+iμini                            (18)

G=A+iμini           .                        (19)

Полученные уравнения (11)-(14) применимо только для плоской поверхности. В случае малых сферических капель введение дополнительного количества вещества в каплю должно приводить к изменениям величины А.  Соответствующие изменение объема могут быть записаны в виде

dV=iυidni                                         (20)

где   i -парциальный   мольный объем     i- компонента жидкости.

Объем и поверхность капли определяются соотношениями 4r3/3  и  4r 2 соответственно. Потому

dA=2dVr =i2υi/rdni                      (21)

Совместное решение уравнений (14) и (21) дает

dG=-SdT+Vdр+i2υiγ/r+μidni        (22)

Химический потенциал i-го компонента в капле i тогда будет равен

i=∂G∂ninj,T,P=2ir + i         (23)                    i - i =2ir            (24)

Таким образом, величины химического потенциала для плоской и искривленной поверхностей могут быть записаны в виде:

i=μi0+RT lnрi       и         i=μi0+RT lnрi

где рi – давление пара над плоской поверхностью, рi - давление над искривленной поверхностью. Постановка этих соотношений в уравнение (24) дает

lnPiPi=2υiγ/rRT                              (25)

Если вместо капли жидкости в паровой фазе мы рассмотрим пузырек пара в жидкости(двух компонентная система), где радиус кривизны принимается отрицательным, то (25) примет вид:

lnPiPi=−2υiγ/rRT              (26)

Обозначив        2υir=ai,  из (24)     получим

i=μi+i ai                                  (27)

С другой стороны

i=μi+RT lnXib                           (28)

где Хi – атомные доли, индексы а и bотносятся к объему пузырька и поверхности жидкой фазы соответственно.

Решая совместно уравнения (27) и (28) получим

γia=γ1a+RTlnX1a−RTlnX1b                    (29)

γia=γ2a+RTlnX2b−RTlnX2b                    (30)

и

X2bX1b=Х2bХ1bеγ1−γ2аRT                                                           (31)

Последнее уравнение показывает, что в приповерхностном тонком слое  между двумя фазами конденсируются компоненты с небольшим поверхностным натяжением. Из-за разности концентраций атомов и молекул газа и жидкости на их границе раздела возникает разность давления в тонких прослойках. Толщины таких слоев и прослойки определяются радиусом действия молекулярно-поверхностных или электроповерхностных сил и структура жидкости на границе фаз отлична от объемной. При возможном мгновенном исчезновении этой границы раздела фаз происходит выравнивания значений поверхностной энергии и в результате выделяется избыточная свободная  энергия в виде тепла.

В лабораторных условиях получение таких условий можно  путем создания водо-пузырьковой  гетерогенной смеси. Такую смесь получили в сосуде емкостью 500 мл, термостатируемой термостатом. Температура воды в термостате фиксируется термометром и регулируется при помощи контактного термометра. Вода подается из емкости путем регулирования  расхода с помощью вентиля. В дальнейшем для получения водо-пузырьковой смеси использовали следующую связку: водяной насос выкачивает воды через отверстия малого сечения сопло Лаваля. Из-за изменения давления жидкости в сопле Лаваля происходит образование пузырьков и получим водо-пузырьковой смеси. Далее смесь попадает в гидроударную камеру большего сечения, где водо-пузырьковая струя направляется под углом на твердую стенку  в цилиндрической ёмкости реактора. В цилиндрической ёмкости реактора формируется также вихревое течение, в котором дополнительно образуются кавитационные пузырьки[3], а те что сформировались в кавитационной камере (сопло Лаваля)"схлопываются" и делятся на более мелки пузырьки, которые далее "схлопываются".

Как известно,  вода не сжимаема, но она очень хорошо разжимаема, с образованием пузырьков. Когда эти пузырьки обратно сжимаются, из-за ускорения, возникает высокое давление. При этом молекулы жидкостей, по-видимому, соединяются, формируя объёмные кластерные структуры. В результате разрушения этих кластерных структур термодинамические и физико-химические  характеристики воды изменяютсятся.

Поэтому благодаря гидродинамическому кавитационному воздействию водо-пузырьковая смесь превращается в «гетерогенную суспензию» с измененными термодинамическим свойствами.

Эти изменения происходит в момент захлопывания пузырьков около твердой стенки реактора. Под действием разности давлений, действующих на кавитационные пузырьки, они ускоряются, приобретают дополнительно и кинетическую энергию. Величина приобретенной кинетической энергии (энергия удара о поверхности) оказывается достаточной для разрыва связи между молекулярными кластерами.  В результате в локальной области вещества в момент исчезновения кавитационного пузырька (захлопывания) происходит выделения большого количества энергии.  Данная энергия, выделяющаяся в зоне «схлопывания», преобразуется в тепло в объеме жидкости.

Основанием для объяснения этих процессов могут быть вихревые теплогенераторы [4], в которых поток воды в вихре разгоняется до больших скоростей,  вследствие чего давление в воде становится значительно ниже атмосферного, и в результате этого образуются кавитационные пузырьки. Далее этот поток тормозится механической преградой, давление в воде резко повышается, и кавитационные пузырьки захлопываются. При этом выделеннаяя тепловая энергия, приблизительно в 2 раза больше, чем электроэнергия, затраченная на создание вихревого и кавитационного движения воды.

Выделенную в виде тепла избыточную свободную  энергию раздела фаз водо-пузырьковой смеси, в гидродинамической кавитационной установке, можно использовать для отопления зданий и сооружений.

Литература

- Адамсон А. Физическая химия поверхностей. Пер. с анг. –М.: Мир, 1979.-568с.

- Дерягин Б.В. теория устойчивости коллоидов и тонких пленок. –М.:Наука, 1986. -206с.

3.Кнэпп Р., Дэйли ДЖ., Хэммит Ф. Кавитация: Пер. с англ.-М.: Мир, 1974.-687с.

4.Потапов Ю.С., Фоминский Л.П. Вихревая энергетика и холодный ядерный синтез с позиции теории движения. Изд-во «ОКО-Плюс», Кишинев-Черкассы, 2000. –160 с.