УДК 621.372

- О СВЯЗИ ОСНОВНОГО УРАВНЕНИЯ ЧЕТЫРЕХПОЛЮСНИКА И РЕКУРРЕНТНЫХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ ЧИСЕЛ ФИБОНАЧЧИ

к.т.н., почетный проф. БелГУТ, академик МАС Семенюта Н.Ф.

Белорусский государственный университет транспорта (БелГУТ)

Введение. В работе [1] приведены начала анализа однородных электрических цепей методом лестничных чисел. В развитие работы [1], а также метода лестничных чисел, в настоящей статье рассмотрена связь параметров четырехполюсников, составляющих основу лестничных электрических цепей, с основным уравнением передачи четырехполюсника и последнего с так называемыми цепными матрицами [2] (Q-матрицами Фибоначчи [3]), и одним из основных соотношений рекуррентных последовательностей чисел Фибоначчи – соотношением Кассини [3, 4]

Уравнение передачи четырехполюсника. Пассивный четырехполюсник с подключенным генератором Е (источником) и приемником Rк (нагрузкой) электрической энергии (рисунок 1) характеризуется уравнениями передачи, которые могут быть выражены через соответствующие коэффициенты (проводимостей, сопротивлений и др.) [2].

Рис. 1 – Четырехполюсник с коэффициентами А, В, С и D

Простейшими структурами четырехполюсников являются - и Г-образные схемы (рис. 2) на основе которых создаются Т- и П-образные схемы.

Рис. 2 – Структуры четырехполюсников: а – -образная; б – Г-образный

Соотношения между величинами напряжения и тока на входе (Uн, Iн) и выходе (Uк, Iк) четырехполюсников определяются уравнениями

(1)

где А, В, С и D – коэффициенты пропорциональности:

А = Uн/Uк – величина обратная коэффициенту трансформации по напряжению при разомкнутых зажимах 3, 4 (см. рис. 1);

B = Uн/Iк – величина, обратная проводимости передачи при замкнутых зажимах 3, 4;

С = Iн/Uк – величина, обратная сопротивлению передачи при разомкнутых зажимах 3, 4;

D = Iн/Iк – величина, обратная коэффициенту трансформации по току при закороченных зажимах 3, 4.

Связь между коэффициентами А, В. С и D характеризуется следующим уравнением:

AD – BC = 1. 					(2)

Уравнения передачи в матричной форме.

Входящие в уравнения (1, 2) коэффициенты пропорциональности А, В. С и D можно представить в виде цепочечной матрица типа А

(3)

В зарубежной литературе матрицу (3) также называют Q-матрицей Фибоначчи [3]). Такое название связано с тем, что коэффициенты А, В. С и D определяются числами последовательности Фибоначчи:

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, ... ,

F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, … 			(4)

Последовательность (4) – это рекуррентная (возвратная) последователь- ность, у которой каждый последующий ее член (кроме первых двух F1 = 1 и F2 = 1) равен сумме двух предыдущих:

Fn = F n-1 + F n-2. 						(5)

Из последовательности (4) следует известное соотношение Кассини, что квадрат числа Фибоначчи

Fп2= Fп-1Fп + 1 + (–1)п+1. 					(6)

Соотношение Кассини (6) одно из свойств чисел Фибоначчи, обнаружен- ных в 1680 г. французским астрономом Жан-Домеником Кассини (1625–1712). Цепочечные матрицы электрических цепей, состоящих из n -образных четырехполюсников с резисторами R1 = R2 = 1 (рисунок 3) равны

(7)

Рис. 3

Цепочечные матрицы электрических цепей, состоящей из n Г- образных четырехполюсников с резисторами R1 = R2 = 1 (рис. 4) равны:

(8)

Рис. 4

Токи (напряжения) в ветвях цепи. В -цепи, состоящей из трех четырехполюсников (n = 3) с сопротивлениями R1 = R2 = 1 (см. рисунок 3), токи (напряжения) приведены в табл. 1.

Таблица 1

Токи лестничной - цепи (n = 3)

| I1' | I2 | I3' | I4 | I5' | I6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F6F7 | F5F7 | F4F7 | F3F7 | F2F7 | F1F7 |

Токи (напряжения) в ветвях Г-цепи, состоящей из трех образных четырехполюсников (n = 3) с сопротивлениями R1 = R2 = 1 (см. рис. 4) приведены в табл. 2.

Таблица 2

Токи лестничной Г- цепи (n = 3)

| I1' | I2 | I3' | I4 | I5' | I6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F6F5 | F5F5 | F4F5 | F3F5 | F2F5 | F1F5 |

Связь основного уравнения электрической цепи с соотношения Кассини. Из (7) и (8) следует, что коэффициенты В и С матриц электрических цепей равны и уравнение (2) для цепочечных - и Г-образные схем четырехполюсников принимает вид

AD – В2 = 1 или В2 = AD – 1. 					(9)

В символах чисел Фибоначчи основное уравнение - и Г-образных схем четырехполюсников (9) определяется соответственно соотношениями:

F2n+1F 2n-1 – F22n = 1 или F22n = F2n+1F 2n-1 – 1, 			(10)

F2n–1F 2n+1 – F22n = 1 или F22n = F2n–1F 2n+1 – 1

Связь токов П- и Т-образных структур электрических цепей. Разделив члены уравнения (10) на F22n+2, получим следующие соотношения:

F2n+1F2n−1F2n+22−F2n2F2n+22=1F2n+22 или F2n2F2n+22=F2n+1F2n−1F2n+22−1F2n+22, 			(11)

которое соответствует соотношению Кассини для четных чисел Фибоначчи.

Для П- структуры цепей ( в электротехнике треугольника сопротивлений) можно записать следующие соотношения связи токов продольных и поперечной ветвей цепи:

I2nI2n+2−I2n+12=1F2n+22 или I2n2=I2n+1I2n−1−1F2n+22 . 			(12)

Для Т-структуры цепи (в электротехнике для трехлучевой звезды сопротивлений) связь токов продольных и поперечной ветвей цепи:

I2nI2n+2−I2n−12=1F2n−22 или I2n−12=I2nI2n+2−1F2n2, 			(13)

В реальных электрических цепях число цепочечно соединенных четырехполюсников n >> 1. и цепи приобретают свойства цепей с распределенными элементами. Для таких цепей член 1/F22n+2 → 0 (F22n+2 → ∞) и из соотношений (12) – (15) следуют новые закономерности для токов продольных и поперечных ветвей однородных цепей:

– токи поперечных ветвей однородной лестничной цепи равны среднему геометрическому токов прилегающих к нему продольных ветвей

I2т=I2n+1I2n−1, 						(14)

– токи продольных ветвей однородной лестничной цепи равны среднему геометрическому токов прилегающих к нему поперечных ветвей

I2n−1=I2nI2n+2. 						(15)

Заключение. Из результатов анализа следует, что параметры однородных лестничных электрических цепей (уравнения передачи цепи) связаны с числами Фибоначчи и цепочечными матрицами (Q-матрицами Фибоначчи). Кроме того, между коэффициентами уравнения электрических четырехполюсников (1) и соотношениями Кассини (8) также существует связь, удивительная связь ХХI и ХVII веков! Заметим, что во времена Кассини наука располагала только начальными сведениями об электрических зарядах: стеклянном и смоляном (положительном и отрицательном). Исследования электрического тока в простейших одноконтурных цепях начались только в ХVIII в. после появления первых химических источников электрического тока [6].

Список литературы:

1. Семенюта Н.Ф. Элементы математики гармонии в теории линейных электрических цепей // Международные исследования в науке и образовании. –2012. –№ 1; URL www. es.rae.ru/mino/62-197.

2. Семенюта Н.Ф. Анализ линейных электрических цепей методом лестничных чисел // – Гомель : БелГУТ, 2010. – 109 с.

3. Гарновский Н.Н. Теоретические основы электропроводной связи: часть 1 // – М.: Связьиздат, 1956. – 692 с.

4. Stakhov A. The Mathematics of Harmony – From Euclid to comtemporary Mathematics and Computer Science // World Scientific. 2009. – 676 c.

5. Грехем Р., Кнут Д, Паташник О. Конкретная математика, Основание информатики // – М.: Мир, 1998. – 703 с.

6. Семенюта Н.Ф., Здоровцов И.А. История электрической связи на железнодорожном транспорте (прошлое, настоящее, будущее) // – М.: ГОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте». 2008. – 324 с.