УДК 623.592:519.718

- ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ТРЕНАЖЕРНО-ОБУЧАЮЩИХ СИСТЕМ C КОНЕЧНЫМ ИЛИ БЕСКОНЕЧНЫМ ЧИСЛОМ ВНУТРЕННИХ СОСТОЯНИЙ

к.т.н. Боран-Кешишьян А.Л.

Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф.Ушакова

Аннотация: В работе предложен метод расчета верхнего и нижнего среднего уровня работоспособности элементов тренажерно-обучающих систем, которые могут находится в конечном или бесконечном числе состояний надежности.

Ключевые слова: Надежность технических средств, надежность тренажерно-обучающих систем, надежность многозначных систем.

Современная тренажерно-обучающая система (ТОС) представляет собой сложную полиэргатическую систему, включающую технические и программные составляющие. Поскольку в ней циркулируют информативные потоки по прямой и обратной связи между руководителем обучения и обучающимися, то ТОС является информационной системой. Сложные информационные системы (ИС), компонентами которых являются аппаратные  средства, программное обеспечение и человек-оператор требуют новых подходов к оценке их надежности. Одним из основных вопросов теории и практики надежности является магнетическое моделирование функционирования ИС, в число которых входят ТОС, разработка моделей и алгоритмов расчета, анализа прогнозирования их надежности. Сложность решения перечисленных задач во многом обусловлена неполнотой и неоднородностью исходной информации о надежности элементной базы этих систем.

Для того, чтобы с единых позиций рассмотреть методы анализа надежности тренажерно-обучающих систем с обобщенными состояниями предлагается использовать обобщенную модель системы или модель системы с обобщенной структурной функцией [1]. Это связано с рядом особенностей анализа надежности, таких сложных систем, как тренажерно-обучающие. Во-первых, изучение надежности сложных систем и их элементов с анализом только двух состояний (работоспособное, отказ) часто оказывается слишком грубым, иногда необходимо характеризовать частичную или ограниченную работоспособность системы. Поэтому разработаны модели надежности многозначных систем [2], для которых частным случаем является система с двумя состояниями надежности. Многозначные системы предполагают наличие конечного числа состояний их элементов. Во-вторых, существуют системы, элементы которых могут находиться в бесконечно большом числе состояний. Такие системы имеют континуальное множество состояний и называются континуальными [3]. Пусть L- множество, представляющее работоспособности элемента, изменяющиеся от абсолютно нормального функционирования supL до полного отказа infL. Обобщенная модель системы, состоящей из n элементов со множеством состояний L, была рассмотрена в [4]. Ее обобщенная структурная функция представлена как S:Ln→L. Если L=0,1, то имеет место классическая система с двумя состояниями, если L=0,1,…,m, то имеет место многозначная система, если L=0,T,  T∈R+, то имеет место континуальная система с бесконечным множеством состояний. В произвольный момент времени t i-й элемент может находиться в состоянии xit, т.е. поведение элемента в смысле надежности характеризуется случайным процессом xit,t≥0, xit∈L. Иными словами, поведение элемента в момент t задается дискретной случайной величиной для многозначных систем и непрерывной случайной величиной для континуальных. Тогда функция распределения вероятностей состояний i-го элемента в момент t определяется как отображение Fi:L→0,1 такое, что Fir=Pxi<r,∀r∈L. Состояние системы определяется состоянием ее n элементов

S=SX=Sx1,…,xn∈L.

Тогда функция распределения вероятностей состояний системы в момент t определяется как отображение F:L→0,1 такое, что Fr=PSX<r,∀r∈L.

Система, состоящая из n элементов со структурной функцией S, является монотонной многозначной системой, если SX возрастает по каждому аргументу и Sx1,…,xn=xi, xi∈infL,supL. Произвольная структурная функция монотонной системы может быть представлена при помощи операций “min” и “max” [2,5,6,7].

Средний уровень работоспособности i-го элемента можно обозначить как hit=Exit, где E – оператор математического ожидания. Для системы средний уровень работоспособности ht=ESX.

Пусть вероятности состояний элементов или распределение вероятностей состояний элементов не известны. Однако, имеются сведения о нижней hit и верхней hit границах среднего уровня работоспособности i-го элемента, полученные в результате опроса экспертов или из документации на данный элемент. Если переменные xi,i=1,n,SX рассматривать как признаки, то нижний и верхний средние уровни работоспособности являются интервальными средними. Для вычисления нижнего среднего уровня работоспособности системы на основе имеющихся  hit и hit может быть использован принцип продолжения в виде

hst=supc0,ci,dic0+i=1ncihit−dihit, 			   (1)

где ci,di,i=1,n – неотрицательные вещественные параметры,

c0– произвольный вещественный параметр, для которого выполняется условие

c0+i=1ncixi−dixi≤SX,xi∈L.

Для вычисления верхнего среднего уровня работоспособности системы на основе имеющихся  hit и hit может быть использован принцип продолжения в виде

hst=infс0+i=1ncihit−dihit 				       (2)

при условии c0+i=1ncixi−dixi≥SX,xi∈L.

Следовательно  hit и hit могут быть вычислены путем решения задачи линейного программирования. Однако, при большом n и для континуальных систем данная задача становится очень сложной с вычислительной точки зрения. Поэтому необходимо либо упростить эту задачу, либо найти явные выражения для вычисления средних уровней работоспособности системы.

Упрощение решения задач (1) и (2) может быть достигнуто при выполнении условий

c0+cX≥SX,c0≥0,

c0+cX≤SX,c0≥0

для X∈D=i=1n0,T⊂Rn, если и только если оно выполняется для X∈D=Ti1,…,Tin|ij=0,1,j=1,n,T0=0,T1=T при c=c1,…,cn,X=x1,…,xnT.

Выполнение данных условий позволяет рассматривать произвольные системы с обобщенной структурной функцией, как системы с двумя состояниями. Нижний и верхний уровни работоспособности системы зависят только от нижних и верхних уровней работоспособности элементов соответственно (задачи 1 и 2). Следовательно, многозначные и континуальные системы могут рассматриваться как системы с двумя состояниями со структурной функцией S:0,Tn→0,T, что существенно упрощает расчет их характеристик надежности. Применительно к анализу надежности последовательных и параллельных монотонных систем на основании работ [1,4,8,9,10] могут быть получены выражения для определения hst и hst с использованием нижних и верхних средних уровней работоспособности элементов или подсистем для случаев:

  - Монотонная структура S с двумя состояниями имеет p минимальных путей P1,...,Pp и k минимальных сечений K1,...,KK. Тогда

SX=max1≤j≤pmini∈Pjxi=min1≤j≤pmaxi∈Kjxi

и

N=1,n.

Нижнее среднее уровня работоспособности системы

hSt=supc≥0,coc0+i=1ncihit,

при ограничениях

c0+j∈NKcjT≤0,i=1,k,c0+i=1nciT≤T,c0≤0.

Верхнее среднее уровня работоспособности системы

hSt=infc≥0,coc0+i=1ncihit,

при ограничениях

c0+j∈PicjT≥T,i=1,p,c0≥0.

  - Монотонная система декомпозируется на подсистемы, имеющие верхние и нижние средние уровни работоспособности V=v1,…,vmT V=v1,…,vmT. Исходная система имеет p минимальных путей P1,…,Pp и k минимальных сечений K1,…,Kk.

Верхнее среднее уровня работоспособности системы

hst=infc≥0,coc0+cV,

при ограничениях c0+cX≥ΨX=max1≤j≤pmini∈Pjxi, X=x1,…,xmT, где ΨX- структурная функция исходной системы.

Нижнее среднее уровня работоспособности системы

hst=supc≥0,coc0+cV,

при ограничениях c0+cX≤ΨX=max1≤j≤pmini∈Pjxi, X=x1,…,xmT.

  - Монотонная последовательная система со структурной функцией SX=minx1,…,xn, xi∈L, i=1,n. Нижний и верхний средние уровни работоспособности системы определяются выражениями

hst=max0,i=1nhit−n−1T и hst=minihit

  - Монотонная параллельная система со структурной функцией SX=maxx1,…,xn,xi∈L,i=1,n. Нижний и верхний средние уровни работоспособности системы определяются выражениями

hst=maxihit и hst=mini=1nhit,T.

На основании проведенных исследований можно утверждать, что:

- надежность систем с обобщенной структурной может анализироваться при помощи аппарата интервальных средних, используя только информацию о границах средних уровней работоспособности элементов систем;

- многозначные и континуальные системы могут рассматриваться как системы с двумя граничными состояниями;

- существует непосредственная связь между принципом продолжения и минимальными путями и сечениями;

- реализуется свойство декомпозиции систем;

- для последовательно-параллельной системы границы средних могут быть получены в явном виде, без решения оптимизационной задачи.

Для анализа надежности многозначных систем (конечное число состояний надежности, но большее двух) и континуальных  систем (бесконечное число состояний надежности) предложено использовать модель системы с обобщенной структурной функцией, представляющей уровни работоспособности элемента, изменяющиеся от абсолютно нормального функционирования до полного отказа. При этом система, состоящая из n элементов с соответствующей структурной функцией, является монотонной многозначной системой, а ее структурная функция может быть представлена с помощью операций «min» и «max». Если имеются значения верхнего и нижнего среднего работоспособности элементов, то используя принцип продолжения и решая задачи линейного программирования можно вычислить верхний и нижний уровни средней работоспособности системы.

Список литературы:

1. Montero J. General structure functions (Универсальная структурная функция) / J. Montero, I. Tejada, I. Yaner // Cybernetics. – 1994. – V.23(3). – P. 10 – 19.

2. Райншке К. Оценка надежности систем с использованием графов / К. Райншке, И.А. Ушаков. – М.: Радио и связь, 1998. – 208 с.

3. Хетагуров Я.А. Детерминированная теория надежности экземпляра вычислительной машины, системы / Я.А. Хачатуров. – М.: МИФИ, 1997. – 132 с.

4. Cutello V. Structure functions with fuzzy states (Структурные функции с нечеткими состояниями) / V. Cutello, I. Montero, I. Yanez // Fuzzy sets and systems. – 1996. – V.83(2). – P. 189 – 202.

5. Abouammoh A.M. Multistate coherent systems of order k (Много–состоятельные когерентные системы k–порядка) / A.M. Abouammoh, M.A. Al–Kadi // Microelectronics and Reliability. – 1995. – V35(1). – P. 1415 –1421.

6. Barlow R.E. Coherent systems with multi–state components (Когерентные системы с много–состоятельными компонентами) / R.E. Barlow, A.S. Wu // Mathematics of Operations Research – 1978. – V.3. – P. 275 – 281.

7. Griffith W. Multistate reliability models (Много–состоятельные надежностные модели)  / W. Griffith // J. Applied Probability – 1980. – V.17. – P. 735–744.

8. Шокин Ю.А. Интервальный анализ / Ю.А. Шокин. – Новосибирск: Наука, 1981. – 112 с.

9. Cooman G. The formal analogy between possibility and probability theory (Строгая аналогия между теориями возможностей и вероятностей) / G. de Cooman // Foundations and Applications of Possibility Theory. Proceedings of FAPT'95, Ghent, Belgium, December, 1995. – P. 71 – 87.

10. Алефельд Г. Введение в интервальные вычисления: Перв. с нем. / Г. Алефельд, Ю. Херцбергер. – М.: Мир, 1987. – 360 с.

11. Wolley P. Measures of uncertainty in respect systems (Меры неопределенности в отношении систем) / P. Wolley // Artificial Intelligence. – 1996. – V. 83. – P. 1–58.