УДК 624.012.3/4; 624.04

- ОПТИМИЗАЦИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СЕЙСМОСТОЙКИХ СООРУЖЕНИЙ

Ю.Л. Голда, доктор технических наук, профессор

В.В. Унгурян, адъюнкт кафедры «Технологии строительства»

Военно-технический университет (Россия, г. Балашиха)

Научный руководитель – к.т.н., профессор Григорьев Е.Н.

Аннотация. Авторами предложен метод расчета сооружений на действие землетрясений с использованием пошаговой корректировки конструктивных параметров сооружений, подвергающихся случайным динамическим воздействиям.

Ключевые слова: метод управления потоками, оптимизация конструкции, итерация.

Этот метод назван методом управления потоками разрушений. Использование метода показало, что он обладает высокой скоростью сходимости, а получаемое решение близко к оптимальному.

Существо метода состоит в рассмотрении задачи о минимизации вероятности разрушения строительных конструкций при заданной материалоемкости. Под разрушением понимается выход параметров напряженно-деформированного состояния за границы, устанавливаемые принятыми предельными состояниями. Варьируемыми являются конструктивные параметры . Поскольку рассматриваются строительные конструкции типа пространственных систем из оболочек, пластин и стрежней расчетными параметрами являются размеры поперечным сечений. Масса конструктивных элементов принимается пропорционально значениям варьируемых параметров:

.                                                  (1)

Из условия постоянства суммарной массы конструкций принятое ограничение на возможные значения варьируемых параметров равно:

(2)

Таким образом, задача оптимизации конструкции сформулирована в следующем виде:

min P=P(X), при G=const,                       (3)

где P-вероятность разрушения конструкций, X=()-вектор в N-мерном пространстве варьируемых параметров, ,  – константы. Вероятность Р является некоторой мерой для сравнения различных конструктивных вариантов при этом вероятность возникновения землетрясения заданной интенсивности в течение срока эксплуатации сооружения не учитывается.

Вычисление minP связано со значительными затратами процессорного времени. В случае сложных в конструктивном отношении сооружений и чета неупругих свойств материалов для приближенного вычисления вероятности разрушения наиболее рациональным является применение статистического моделирования (метод Монте-Карло). В соответствии с этим методом конструкция представляется в виде совокупности конструктивных элементов, материалоемкость каждого из которых задается одним параметром . Масса конструктивного элемента вычисляется по формуле (1). Далее выполняется итерационная процедура корректировки конструктивных параметров.

Для некоторого набора параметров , удовлетворяющих ограничениям (2), (3), с использованием метода Монте-Карло получаются оценки для вероятности разрушения конструктивных элементов . В линейном многопараметрическом пространстве с координатами  вводится вектор

,                                                            (4)

где  – единичные векторы вдоль направления осей координат. Условие постоянства массы конструкций, записанное в виде , трактуется как уравнение гиперплоскости в пространстве , единичный вектор нормали к которой определяется следующим образом

.                                                        (5)

Указанная гиперплоскость ниже обозначается буквой G.

Вычисляется проекция вектора  на гиперплоскость G по формуле

,                            (6)

где ,  – проекции вектора  соответственно на гиперплоскость и нормаль к ней.

Приращения массы конструктивных элементов принимаются пропорциональными координатами вектора :

,                                          (7)

где  – норма вектора, ,  – положительная малая по сравнению с единицей величина. Новые значения варьируемых параметров вычисляются по формуле

, (i=1,..,N).                                         (8)

Полученный вектор приращения конструктивных параметров удовлетворяет условию постоянства веса конструкций.

Величина  в начале итерационного процесса обычно принимается равной 0.08-0.20 и по мере приближения к точке экстремума уменьшается до 0.02-0.04.

Предложенный итерационный процесс с достаточной для практического применения точностью приближает решение к оптимальному.

Разработанный метод управления потоками разрушений для проведения оптимизации железобетонных конструкций сейсмостойких сооружений показан на примерах конструкций башни и рамы, которые допускают расчет в стержневом приближении. Для описания напряженно-деформированного состояния стержней использованы геометрически нелинейные соотношения С.П. Тимошенко.

Литература

- Болотин В.В. Статистические методы в строительной механике. – М.: Издательство литературы по строительству, 1965, 279 с.

- Ньюмарк Н., Розенблюэт Э. Основы сейсмостойкого строительства. – М.: Стройиздат, 1980, 344 с.

- Евтушенко Ю.Г. Методы решения экспериментальных задач и их применение в системах оптимизации. – М.: Наука, 1982, 432 с.

- Пшеничный Б.Н., Данилин Ю.М. Численные методы в экстремальных задачах. – М.: Наука, 1975, 319 с.

- Романовский И.В. Алгоритмы решения экспериментальных задач. – М.: Наука, 1977, 352 с.

- Box M.J. A new method of constrained optimization and a comparison with other mathods. The Comp. Journal, 8, 1965, p. 42-52.

- Макагонов В.А., Рыков Г.В., Голда Ю.Л. и др. Жесткая защита в проблеме безопасности сложных технических систем. – М., Международный институт безопасности сложных технических систем, 1995, 455 с.

- Пэжина П. Основные вопросы вязкопластичности. – М.: Мир, 1968, 176 с.

- Голда Ю.Л. Математическое моделирование поведения железобетонных конструкций при интенсивных землятресениях в стадии пластического деформирования и разрушения. – В сб. научных трудов: Вопросы безопасности военной деятельности, создания и функционирования военных объектов. М.: 26 ЦНИИ Минобороны, 2004, - С. 152-167.

- Сейсмическое районирование территории СССР. – М.: Наука, 1980, 307 с.