ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ КОРОННОГО РАЗРЯДА В ГАЗАХ С РАЗЛИЧНОЙ ЭЛЕКТРООТРИЦАТЕЛЬНОСТЬЮ

МЕТОДАМИ РЕГРЕССИОННОГО АНАЛИЗА

Кислякова Елена Васильевна,

кандидат педагогических наук,

доцент кафедры физики и технических дисциплин Смоленского государственного университета

Актуальность и проблематика научной работы. Коронный разряд – один из видов самостоятельных газовых разрядов, возникающий в резко неоднородных полях вблизи электродов, имеющих большую кривизну поверхности.

Интерес научного сообщества к коронным разрядам обусловлен как их широким практическим применением (электрофильтры, электроокраска, счетчики элементарных частиц, диагностика состояния изоляционных конструкций и пр.), так и отсутствием, по словам Б.Б. Балданова, общепризнанной теории процессов, протекающих в газоразрядном промежутке. К новейшим исследованиям коронного разряда можно отнести работы Н.Л. Александрова, Б.Б. Балданова, А.А. Бруева, В.И. Голоты, Б.А. Козлова, В.И. Соловьева, П. Саттари и др.

Особый интерес для исследований представляет отрицательная корона, возникающая вблизи острия – катода. В такой короне при определенных условиях могут наблюдаться периодические импульсы тока –  импульсы Тричеля. В электроотрицательных газах импульсы тока были открыты Тричелом в 1938 г., в электроположительных – В.Б. Каральником в 2007 г.

Механизм образования пульсаций тока в отрицательной короне был предложен В.Л. Лама и К.Ф. Галло, а его математическое моделирование сводится к решению системы дифференциальных уравнений Р. Морроу. В систему уравнений включены такие параметры, как коэффициенты ударной ионизации α, диффузии D носителей  тока, рекомбинации β заряженных частиц и др., которые являются функциями координат, времени и напряженности поля E.

Решение системы уравнений Р. Морроу представляет собой сложную математическую задачу, поэтому ее обычно упрощают «за счет» указанных параметров, считая некоторые из них постоянными величинами, как, например, в численной модели П. Саттари. В связи с этим особую актуальность приобретает проблема получения дифференцируемых функциональных зависимостей для параметров, входящих в систему уравнений Р. Морроу.

Цель научной работы: изучение особенностей протекания коронного разряда в газах с различной энергией сродства к электрону и получение аналитических зависимостей для основных параметров коронного разряда как функций локальной напряженности.

Задачи научной работы: 1) Выбор физико-математической модели отрицательного коронного разряда, удовлетворяющей как условиям электроотрицательных, так и электроположительных газов; 2) Определение эмпирических значений и построение аналитических зависимостей параметров, характеризующих поведение носителей тока в газоразрядном промежутке,  методами регрессионного анализа; 3) Изучение влияния указанных параметров на протекание газового разряда в средах с различной электроотрицательностью.

Научная новизна: 1) Методами аппроксимации экспериментальных данных получены аналитические зависимости параметров, отражающих поведение носителей тока, от локальной напряженности электрического поля в газоразрядном промежутке при коронном разряде; 2) Анализ полученных функциональных зависимостей для указанных параметров в газах с различными свойствами позволил установить, как относительная электроотрицательность и энергия сродства к электрону влияют на параметры физико-математической модели коронного разряда.

Материалы и методы исследования. В основу исследования положена классическая теория газового разряда Дж. Таунсенда и математическая модель Р. Морроу. Выборка экспериментальных данных получена на основе работ Д. Прайса, Т. Даниэла, Л. Чанина, П. Чаттертона, Р. Грунберга, В. Каснера, Р. Стернса, Д. Бейтса, С. Брауна и др. Для построения аналитических зависимостей применялись методы аппроксимации и регрессионного анализа.  Все задачи математического моделирования решались средствами MATHCAD.

Результаты научной работы. В качестве математической модели импульсного коронного разряда примем систему уравнений Р. Морроу, дополненную уравнением Пуассона:

∂Ne∂t+∇(Ne⋅ve−De⋅∇Ne)=Ne⋅α−Ne⋅η+αd⋅Nn−Ne⋅Np⋅β1∂Np∂t+∇(Np⋅vp−Dp⋅∇Np)=Ne⋅α−Ne⋅Np⋅β1−Nn⋅Np⋅β2∂Nn∂t+∇(Nn⋅vn−Dn⋅∇Nn)=Ne⋅η−Nn⋅ε−Nn⋅Np⋅β2Δϕ=−εε0⋅Np−Nn−Ne, E=−∇ϕ.

В данной системе неизвестными являются концентрации электронов Ne, «+» Np и «–» Nn ионов. Используя дискретные эмпирические данные, получим аналитические зависимости для основных параметров, входящих в систему уравнений, в двух газах с различными энергиями сродства к электрону: кислород О2  (-1,47 эВ) и азот N2 (+0,27 эВ).

Для аппроксимации использовались результаты эмпирических исследований: Д. Прайса и Т. Даниэла для коэффициента ударной ионизации α; Л. Чанина, П. Чаттертона, Р. Грунберга для коэффициента прилипания η; Р. Стернса для коэффициента отлипания αd; Дж. Даттона, П. Саттари, В. Каснера, Д. Бейтса для коэффициента электрон-ионной рекомбинации β1; Н.А. Капцова, Ю.П. Райзера, В.И. Соловьева для коэффициента ион-ионной рекомбинации β2; Ю.П. Райзера, С. Брауна для скорости электронов ve;  Ю.П. Райзера, П. Саттари, для подвижности ионов bp и bn; Д. Нельсона, К. Вагнера для коэффициента диффузии электронов De.

Результаты аппроксимации экспериментальных данных методами регрессионного анализа представлены в виде графиков на рис. 1 – 4, соответствующие аналитические функции сведены в таблицу 1.

Рис. 1. Зависимость 
,

для О2 экспериментальные данные  , результат аппроксимации ---,

для N2 экспериментальные данные +, результат аппроксимации –.

Рис. 2. Зависимость 
 для кислорода

Рис.3. Зависимость 
,

для О2 экспериментальные данные  +, результат аппроксимации ---,

для N2 экспериментальные данные , результат аппроксимации ––––

Рис. 4. Зависимость

для О2 экспериментальные данные  +, результат аппроксимации ---,

для N2  экспериментальные данные , результат аппроксимации –––.

Таблица 1 – Значения параметров коронного разряда

| Параметр | O2 | N2 |
| --- | --- | --- |
| α, м−1 | α=247,482⋅exp(1,865⋅1019⋅EN)−49,384 | α=392,841⋅exp(3,819⋅1019⋅EN)−9489 |
| Анализ: αдля N2 на порядок выше, чем для O2. |  |  |
| η, м−1 | η≈100 м−1 | η~0 |
| Анализ: 1) при EN>10−19 В⋅м2 η можно считать постоянной ~100 м−1; 2) для N2 эффектом прилипания электронов можно пренебречь, т.к. вероятность образования «–» ионов мала. |  |  |
| αd, м−1 | αd=5,5⋅106⋅exp(−6⋅107E) | αd~0 |
| Анализ: 1) при EN~10−19В⋅м2 αd≈5⋅10−20м−1; 2) для N2 αd~0. |  |  |
| β1,м3⋅с−1 | β1≈2,2⋅10−13 м3⋅с−1 | β1≈1,5⋅10−13 м3⋅с−1 |
| β2,м3⋅с−1 | Зависит от заряда ионов, β2~10−13 м3⋅с−1 | β2~0 |
| Анализ: 1) β1 практически не зависит от EN, в расчетах можно полагать β1≈2⋅10−13 м3⋅с−1; 2) значения β2 зависят от заряда ионов, β2~10−13 м3⋅с−1; 3) в азоте N2 из-за низкой вероятности образования отрицательных ионов β2~0. |  |  |
| Ve, мc | Ve=0,073+0,1681+2,47⋅1020⋅EN−0,843⋅2,47⋅1025⋅EN | Ve=0,03+0,0661+2,47⋅1020⋅EN−0,425⋅2,47⋅1025⋅EN |
| Анализ: скорости электронов в O2 и N2 выражаются числами одного порядка ~105 мс. |  |  |
| bp,bn м2/(Вс) | bp≈bn=2,76⋅10−4м2В⋅с | bp=2,80⋅10−4м2В⋅с |
| Анализ: подвижности ионов в O2 и N2 являются постоянными bp≈bn=2,8⋅10−4 м2(В⋅с). |  |  |
| Dp, Dn, м2с | Dp≈Dn=6,98⋅10−6 м2с | Dp=7,08⋅10−6 м2с |
| Анализ: коэффициенты диффузии ионов в O2 и N2 являются постоянными Dp≈Dn≈7⋅10−6 м2с. |  |  |
| De⋅N, м−1⋅с−1 | De⋅N=2,805⋅1024⋅e−1,993⋅1022⋅EN++9,023⋅10 | De⋅N=1,1⋅1024⋅exp(−1,4⋅1022⋅EN)++0,25⋅1024⋅exp(0,45⋅1021⋅EN)+1,5⋅10 |
| Анализ: коэффициенты диффузии кислорода и азота являются величинами одного порядка и практически не зависят от электроотрицательности газа. |  |  |

Теоретическая и практическая значимость: 1)  Проведенный анализ позволил обобщить результаты многолетних экспериментальных исследований в области определения параметров коронного разряда; 2) Методами регрессионного анализа аппроксимации получены функциональные зависимости для параметров модели. Найденные функции допускают дифференцирование в широком интервале значений EN, поэтому могут быть использованы при решении системы уравнений Р. Морроу; 3)  Установлено, что коэффициент ударной ионизации α на порядок выше в электроположительном азоте N2, чем в электроотрицательном кислороде O2; 4) Показано, что коэффициенты прилипания η и отлипания αd электронов в O2 можно считать постоянными величинами; 5) Аппроксимационные зависимости для скорости и коэффициента диффузии электронов позволили сделать вывод, что данные величины практически не зависят от электроотрицательности газа.

Список публикаций по теме научной работы

- Кислякова Е.В. Параметры модели отрицательной импульсной короны в кислороде / Альманах современной науки и образования. Тамбов: Грамота, 2013. №9. С. 75-79.

- Кислякова Е.В. Моделирование коронного разряда в электроотрицательном и нейтральном газах / Молодой ученый, 2014 г. № 2. С. 62-67.

- Кислякова Е.В. Определение коэффициента ударной ионизации методом аппроксимации экспериментальных данных на примере инертных газов / Альманах современной науки и образования. Тамбов: Грамота, 2014. №5-6 . С. 82-86.

- Кислякова Е.В. Моделирование коронных разрядов в газовых средах средствами MATHCAD / Системы компьютерной математики и их приложения,  2015. №6. С. 26-27.