Вага Д.И.

vaga.dmitry@gmail.com

УрГАХУ, Екатеринбург, Россия,

кафедра теории архитектуры

и профессиональных коммуникаций

Реиндустриализация территории бывшего Авроринского завода: проектные предложения

Абстракт. Статья посвящена вопросам реиндустриализации территории бывшего Авроринского завода близи посёлка Черноисточинск. Предложено три объемно-пространственных решения, связанных с развитием исследуемой территории. Проведен анализ представленных проектных вариантов, выбрано и описано оптимальное для исторически сложившейся промышленной площадки проектное решение.

Ключевые слова: реиндустриализация, индустриальное наследие Урала, города-заводы Урала, инновации в производстве.

В рамках общей концепции развития Нижне-Тагильского промышленного культурного центра было рассмотрено несколько производственных направлений: экспериментальная металлургия, экспериментальная селекция и производство в сфере экологически чистых технологий. Эти направления способствуют формированию комплекса экспериментальных научно-производственных центров «Демидовские заводы» на исторически сложившихся промышленных территориях Нижне-Тагильского центра. Кроме этого, актуальным будет восстановить узколинейную железную дорогу для поддержания историко-культурной ценности индустриального наследия округа, а также создания логически связанного туристического маршрута.

Исследуемая территория находится в 25 км к югу от Нижнего Тагила: в посёлке городского типа Черноисточинск, на месте бывшего Авроринского завода. Это был небольшой вспомогательный передельный завод, основанный управляющим нижнетагильскими заводами А.Н. Карамзиным на речке Исток (у Черноисточинского пруд) с целью более рационального расходования водной энергии и увеличения производства сортового и листового железа. С 1870 года владельцем Авроринского завода стал П.П. Демидов [1]. В 1880-х годах это предприятие вошло в состав более мощного Черноисточинского завода как его вспомогательное производство, а в конце прошлого века было ликвидировано [2]. Единственным сохранившимся от завода объектом является плотина, ставшая местной достопримечательностью. В Черноисточинске ее называют  Лавроненской. В середине 70-х годов прошлого века бывшую заводскую плотину реконструировали, теперь она служит пешеходным мостом и поддерживает постоянный уровень воды в пруду [3].

В результате исследования выявлено, что основными проблемами территории являются потеря статуса места (вследствие утраты промышленного наследия – завода), а также отсутствие рабочих мест для населения. В связи с этим предлагается три варианта развития исследуемой территории: организация предприятия по производству оборудования для крупногабаритной трёхмерной печати и производству «жилых модулей», создание комплекса по производству оборудования, направленного на получение альтернативной частной энергетики, и формирование предприятия по производству «умных» материалов с особыми свойствами.

Идея организации предприятия по производству оборудования для крупногабаритной трёхмерной печати и «жилых модулей» заключается в растущей необходимости «печати» быстрого и доступного жилья для различных слоёв населения с разным уровнем дохода. Такая идея обоснована историческими особенностями места, так как одна из владелиц Авроринского завода (Аврора Карловна) посвятила свою долгую жизнь благотворительности и общественной деятельности [4]. Производство такого жилья (около 50 м2) занимает полтора-два дня, и стоимость такого строительства (вместе с наружными и внутренними работами) составляет около 600 тысяч рублей (на 2018 год), что значительно дешевле покупки современного социального жилья. Материал такой конструкции фасада является абсолютно пожаробезопасным. Подобная продукция на данный момент не очень актуальна, так как технологии только начинают развиваться в нашей стране. Высокая скорость, мобильность и финансовая доступность выделяет такое «строительство» среди других, что составит конкуренцию современным застройщикам.

Проектным решением предполагается сформировать производственный комплекс в виде составленных вместе модулей-блоков, что олицетворяет образ производимой продукции. Форма комплекса визуально будет массивной и монументальной, но в противовес этому (за счет внешней отделки) добавится и легкость.

В соответствии с общей концепцией предлагается восстановление узколинейной железной дороги. В таком случае производственный комплекс будет выступать в роли «перевалочного пункта». На специально подготовленной и оборудованной территории будут располагаться изготовленные дома, в которых можно будет остановиться и «опробовать» производимую продукцию.

Основной идеей формирования комплекса по производству оборудования, направленного на получение альтернативной частной энергетики, является восстановление единственного сохранившегося элемента прошлого производства – плотины как генератора энергии (с целью создания инсталляции, которая будет демонстрировать особенности водной энергетики). Функция проектируемого комплекса заключается в производстве оборудования, направленного на более рациональное использование водной, солнечной и воздушной видов энергии. На Урале нет предприятий по производству подобного высокотехнологичного оборудования, поэтому изготовление такой продукции является актуальным и возможным для данного региона. С экономической точки зрения необходимость в данной продукции спорна, она имеет далеко не высокий спрос. Одна из основных причин – это климат Урала, который является средним (по показателям ветровой и солнечной энергии), но производство с целью дальнейшего коммерческого распространения в другие регионы будет потенциально успешным.

Главной эстетической чертой будет визуальная связь комплекса с исторически сложившимся ландшафтом. Проектом предусмотрено, что форма производственного корпуса будет бионической. Предполагается, что объём будет выглядеть как продолжение ландшафта, иметь плавную пластичную форму для установления визуальной связи с исследуемой территорией.

Основной идеей создания предприятия по производству «умных» материалов с особыми свойствами является поддержание образа экспериментальных научно-производственных центров в общей концепции.

«Привычные» материалы для строительства, автомобильной промышленности, а также пошива одежды не имеют каких-либо особенных качеств, у них есть определенные временные рамки в использовании, а также недостатки. Замысел предлагаемого решения заключается в изготовлении материалов с различными свойствами, такими как самостоятельная реставрация (например деталей транспорта или элементов строительства), «эффект памяти», самоочистка. Все это осуществляется с использованием только безвредных химических элементов.

Корпуса комплекса собраны из различных по форме модулей, символизируя разнообразие изготавливаемой продукции. Для каждого производственного блока комплекса предусмотрен свой объём.  На фоне существующей застройки он будет выглядеть контрастным, его криволинейные формы, в некоторых местах направленные в продолжение ландшафта, обеспечат возможность положительного воздействия на человеческое восприятие.

В структуру комплекса предполагается включить ландшафтный парк, основанный на исторически сложившемся рельефе (при условии полного его сохранения). Такой отличительный элемент в производственном комплексе является притягательной особенностью для туристов.

В результате проведенного анализа вариантов проектных предложений, в рамках исторических, эстетических, социальных и экономических критериев оценки было выбрано оптимальное для исследуемой территории проектное решение - предприятие по производству оборудования для крупногабаритной трёхмерной печати и производству «жилых модулей». С точки зрения места комплекса в общей концепции развития Нижне-Тагильского промышленного культурного центра и в контексте исторического обоснования проектного решения данный вариант является более рациональным. Предприятие вернет статус места исследуемой территории и (вместе с другими объектами комплекса «Демидовских заводов») поднимет на новый уровень туризм в Нижне-Тагильском промышленном и культурном центре посредством организации специальных функциональных зон для гостей комплекса, а также оригинальности и инновационности производимой продукции.

Список литературы:

- Металлургические заводы Урала XVII-XX вв. Энциклопедия. УроРАН, Академкнига; Ект, 2001 г.

- Пичугин А. «Завод назывался Авроринским». [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://historyntagil.ru/4_15.htm

- Пичугин А. «А когда-то жил Авроринский завод…». [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://historyntagil.ru/4_24.htm

- Сто замечательных финнов. Калейдоскоп биографий = 100 suomalaista pienoiselämäkertaa venäjäksi / Ред. Тимо Вихавайнен (Timo Vihavainen); пер. с финск. И.М. Соломеина. — Хельсинки: Общество финской литературы (Suomalaisen Kirjallisuuden Seura), 2004. — 814 с. — ISBN 951-746-522-X. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Сто_замечательных_финнов

Abstract. The article is devoted to the issues of reindustrialization of the territory of the former Avrorinskiy plant located next to the village Chernoistochinsk. Three-dimensional solutions related to the development of the investigated territory were proposed. Presented project variants are analyzed and the optimal project solution for the historically developed industrial site was chosen and described.

Key words: reindustrialization, industrial heritage of the Urals, company-towns of the Urals, innovations in production.