УДК 625.721.2

## ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ для УЧАСТКов ДОРОГ

## С НЕОБЕСПЕЧЕННЫМ ВОДООТВОДОМ

Осипова Т.В.

ФГБОУ ВПО Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А., Министерство образования и науки Российской Федерации, Саратов, Россия (410054, г. Саратов, ул. Политехническая, 77); e-mail: tanosipova73@yandex.ru

_____________________________________________________________________________

Краткая аннотация: Представлены рекомендации для составления проектов организации движения и ремонта участков дорог с необеспеченным водоотводом, полученные с использованием теории риска.

_____________________________________________________________________________

Ключевые слова: Автомобильная дорога, теория риск, водосбросной лоток, глиссирование

_____________________________________________________________________________

PRACTICAL RECOMMENDATIONS FOR ROAD PLOTS

With unsecured outfall

T.V. Osipova

Saratov state technical University of a name of Gagarin Y.A., the Ministry of education and science of the Russian Federation, Saratov, 410054, Russia; e-mail:tanosipova73@yandex.ru

_____________________________________________________________________________________________

A brief abstract: The recommendations for the drafting of the organization of movement and repair of road sections with unsecured drainage obtained by using the theory of risk.

_____________________________________________________________________________

Keywords: Road, A motor road, risk theory, spillway, planning.

Проектные решения автомобильных дорог должны обеспечивать: организованное, безопасное, удобное и комфортное движение автотранспортных средств с расчетными скоростями, а также однородные условия движения и необходимое сцепление шин автомобилей с поверхностью проезжей части 5-7. На некоторых участках автомобильных дорог в период выпадения осадков возможно образование пленки жидкости более 0,5 мм. Именно на таких участках возникает значительное уменьшение сцепления шин с покрытием дороги. А при высоких скоростях движения даже возможно поднятие передних колес легких автомобилей под действием гидродинамической силы воды над покрытием дороги, и как следствие возникновение большого числа дорожно-транспортных происшествий из-за потери управления.

На рис. 1 представлена схема взаимодействия колеса автомобиля с пленкой жидкости, находящейся на покрытии дороги. Перед колесом возникает жидкостный клин (H-h), который свободно разлетается в виде брызг, а гидродинамическое давление пленочной воды (h-) приводит к глиссированию.

Рис. 1 Схема набега воды на переднее колесо автомобиля: где  - средняя высота выступов шероховатости, м.

В связи с этим при проектировании и эксплуатации автомобильных дорог в районах с высокой интенсивностью ливней рекомендуется для повышения безопасности движения выполнять проверку участков дорог, на которых возможно образование пленки жидкости более 0,5 мм, на возможность глиссирования автомобилей. При этом критическую скорость начала глиссирования необходимо определить с учетом веса легкового и легкого грузового автомобилей, приходящегося на передние колеса по зависимости 2:

Vкр=2⋅Ршπ⋅ρ⋅sinβ,                                               (1)

где Рш – давление воздуха в камере колеса, Па;

 - плотность жидкости, кг/м3.

 - угол всплытия колеса (градусы),определяемый по зависимости:

=180π⋅rк'2⋅h−Δ⋅rк',                                             (2)

где h – глубина слоя жидкости, м;

 - высота выступов шероховатости покрытия, м;

rк – радиус обжатого колеса, м.

Кроме того, для обоснования безопасной (допустимой) скорости движения необходимо устанавливать вероятность возникновения процесса глиссирования при этой скорости в зависимости от толщины слоя жидкости:

r=0,5−Фhкр−hiσhкр2+σh2,                                             (3)

где hкр – критическая глубина слоя жидкости на покрытии, мм;

hi - фактическая (средняя) глубина слоя жидкости на покрытии, при которой определяется вероятность начала глиссирования со скоростью Vкр, мм;

σhкри σhср- среднеквадратические отклонения соответственно параметров hкр и hi, мм.

Риск, определяемый по формуле (3) представляет отношение количества автомобилей попавших в режим глиссирования при скорости движения V на мокром покрытии, к общему числу автомобилей, прошедших через этот участок с той же скоростью.

Значения показателей в формуле риска σhкриσhсрможно установить по зависимостям:

σhкр=Сvкрhкр;                                                  (4)

σh=Cv⋅hi,                                                    (5)

где Сvкр - коэффициент вариации критической глубины слоя жидкости;

Сv- то же, фактической глубины.

Так как основные показатели глиссирования (скорость движения и глубина слоя жидкости), по результатам обработки проведенных экспериментальных исследований методами математической статистики 2, подчиняются нормальному закону распределения. Поэтому, при разработке математического аппарата, использованного в методиках по оценки возможности глиссирования на мокрых покрытиях с учетом вероятности возникновения этого процесса, воспользовались теорией риска, основанной на этих законах распределения 1, 4, 7. При этом участки с возможным глиссированием автомобилей разделены на две группы:

- на участки с обеспеченным водоотводом (без застоя воды), где возможно образование пленки жидкости более 0,5 мм. К этой группе рекомендовано отнести вновь проектируемые дороги и участки существующих дорог, на которых обеспечен сток воды с поверхности покрытия;

- на участки с локальным понижением отметок проезжей части (с застоем воды). Эта группа включает участки дорог с необеспеченным водоотводом, где застаивается вода, включая участки проседания покрытия (впадины, колеи).

Для первой группы участков с целью повышения безопасности движения на период мокрого покрытия рекомендовано устанавливать знаки ограничения скорости движения в переделах длины стока.

Для участков дорог с необеспеченным водоотводом, где застаивается вода, в качестве практических рекомендаций по обеспечению стока воды с поверхности проезжей части предлагается детальное исправление пониженных мест, устройство прикромочных и откосных водосбросных лотков.

Водосбросные лотки, располагаемые вдоль кромки проезжей части, в местах возможного глиссирования рекомендуется устраивать типовыми сборными бетонными из блоков Б-1;Б-2, или монолитными с постоянным поперечным сечением 3. Так, для дорог I и II категорий рекомендуем устраивать лотки с сечением 75(100)100см из блоков Б-1 с высотой 20;22см, а для дорог III категории - с сечением 50*100см из блоков Б-2с высотой 18;20см. На дорогах I и II категорий в местах возможного глиссирования и где устраивают остановочные полосы, рекомендуем вместо лотков за этими полосами устраивать валики из асфальтобетона или закрытые лотки с прорезью для сбора воды. Водосбросные прикромочные лотки в местах сброса воды в телескопические лотки проектируют по рекомендациям, изложенным в работах 3 с применением бортовых бетонных блоков Б-6. При этом водосбросные откосные длинномерные телескопические лотки рекомендовано устраивать звеньями длиной 1,5м. Укладку производят в траншею снизу вверх по слою щебня толщиной 10 см, предварительно устроив песчаную подушку. Звенья лотков обрабатывают горячим битумом в два слоя. Зазоры стыков звеньев заделывают на длину 6см паклей, проваренной в битуме, и на 4 см цементируют.

При детальном исправлении участков автомобильных дорог с пониженными отметками в технологии предусматривается устройство выравнивающих слоев, которые одновременно являются и слоям усиления конструкции дорожной одежды [8-10].

После укладки выравнивающих слоев осуществляется контроль за геометрическими и прочностными показателями.

Литература

- Кокодеева Н.Е. Техническое регулирование в дорожном хозяйстве : монография / Н.Е. Кокодеева, В.В. Столяров,  Ю.Э. Васильев - Саратов: Сарат. гос. техн. ун-т, 2011. – 232 с.

- Осипова Т.В. Законы распределения скоростей свободного движения автомобилей на участках возможного глиссирования //Повышение эффективности эксплуатации транспорта: Межвуз. Науч.Сб.-Саратов: СГТУ,2003. С.190-193.

- Перевозников Б.Ф. Водоотвод с автомобильных дорог. /Б.Ф.Перевозников М.: Транспорт, 1982.190с.

- Столяров В.В. Проектирование автомобильных дорог с учетом теории риска: в 2ч. / В.В. Столяров. Саратов: СГТУ, 1994. 184с.;232с.

- СНиП 2.05.02-85*. Автомобильные дороги. Госстрой СССР. – М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1986. – 56с.

- Кокодеева Н.Е. Обеспечение безопасности автомобильных дорог с учетом теории риска // Строительные материалы. 2009. № 11. С. 80-81.

- Кокодеева Н. Е. Проектирование, строительство и эксплуатация транспортных сооружений по условию обеспечения безопасности движения с учетом теории риска // Техническое регулирование в транспортном строительстве. – 2013. – № 1; URL: trts.esrae.ru/1-3.

- Кокодеева Н.Е. Оценка качества существующих дорожных одежд нежесткого типа с учетом вариации влажности грунта земляного полотна (с позиции теории риска) / диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук / Саратов, 2001.

- Кокодеева Н.Е. Совершенствование методов управления влажностью грунта земляного полотна в весенний период года с целью снижения риска разрушения дорожной одежды нежесткого типа // Вестник СГТУ. 2011. № 1(52). Вып.1. С. 195-202.

- Кокодеева Н.Е. Принципы технического регулирования при проектировании дорожных одежд нежесткого типа с применением геоматериалов (на основе теории риска) // Строительные материалы. 2011. № 1. С. 25-27.