УДК 656.1

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДОПУСТИМОГО РИСКА

ОБРАЗОВАНИЯ ОЧЕРЕДИ АВТОМОБИЛЕЙ НА ДВУХПОЛОСНЫХ ДОРОГАХ

А. В. Панкратова

доцент, к.т.н.

Саратовский государственный технический университет

имени  Гагарина Ю.А.

Автомобильная дорога, разметка, риск, чистая приведенная ценность проекта

THE METHODOLOGY OF DETERMINING THE PEMISSIBLE RISKS

OF THE FORMATION OF MOTORCARS LINE FOR DOUBLE-ROW ROADS

A.V. Pankratova

docent, the candidate of technical science

Saratov State Technical University

of a name of Gagarin Y.A.

Road, A motor road marking, risk, the net present value of a project

С июля 2003 года введен в действие Федеральный закон № 184 ФЗ “О техническом регулировании”. Федеральный закон обязывает производителей продукции, к которой относятся автомобильные дороги и средства организации движения на ней, применять единые правила установления безопасности продукции, основанные на допустимом риске причинения вреда. При этом необходимо знать, как снижают риск причинения вреда участникам движения разметка и другие средства ОДД.

На автомобильных дорогах наблюдается четыре уровня удобства движения, которые в зависимости от плотности транспортного потока изменяются от уровня удобства движения А (свободно движущихся автомобилей) до уровня удобства Г (плотного или насыщенного транспортного потока). На длинных участках с разметкой, запрещающей обгон, как правило, при уровнях удобства движения В и Г формируются пачки автомобилей, снижаются скорости движения, что приводит к увеличению вероятности наезда на впереди идущий автомобиль, и чем длиннее участок с разметкой типа 1.1, тем больше вероятность возникновения ДТП, связанных с наездом сзади ведомого на ведущий автомобиль. В то же время, чем короче длина разметки запрещающей обгон на участках с ограниченной видимостью, тем больше вероятность встречного столкновения автомобилей при обгоне. Поэтому, проектирование разметки типа 1.1 должно выполняться с учетом технико-экономического обоснования назначенной длины разметки.

Традиционные методы проектирования участков запрещающих обгон основаны на детерминированных зависимостях и не учитывают вероятностной сущности формирования входных параметров этих зависимостей, предназначенных для определения характеристик движения отдельных автомобилей и транспортного потока в целом. Наиболее полно вероятностную сущность процесса движения на участках запрещающих обгон можно описать при помощи теории риска. Совместное применение этой теории с современными решениями теории транспортных потоков позволит установить как параметры организации движения (скорость транспортного потока, интервалы между движущимися автомобилями и т.д.), так и вероятность появления того или иного режима движения при фактической интенсивности и составе потока автомобилей [1-6].

Допустимый риск образования очереди автомобилей, соответствующий оптимальной длине разметки запрещения обгона, определяется по формуле

rочдоп=0,5−Φlкр−lоптσlкр2+σlопт2,

где  rочдоп - допустимый риск образования очереди автомобилей;

lопт - оптимальная длина разметки, запрещающей обгон, соответствующая максимуму чистой приведенной ценности проекта;

ℓкр - критическая длина разметки, запрещающей обгон, при которой вероятность образования очереди автомобилей равна 50%;

σℓопт - среднее квадратическое отклонение параметра lопт;

σℓкр - среднее квадратическое отклонение параметра ℓкр.

Для обоснования оптимальной длины разметки запрещающей обгон был использован метод технико-экономического обоснования данного параметра - по чистой приведенной ценности проекта (NPV). В данном технико-экономическом обосновании устанавливаем следующие риски возникновения ДТП: риск столкновения встречных автомобилей при обгоне и риск наезда на впереди идущий автомобиль, для получения оптимальной длины разметки запрещающей обгон. Оптимальную величину разметки определяли по max NPV. Анализ полученных результатов подтверждает, что экономически целесообразно наносить на участках с ограниченной видимостью на двухполосных автомобильных дорогах оптимальную длину разметки, которая составляет: для II технической категории при уровне удобства Б lопт=850 м,  при уровне удобства В и Г – lопт=650 м; для III категории (рис.1)- при уровне удобства Б lопт=650 м,  при уровне удобства В и Г – lопт=450 м и для IV категории - при уровне удобства Б lопт=450 м,  при уровне удобства В и Г – lопт=300 м. Данные величины оптимальных длин разметки запрещения обгона рекомендуется использовать в нормативно-технической литературе.

Получены зависимости чистой приведенной ценности проекта от риска образования очереди автомобилей при оптимальных длинах разметки типа 1.1. Анализ этих зависимостей показывает, что допустимый риск образования очереди автомобилей принимает следующие значения: для II технической категории (см. рисунок) при уровне удобства Б –rочдоп=0,95, при уровнях В и Г – rочдоп=0,50; для III категории  - при уровне удобства Б –rочдоп=0,90, при уровнях В и Г – rочдоп=0,35 и для IV категории при уровне удобства Б –rочдоп=0,87, при уровнях В и Г – rочдоп=0,25. Как показывают экспериментальные исследования, чем выше категория дороги, тем выше допустимый риск образования очереди автомобилей. Это объясняется тем, что с увеличением категории совершенствуются параметры дороги и возрастает скорость движения транспортного потока. В связи с тем, что при уровне удобства движения Б образование пачек маловероятно, а при уровнях В и Г образование пачек закономерно, объясняется снижение допустимого риска образования очереди автомобилей при уровнях В и Г относительно уровня Б.

0 50 100 150 200 250 300 Чистая приведенная ценность проекта, тыс. руб. 0,95 0,5 -Риск образования очереди автомобилей 1 3 2

Зависимость чистой приведенной ценности проекта от риска образования очереди автомобилей для II категории:

- при уровне удобства Б

- при уровне удобства В

- при уровне удобства Г

Поэтому технико-экономическими расчетами по программе «NPV- Road» было установлено, что в технических регламентах и национальных стандартах для двухполосных автомобильных дорог следует принять в качестве допустимого риска образования очереди автомобилей предложенные выше значения. Такой подход, значительно сократит объемы работ по нанесению разметки, запрещающей обгон, и во многих случаях позволит средствами организации дорожного движения обеспечить приемлемый уровень безопасности на дорогах.

ЛИТЕРАТУРА

- Столяров, В.В. Проектирование автомобильных дорог с учетом теории риска / В.В. Столяров. Части 1, 2. –Саратов : Сарат. гос. техн. ун-т, 1994. –184 с.; -232 с.

- Столяров, В.В. Дорожные условия и организация движения с использованием теории риска / В.В. Столяров. Саратов : СГТУ, 1999. –168 с.

- Столяров, В.В. Экспертиза дорожно-транспортных происшествий на основе теории риска / В.В. Столяров. Саратов : СГТУ, 1996. –176 с.

- Кокодеева, Н.Е. Техническое регулирование в дорожном хозяйстве : монография / Н.Е. Кокодеева, В.В. Столяров,  Ю.Э. Васильев - Саратов: Сарат. гос. техн. ун-т, 2011. – 232с.

- Кокодеева Н.Е. Обеспечение безопасности автомобильных дорог с учетом теории риска // Строительные материалы. 2009. № 11. С. 80-81.

- Кокодеева Н. Е. Проектирование, строительство и эксплуатация транспортных сооружений по условию обеспечения безопасности движения с учетом теории риска // Техническое регулирование в транспортном строительстве. – 2013. – № 1; URL: trts.esrae.ru/1-3.

1. Фамилия ___Панкратова________________________

2. Имя, отчество _______Александра Васильевна______

3. Место работы или учебы ___СГТУ_им.Ю.А.Гагарина

4. Должность _______доцент  каф.ТСТ______________

5. Адрес для переписки ______410004, г.Саратов,_____

__1-ый Станционный проезд, д.6, кв.22     ___________

________________________________________________

6. Контактные телефоны _______8-927-100-33-78_____

7. E-mail ____________________panaleksa@yandex.ru_

8. Название секции ______________________________

9. Название доклада _____________________________

________________________________________________