УДК 625.721.2

## О ВОЗМОЖНОСТИ ГЛИССИРОВАНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ

## НА ВЛАЖНЫХ И МОКРЫХ ПОКРЫТИЯХ

Осипова Т.В.

ФГБОУ ВПО Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А., Министерство образования и науки Российской Федерации, Саратов, Россия (410054, г. Саратов, ул. Политехническая, 77); e-mail: tanosipova73@yandex.ru

_____________________________________________________________________________

Краткая аннотация: Представлен анализ возможности глиссирования для автомобилей с различным приводом, полученный с использованием теории риска.

_____________________________________________________________________________

Ключевые слова: Автомобильная дорога, теория риск, глиссирование

_____________________________________________________________________________

ABOUT OPPORTUNITY OF GLIDING CARS FOR HUMID AND WET COATINGS

T.V. Osipova

Saratov state technical University of a name of Gagarin Y.A., the Ministry of education and science of the Russian Federation, Saratov, 410054, Russia; e-mail:tanosipova73@yandex.ru

_____________________________________________________________________________________________

A brief abstract:  Presents an analysis of the possibility of hydroplaning for cars with different drive by using the theory of risk.

_____________________________________________________________________________

Keywords: Road, A motor road, risk theory, planning.

Существует несколько видов глиссирования автомобилей: динамическое, вязкое и паровое. В данной статье рассматривается только динамическое глиссирование, так как при его возникновении сцепление передних колес легковых и легких грузовых автомобилей с покрытием отсутствует. Этот вид глиссирования является наиболее опасным и характеризуется, как правило, тяжелыми последствиями.

В зависимости от того, какие колеса у автомобиля являются ведущими (задний или передний привод), процесс глиссирования происходит в разных режимах:

У автомобилей с задним приводом в начальный момент динамического аквапланирования (глиссирования) скорость вращения передних незаторможеных колес постепенно замедляется. Это замедление вращения происходит вследствие того, что под колесом отсутствует сцепление с твердым покрытием, а колесо, как уже отмечалось, не является ведущим. При этом вращение колес может полностью прекратиться. Всплывшие передние колеса остаются оторванными от поверхности покрытия, а задние (ведущие) колеса, вращаясь, продолжают разгонять автомобиль или поддерживать его движение с выбранной скоростью. При этом автомобиль становиться не управляемым.

У автомобилей с передним приводом всплывшие колеса продолжают вращаться, разбрызгивая, воду. Скорость автомобиля в процессе глиссирования снижается, так как задние колеса не являются приводными, а передние (приводные) колеса не имеют сцепления с твердым покрытием. Как снижение скорости, так и уменьшение толщины слоя жидкости под передними колесами приводит к снижению гидродинамического давления. Передние колеса автомобиля соприкасаются с поверхностью покрытия, и автомобиль на какое- то время приобретает управление. Если скорость движение не снижается и вода присутствует на покрытии, то возможно возобновление процесса глиссирования.

У автомобилей с полным приводом снижение скорости при глиссировании может не произойти, и поэтому автомобиль будет оставаться неуправляемым на всем протяжении участка возможного глиссирования, как автомобиль, имеющий задний привод.

Процесс глиссирования сопровождается всплытием передних колес автомобилей над поверхностью покрытия. Это происходит в период выпадения дождей и таяния снега, когда вода не успевает удаляться с поверхности дороги; на пониженных участках дорог, когда водоотводные сооружения не справляются с отводом поступающей воды на поверхность дороги; на участках с просадками проезжей части, когда вода скапливается на покрытии, не имея возможности выхода на обочину.

Глиссирование автомобилей в весенний период времени может происходить в пределах вогнутых продольного профиля, так как на обочинах снег и лед тают дольше, чем на покрытиях автомобильных дорог. В этот период днем под действием положительной температуры воздуха и солнечных лучей на покрытии дороги собирается вода. Снег и лед, лежащие на обочине, не позволяют воде покинуть покрытие в пределах вогнутой кривой продольного профиля. На таких участках возможен процесс возникновения глиссирования.

Учитывая все вышесказанное, необходимо выявлять участки возможного глиссирования, чтобы повысить безопасность движения на мокрых покрытиях.

Литература

- Немчинов М.В. Сцепные качества дорожных покрытий и безопасность движения автомобиля /М.В.Немчинов. М.: Транспорт, 1985.-223с.

- Осипова Т.В. Оценка опасности глиссирования автомобилей при проектировании дорог в ливневых районах/ Т.В.Осипова // Проблемы транспорта и транспортного строительства: межвуз. науч. сб. Саратов: СГТУ, 2010. С58-61.

- Осипова Т. В. Практические рекомендации для участков дорог с необеспеченным водоотводом // Техническое регулирование в транспортном строительстве. – 2013. – № 1 (1); URL: trts.esrae.ru/1-10.

- Кокодеева Н.Е. Совершенствование методов управления влажностью грунта земляного полотна в весенний период года с целью снижения риска разрушения дорожной одежды нежесткого типа // Вестник СГТУ. 2011. № 1(52). Вып.1. С. 195-202.

- Кокодеева Н.Е. Оценка качества существующих дорожных одежд нежесткого типа с учетом вариации влажности грунта земляного полотна (с позиции теории риска) / диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук / Саратов, 2001.