УДК 532.516:539.3

Попова Анна Александровна

ФГБОУ ВО «Саратовский государственный технический

университет имени Гагарина Ю.А.»
Россия, Саратов

Доцент кафедры «Прикладная математика»

E-mail: anay_p@bk.ru

Попова Елизавета Викторовна

ФГБОУ ВО «Саратовский государственный университет»

Россия, Саратов

Студент

E-mail: elizaveta.popova.97@bk.ru

ИССЛЕДОВАНИЕ ДАВЛЕНИЯ В КОЛЬЦЕВОМ СЛОЕ ВЯЗКОЙ ЖИДКОСТИ В КАНАЛЕ С ПОДВИЖНОЙ СТЕНКОЙ

В работе рассматривается задача о динамике слоя вязкой жидкости в кольцевом канале, внутренняя стенка которого совершает вибрации по гармоническому закону. Найдены законы распределения скоростей и давления в жидкости. Приведен пример расчета давления в канале.

Ключевые слова: кольцевой канал, вязкая жидкость, колебания

Popova Anna Alexandrovna

Yuri Gagarin State Technical University of Saratov

Russia, Saratov

Associate professor of Department of Applied Mathematics

E-mail: anay_p@bk.ru

Popova Elizaveta Victorovna

Saratov State University

Russia, Saratov

Student

E-mail: elizaveta.popova.97@bk.ru

STUDY OF ANNULAR VISCOUS LIQUID LAYER PRESSURE INTO A CHANNEL WITH OSCILLATION WALL

The viscous liquid layer dynamics in an angular channel is carried out. The inner wall of angular channel is formed by harmonic vibrating cylinder. The laws of velocity and the pressure distribution in viscous liquid layer are found, as well. The example of calculation of pressure in the channel is done.

Key words: angular channel, viscous fluid, oscillations

Вступление и обзор литературы. Задачи динамики слоя вязкой жидкости в щелевом и кольцевом канале для различных случаев рассмотрены в [1-25]. В частности, в [8,14-16] рассмотрены случаи динамики слоя вязкой жидкости в каналах, стенки которых обладают упругой податливостью (пластины и оболочки), однако представляют практический и теоретический интерес исследования динамики сильно вязкой жидкости в кольцевом канале с подвижной внутренней стенкой.

Постановка задачи и ее решение. Рассмотрим динамику сильно вязкой жидкости в кольцевом канале, внутренняя стенка которого представляет собой абсолютно твердый цилиндр, совершающий гармонические колебания в горизонтальной плоскости под действием гармонически изменяющейся силы F=Fmsin(ωt), где Fm - амплитуда возмущения, ω - частота колебаний, t - время. Расположим декартову систему координат и связанную с ней цилиндрическую систему координат в центре канала (см. рис.1). Амплитуда колебаний стенки zm принимается значительно меньшей, чем толщина слоя жидкости в канале δ. Длина канала ℓ, радиус внутреннего цилиндра R>>δ. На торцах канала имеет место свободное истечение в ту же жидкость с постоянным давлением p0.

Рис.1

Уравнения движения внутренней стенки канала в декартовых координатах имеет вид

mz+nz=N+F,									(1)

Здесь N=02π−ℓ2ℓ2pcos(θ)Rdθdy – сила, действующая на внутреннюю стенку канала со стороны жидкости; m – масса внутреннего цилиндра (стенки канала); n – жесткость подвеса; z=zmf(ωt), f(ωt)=sinωt – закон перемещения внутренней стенки; р – давление в жидкости.

Введем безразмерные переменные и малые параметры:

ξ=(r−R)/δ, ζ=2y/ℓ, θ=θ,τ=ωt, λ=zm/δ<<1, ψ=δ/R2<<1, Vr=wmωUξ,

Vθ=wmωψ−1Uθ,  Vy=(zmωψ−1)(ℓ/(2R))Uζ, p=p0+ρνλωψ−2P, σ=ℓ/(2R),	(2)

где Uξ, Uθ, Uζ– безразмерные составляющие вектора скорости жидкости; P– безразмерное давление жидкости; ρ – плотность жидкости; ν – коэффициент кинематической вязкости.

Рассматривая движение вязкой жидкости в тонком кольцевом зазоре [17, 25] с учетом (1) в нулевом приближении по ψ и λ получены уравнения динамики тонкого слоя вязкой жидкости для ползущего течения

∂P∂ξ=0,   ∂2Uθ∂ξ2=∂P∂θ,   ∂2Uζ∂ξ2=1σ2∂P∂ζ,   ∂Uξ∂ξ+∂Uθ∂θ+∂Uζ∂ζ=0,			(3)

с граничными условиями прилипания вязкой жидкости к стенкам и свободного истечения на торцах

Uξ=Uθ=Uζ=0, при ξ=1, Uξ=cosθdf/dτ, Uθ=0, Uζ=0, при ξ=0,		(4)

P=0 при ζ=±1.

Решая уравнения динамики жидкости (3) с граничными условиями (4) для режима установившихся гармонических колебаний нашли

Uθ=6(ξ−ξ2)1−chσζ/chσdfdτsinθ,   Uζ=6σ(ξ−ξ2)(shσζ/chσ)dfdτcosθ,	(5)

Uξ=(2ξ3−3ξ2+1)dfdτcosθ, Р=121−сhσζ/chσdfdτcosθ.

Подставляя найденное давление в выражение для силы, действующей на внутреннюю стенку канала после интегрирования находим

N=−Kz,  									(6)

где K=12mνRδ−3(1−thσ/σ) – коэффициент демпфирования, m=πR2ℓρ – масса жидкости в объеме внутреннего цилиндра.

Учитывая выражение (6) в уравнении (1) и решая его для режима установившихся гармонических колебаний находим

z=1(n−mω2)2+K2ω2Fmsin(ωt+ϕ), 						(7)

где ϕ=arctg(Kω/(mω2−n)).

Принимая во внимание (2), (5), (7) получаем следующее выражение для размерного давления в слое жидкости

p=p0+12R2ρνδ3Fmω(n−mω2)2+K2ω21−ch(y/R)chσcosθsin(ωt+ϕ),		(8)

первое слагаемое в (8) представляет собой статическое давление, а второе – динамическое давление, являющееся функцией продольной, окружной координат и времени.

Обсуждение и анализ. Используя (2), (7) можно также записать в размерном виде найденные компоненты скорости в (5). Таким образом, если известна амплитуда возмущения внутренней стенки, можно определить распределение скоростей и давления в рассматриваемом кольцевом канале. В качестве примера, приведем результаты расчетов относительной амплитуды динамического давления 12R2ρνωδ−3(1−ch(y/R)(chσ)−1)(n−mω2)2+K2ω2 (при фиксированном значении окружной координаты θ=0 и изменении частоты колебаний стенки ω от 0 до 30000 рад/с (см. рис.2)) для канала с параметрами: ℓ = 0,1 м, R/ =102, /ℓ = 2·10-2, m =7,5 кг, n = 8,6·108 кг/c2, ρ = 1,84·103 кг/м3, ν = 2,5·10-4 м2/с.

Рис.2.

Заключение и выводы. Найденные законы скоростей движения и давления в вязкой жидкости позволяют исследовать ее динамику в рассматриваемом кольцевом канале с вибрирующей внутренней стенкой. Приведенные результаты расчетов показывают, что динамическое давление в жидкости может существенно возрастать на резонансных частотах колебания внутренней стенки канала. Построенная математическая модель может применяться для исследования динамических процессов в рабочей жидкости гидродемпферов, систем смазки и гидропривода.

Литература:

1. Могилевич Л.И., Попов В.С. Исследование взаимодействия слоя вязкой несжимаемой жидкости со стенками канала, образованного соосными вибрирующими дисками // Известия Российской академии наук. Механика жидкости и газа. 2011. № 3. С. 42-55.

2. Могилевич Л.И., Попова А.А., Попов В.С. Динамика взаимодействия упругой цилиндрической оболочки с ламинарным потоком жидкости внутри нее применительно к трубопроводному транспорту // Наука и техника транспорта. 2007. № 2. С. 64-72.

3. Могилевич Л.И., Попов В.С. Динамика взаимодействия упругого цилиндра со слоем вязкой несжимаемой жидкости // Известия Российской академии наук. Механика твердого тела. 2004. № 5. С. 179-190.

4. Могилевич Л.И., Попов B.C., Попова А.А. Колебания гильзы цилиндра двигателя внутреннего сгорания с водяным охлаждением под действием ударных нагрузок со стороны поршневой группы // Проблемы машиностроения и надежности машин. 2008. № 3. С. 100-106.

5. Епишкина И.Н., Могилевич Л.И., Попов В.С., Симдянкин А.А. Математическое моделирование вынужденных колебаний гильзы цилиндра двигателя внутреннего сгорания // Проблемы машиностроения и надежности машин. 2001. № 4. С. 19-26

6. Могилевич Л.И., Попов В.С. Динамика взаимодействия цилиндропоршневой группы двигателя внутреннего сгорания и слоя охлаждающей жидкости // Проблемы машиностроения и надежности машин. 2003. №1. С. 79-87.

7. Могилевич Л.И., Попов В.С., Христофорова А.В. Математические вопросы гидроупругости трехслойных элементов конструкций. Саратов: Изд-во КУБиК, 2012. 123 с.

8. Попов В.С. Динамическая задача гидроупругости виброопоры с пластиной, подкрепленной ребрами жесткости // Вестник Саратовского государственного технического университета. 2008. Т. 3. № 1. С. 7-13.

9. Агеев Р.В., Быкова Т.В., Могилевич Л.И., Попов В.С. Динамика взаимодействия подвижных стенок плоского канала со сдавливаемым слоем жидкости, находящимся между ними // Вестник Саратовского государственного технического университета. 2009. Т. 1. № 4. С. 7-13.

10. Могилевич Л.И., Попов В.С., Попова А.А. Динамика взаимодействия упругих элементов вибромашины со сдавливаемым слоем жидкости, находящимся между ними // Проблемы машиностроения и надежности машин. 2010. № 4. С. 23-32.

11. Попова А.А. Математическое моделирование динамических процессов в виброопоре с упругими элементами конструкции // Вестник Саратовского государственного технического университета. 2007. Т. 1. № 4. С. 25-31.

12. Попов В.С., Попова А.А. Исследование гидроупругих колебаний стенок плоского канала при инерционном возбуждении // Сборник научных трудов Sworld. 2013. Т. 3. № 3. С. 77-79.

13. Агеев Р.В., Попов В.С., Попова А.А. Математическое моделирование взаимодействия подвижной стенки канала с пульсирующим слоем вязкой жидкости // Сборник научных трудов Sworld. 2014. Т. 29. № 2. С. 23-25.

14. Могилевич Л.И., Попова А.А. Динамическая задача гидроупругости виброопоры с упругой ребристой пластиной // Наука и техника транспорта. 2007. № 4. С. 55-61.

15. Попов В.С. Колебания ребристой оболочки, окруженной слоем вязкой несжимаемой жидкости // Аграрный научный журнал. 2003. № 4. С. 47.

16. Могилевич Л.И., Попов B.C. Возмущающие моменты в поплавковом гироскопе с упругим корпусом поплавка, имеющим технологические ребра жесткости, на вибрирующем основании // Авиакосмическое приборостроение. 2006. № 5. С. 6-12.

17. Могилевич Л.И., Попов В.С. Прикладная гидроупругость в машино- и приборостроение. Саратов: Саратовский ГАУ, 2003. 156 с.

18. Могилевич Л.И., Попов В.С., Старовойтов Э.И. Гидроупругость виброопоры с трехслойной круглой упругой пластиной с несжимаемым заполнителем // Наука и техника транспорта. 2006. № 2. С. 56-63.

19. Агеев Р.В., Кузнецова Е.Л., Куликов Н.И., Могилевич Л.И., Попов В.С. Математическая модель движения пульсирующего слоя вязкой жидкости в канале с упругой стенкой // Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Механика. 2014. № 3. С. 17-35.

20. Агеев Р.В., Могилевич Л.И., Попов В.С. Колебания стенок щелевого канала с вязкой жидкостью, образованного трехслойным и твердым дисками // Проблемы машиностроения и надежности машин. 2014. № 1. С. 3-11.

21. Ageev R.V., Mogilevich L.I., Popov V.S., Popova A.A., Kondratov D.V. Mathematical model of pulsating viscous liquid layer movement in a flat channel with elastically fixed wall // Applied Mathematical Sciences. 2014. Т. 8. № 157-160. С. 7899-7908.

22. Grushenkova E.D., Mogilevich L.I., Popov V.S., Rabinsky L.N., Kuznetsova E.L. Mathematical model of three-layer plate interaction with viscous incompressible liquid layer under foundation vibration // Applied Mathematical Sciences. 2015. Т. 9. № 112. С. 5551-5559.

23. Агеев Р.В., Могилевич Л.И., Попов В.С., Попова А.А. Движение вязкой жидкости в плоском канале, образованном вибрирующим штампом и шарнирно опертой пластиной // Труды МАИ. 2014. № 78. С. 6.

24. Волов М.И., Попов В.С. Математическое моделирование динамики взаимодействия пульсирующего слоя вязкой жидкости с упругими стенками канала, образованного двумя параллельными пластинами // Вестник Саратовского государственного технического университета. 2011. Т. 2. № 1 (55). С. 34-38.

25. Лойцянский Л.Г. Механика жидкости и газа. М.: Дрофа, 2003. 840с.