УДК 656.11

АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНТЕНСИВНОСТИ ДВИЖЕНИЯ НА ПЕРСПЕКТИВУ

Панкратова А.В.1, Житенев А.И.2, Омелина А.А.3, Кузьменко И.В.4, Тяпаев Д.Р.5

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Саратовский государственный технический

университет имени Гагарина Ю.А.»1

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Саратовский государственный технический

университет имени Гагарина Ю.А.»2

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Саратовский государственный технический

университет имени Гагарина Ю.А.»3

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Саратовский государственный технический

университет имени Гагарина Ю.А.»4

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Саратовский государственный технический

университет имени Гагарина Ю.А.»5

Аннотация. В статье проводится анализ существующих методов определения перспективной интенсивности движения, а также влиянию неточности определения интенсивности движения на поток денежных средств. Существующие методы являются детерминированными, поэтому применение их не целесообразно. В связи с этим необходимо разрабатывать вероятностную модель определения перспективной интенсивности движения.

Ключевые слова: автомобильная дорога; интенсивность движения; перспективная интенсивность движения, строительство дороги; чистая приведенная ценность проекта; риск потери окупаемости.

ANALYSIS OF EXISTING METHODS OF DETERMINING THE INTENSITY

OF TRAFFIC IN THE FUTURE

Pankratova A.V.1, Zhitenev A.I.2, Omelina A.A.3, Kuzmenko I. V.4, Tabaev D. R.5

Federal State-Funded Educational Institution of Higher Education

«Yuri Gagarin State Technical University of Saratov»1

Federal State-Funded Educational Institution of Higher Education

«Yuri Gagarin State Technical University of Saratov»2

Federal State-Funded Educational Institution of Higher Education

«Yuri Gagarin State Technical University of Saratov»3

Federal State-Funded Educational Institution of Higher Education

«Yuri Gagarin State Technical University of Saratov»4

Federal State-Funded Educational Institution of Higher Education

«Yuri Gagarin State Technical University of Saratov»5

Annotation. In the article the analysis of existing methods of determining prospective traffic, as well as the influence of inaccuracies of determining the intensity of movement on cash flow. Existing methods are deterministic, so their use is not advisable. In this connection it is necessary to develop a probabilistic model to determine the potential future traffic volume.

Keywords: road; traffic; potential traffic, the construction of the road; the net present value of the project; the risk of loss of return

Существующие методы определения интенсивности движения на перспективу делятся на следующие группы: методы, основанные на использовании данных по изменению интенсивности движения в прошлые годы (методы экстраполяции); методы, основанные на анализе транспортных связей в рассматриваемом районе; метод, основанный на многофакторном анализе хозяйственной деятельности; метод экспертных оценок.

Широко используемый балансовый метод определения перспективной интенсивности движения не учитывает явление разброса для тех или иных неопределенностей (объем перевозок, коэффициенты увеличения грузо- и пассажиропотоков, использования пробега и т.д.). Поэтому детерминированный метод расчета является первым, и в ряде случаев недостаточным, приближением. Неточности (неопределенности) детерминированного расчета возникают от назначения коэффициента увеличения грузо- или пассажиропотоков за счет предпринимательской деятельности населения и личных поездок граждан, коэффициента использования грузоподъемности, коэффициента сезонной неравномерности перевозок. Эти коэффициенты во многих случаях выбираются без достаточного обоснования и не являются оптимальными. Это приводит либо к появлению такой ситуации, когда дорога мало загружена, либо дорога работает с перегрузкой.

С 2003 года введено в действие для опытного применения «Руководство по прогнозированию интенсивности движения на автомобильных дорогах» [1]. Данное Руководство дает возможность оценить ожидаемую интенсивность движения на автомобильных дорогах задолго до выполнения работ без проведения детальных экономических изысканий проектных объемов грузовых и пассажирских перевозок.

Все перечисленные методы являются детерминированными и не имеют возможности показать, с какой вероятностью перспективная интенсивность будет соответствовать интенсивности на дороге через несколько лет эксплуатации. Поэтому однозначность таких методов снижает целесообразность их применения.

В статье необходимо уделить внимание оценке эффективности вариантов строительства дороги. До 1994 г. в России при сравнении вариантов строительства дорог использовали метод минимизации суммы приведенных затрат. Недостатком методики являлось то, что критерием для определения лучшего варианта служила не прибыль, которая в наибольшей степени отвечает требованиям рыночной экономики, а минимум приведенных затрат.

Сравнение различных инвестиционных проектов (или вариантов проекта) и выбор лучшего из них рекомендуется производить с использованием  показателей, к которым относятся:

чистая приведенная ценность (NPV);

внутренняя норма рентабельности (IRR) и другие.

Ни один из этих критериев сам по себе не является достаточным для принятия проекта. Решение об инвестировании средств в проект должно приниматься с учетом  перечисленных критериев и интересов всех участников инвестиционного проекта.

Но эти показатели являются детерминированными (однозначно определенными) и могут оказаться невыполнимыми из-за ряда причин, таких как изменение затрат на строительство под воздействием погодных условий, роста стоимости дорожно-строительных материалов, строительной техники и т.д., а выгоды в процессе эксплуатации могут сократиться с уменьшением спроса на транспортные услуги [3]. В связи с этим на кафедре ТСТ СГТУ разработана вероятностная модель оценки показателей NPV и IRR. Это дает дополнительную информацию инвестору о рисках, которым будет подвержен его капитал в процессе реализации проекта [2].

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

- Руководство по прогнозированию интенсивности движения на автомобильных дорогах (для опытного применения) : отраслевой дор. метод. док.: утв. Распоряжением Минтранса России 19.06.2003 № ОС – 555-р.

- Столяров В.В. Экспертиза дорожно-транспортных происшествий на основе теории риска: Учебное пособие /В.В. Столяров: Сарат. гос. техн. ун-т, 1996. -176с.

- Столяров В.В. Совершенствование методов применения принципов технического регулирования в дорожной деятельности: моногр. /В.В. Столяров, А.П. Бажанов. – Пенза: ПГУАС, 2014. – 212 с.