УДК 539.3 (075)

ВЕРОЯТНОСТНЫЙ МЕТОД ОПТИМАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРЯМОУГОЛЬНОЙ РАМЫ

Кривулина Эльвира Федоровна1, Бабич Ангелина Алексеевна2, Воеводин Никита Александрович3

ФГБОУ ВО Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю. А., г.Саратов, РФ1

ФГБОУ ВО Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю. А., г.Саратов, РФ2

ФГБОУ ВО Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю. А., г.Саратов, РФ3

Аннотация. В статье исследованы задачи нагружения симметричной рамы, рассмотрены вопросы оценки ее надежности по устойчивости с позиций случайных процессов с заданной рабочей нагрузкой и нормативной надежностью. Выбрана корреляционная функция случайного процесса. Для решения задачи устойчивости использован энергетический подход. Приведен численный пример

Ключевые слова: рама, надежность, устойчивость, гибкость, вероятность

PROBABILISTIC METHOD of the OPTIMUM DESIGNING the SQUARE-WAVE FRAME

Krivulina Elivira1, Babich Angelina2, Voevodin Nikita3

Yuri Gagarin State Technical University of Saratov, RF1

Yuri Gagarin State Technical University of Saratov, RF2

Yuri Gagarin State Technical University of Saratov, RF3

Аnnotation. In article explored problems symmetrical loading frame, considered questions of the estimation to its reliability on stability of position of the casual processes by load and normative reliability. It Is Chose function of correlation of the casual process. For decision of the problem to stability is used energy approach. Example is solved

Keywords: frame, reliability, stability, flexibility, probability

Прямоугольные рамы являются весьма распространенным элементом конструкций в транспортном строительстве.

Одной из актуальных проблем строительной механики является снижение массы системы. Здесь имеется ряд направлений, одним из которых является определение рационального распределения материала вдоль оси.

Примем следующее условие оптимальности: полагаем, что в вероятностной постановке оптимальным случаем распределения напряжений по длине является случай равнонадежности.

Задачу будем решать при следующих ограничениях:

1. Нагрузка приложена статически.

2. Несущая способность и нагрузка являются независимыми случайными величинами.

3. Плотность материала принимается одинаковой по длине, поэтому закон изменения массы эквивалентен закону изменения объема.

4. Решение задачи ищем в рамках теории случайных величин.

В качестве примера рассмотрим раму, нагруженную равномерной случайной нагрузкой интенсивности q (рис. 1).

z

y

R1=2

D

q

R3=1

R2=1

A

C

B

y22

y11

z

Рис. 1

Величина нагрузки q подчиняется экспоненциальному закону распределения

| f(q)=λe−λq, | (1) |
| --- | --- |

с параметром λ=10−2 Нм.

Длина ригеля и стойки рамы равны l=2 м.

Профиль поперечного сечения – прямоугольник со сторонами b×h, подлежащих определению. Стержни рамы работают на изгиб. Ориентация сечения соответствует тому, что ось х – его нейтральная ось.

Несущая способность материала рамы случайна и подчиняется гамма-распределению

| f(R)=1α!β!Rαe−Rβ, | (2) |
| --- | --- |

где α=1, β=100 МПа.

Задана нормативная надежность рамы H=0,99.

Целью работы является поиск размеров поперечного сечения как функции длины стержня, при условии равной прочности и надежности по ригелю и стойке.

Определяем математическое ожидание нагрузки и несущей способности

| mq=1λ=110−2=100Нм, mR=β(α+1)=100(1+1)=200 МПа. | (3) |
| --- | --- |

Определяем параметр k для заданной надежности. Для заданных законов распределения нагрузки и несущей способности имеем [1]

| k=λβα+11−H1−α+11−H=10−2⋅108⋅0,011−0,01=1069=11,11⋅104 1м, | (4) |
| --- | --- |

Приложим к раме нагрузку интенсивностью q=1. Реакции опор в этом случае приведены на рис. 1.

Определяем функции изгибающего момента по участкам нагружения при q=1

1) на участке СД		М1(y1)=2y1		0≤y1≤2 м

2) на участке ВС		М1(z)=4−z		0≤z≤2 м

3) на участке ДВ		М1(y2)=y222		0≤y2≤2 м

Искомые законы изменения моментов сопротивления изгибу определяются по формулам

1) на участке ВС		W(z)=4−zk=9(4−z)106 м3

2) на участке ДС		W(y1)=2y1k=18y1106 м3

3) на участке АВ		W(y2)=y222k=y2222,22⋅104 м3

Зададим конкретное условие: пусть высота профиля поперечного сечения рамы h будет постоянна, а ширина сечения b варьируется.

B

q

q

q

q

y2

K

L

y1

C

Mизг

q

A

D

q

Рис. 2

В качестве конкретного примера расчета полагаем h=5⋅10−2 м=50 мм.

Определяем закон изменения ширины сечения b.

1) В точках А и Д имеем Wx=0, т.е. b=0.

2) В точке В имеем Wx=bh26=y2222,22⋅104 при y2=2 м,

откуда находим b=y2222,22⋅104⋅6h2=6⋅422,22⋅104⋅(5⋅10−2)2=43,2⋅10−3 м.

3) В точке С получаем

Wx=bh26=18y1106 при y1=2 м,

b=6⋅18⋅10−6⋅2(5⋅10−2)2=86,4⋅10−3 м.

Проведем оценку равнопрочности рамы. Схема нагрузки и эпюры изгибающего момента отражены на рис. 2 а, б.

1. Максимальный изгибающий момент в раме равен

Mmax=ql2.

2. Условие прочности рамы в опасном сечении имеет вид

Smax=MmaxWx≤R.

3. Определим максимальные напряжения в сечении С

SmaxC=MизгWx=ql2WxC=Mql26bh2=100⋅10−64⋅686,4⋅10−3(5⋅10−2)2=11,1 МПа.

4. Напряжение в сечении В равно

SmaxB=ql22WxB=100⋅10−64⋅62⋅43,2⋅10−3(5⋅10−2)2=11,1 МПа.

5. Определим напряжения в промежуточной точке К

SmaxK=qy222WxK=qly210618y2=100⋅10−62⋅10518=11,1 МПа.

6. Определим напряжения в промежуточной точке L

SmaxL=qly12WxK=qly110618y1=100⋅10−62⋅10518=11,1 МПа.

8,64 см

8,64 см

Рис. 3

Как видим из полученных расчетов, условие равнонадежности и равнопрочности рамы по всем стержням совпадают. Поскольку в опорных точках теоретически ширина сечения равна нулю, а в точках В и С различны, то конструктивно раму можно оформить как на рис. 3.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

- Арасланов А. М.Расчет элементов конструкций заданной надежности при случайных воздействиях М.: Машиностроение, 1987, 128 с.