УДК 656.01

ИЗМЕРЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ДОРОЖНОЙ СЕТИ С ПОМОЩЬЮ ПРИБОРОВ AMATA И LEICA DISTO

Кожуховская Людмила Яковлевна1, Полосухина Мария Валентиновна2, Мармилов Александр Юрьевич3

ФГБОУ ВО «Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.» Россия, Саратов1

ФГБОУ ВО «Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.» Россия, Саратов2

ФГБОУ ВО «Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.» Россия, Саратов3

Аннотация. В статье произведено исследование маршрута Ново – Астраханское шоссе - Большая Садовая, измерены основные характеристики дорожной сети и произведен анализ конфликтных ситуаций, а также предложены мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения.

Ключевые слова: категория дороги, дорожно-транспортное происшествие, безопасность, сертификация, интенсивность, скорость автомобиля.

MEASURING THE CHARACTERISTICS OF THE ROAD NETWORK WITH THE DEVICE AMATA AND LEICA DISTO

Kozhukhovskaya Lyudmila Yakovlevna1, Polosukhina Maria Valentinovna2, Marmilov Alexander Yuryevich3

Saratov State Technical University named after Yuri Gagarin, Russia, Saratov1

Saratov State Technical University named after Yuri Gagarin, Russia, Saratov2

Saratov State Technical University named after Yuri Gagarin, Russia, Saratov3

Annotation.In article probe of a route is made It is New – Astrakhanskoye Highway - Big Garden, the main characteristics of a road network are measured and the analysis of conflict situations is made, and also actions for traffic safety are offered.

Keywords: category of the road, road accident, safety, certification, intensity, car speed.

Безопасность дорожного движения является важным показателем уровня безопасности жизни человека в социальной среде. Соответствие характеристик дороги и транспортного средства, его скорости и габаритов обеспечивают организованное и безопасное дорожное движение, которое имеет большое значение. Решение транспортных проблем в комплексе с экономической, транспортной, строительной сферой должны обеспечивать максимально безопасное дорожное движение.

Объектом анализа данной статьи стал маршрут от Ново-Астраханского шоссе остановка «Красный мост» до улицы Большая Садовая остановка 2-ая Садовая, общей продолжительностью 2,4 километра. Одним из параметров дорожной сети является категория дороги.  Согласно классификации автомобильных дорог в соответствии с федеральным законом №257 от 8.11.2007 г. «Об автомобильных дорогах в дорожной деятельности в РФ» (таблица 1).

Таблица 1. Классификация дорог в соответствии с ФЗ №257.

| Категория автомобильной дороги |  | Расчетная интенсивность движения, приведенных ед./сут. |
| --- | --- | --- |
| IА (автомагистраль) |  | Св. 14000 |
| IБ (скоростная дорога) |  | Св. 14000 |
| Обычные дороги (нескоростные дороги) | IВ | Св. 14000 |
|  | II | Св. 6000 |
|  | III | Св. 2000 до 6000 |
|  | IV | Св. 200 до 2000 |
|  | V | До 200 |

Данная дорожная сеть относится ко второй категории со своей общей интенсивностью. Более подробно рассмотрим наиболее проблемный перекресток на этой дорожной сети, а именно Политехническая – Беговая. С помощью лазерного измерителя скорости и дальности с функцией фотофиксации «AMATA» и Лазерного дальномера Leica DISTO получаем данные о параметрах пересечения дорог, интенсивности и скоростном режиме транспортных средств. В таблицу 2 заносим измерения, который были произведены на данном участке, а именно: прямым направлением является улица Политехническая, ведущая в сторону Заводского района и поворот на Беговую улицу; обратным направлением является Политехническая улица из Заводского района и поворот направо на Беговую улицу. В каждом направлении была подсчитана интенсивность движения соответственно по каждому типу автомобиля: легковые, грузовые, маршрутные такси и автобусы. Также, пользуясь устройством Amata, были измерены скорости автомобилей, вследствие чего была вычислена средняя скорость по направлениям и типа автомобиля (таблица 3).

Таблица 2. Суточная интенсивность дорожного движения на пересечении дорог Политехническая – Беговая

| Прямое |  |  |  | Обратное |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Легковые | Грузовые | Автобусы | Маршрутки | Легковые | Грузов | Автобусы | Маршрутки |
| 15552 | 4608 | 576 | 2592 | 17304 | 2880 | 576 | 2304 |
| 11664 |  |  |  | 11532 |  |  |  |

Таблица 3. Средняя скорость движения на пересечении дорог Политехническая – Беговая

| Прямое |  |  |  | Обратное |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Легковые | Грузовые | Автобусы | Маршрутки | Легковые | Грузовые | Автобусы | Маршрутки |
| 34,125 | 26,5 | 43,5 | 45 | 36,1 | 39 | 39,5 | 31 |

Рисунок 1. Схема движения транспорта на пересечении дорог Политехническая и Беговая c учетом параметров дороги

Во время исследования было выяснено, что средняя длина проезжающий автомобилей от 3,5 – 13,6 метров, а средняя скорость 40-50 км/ч, а расстояние по осевой не более 1,5 - 2 метра. Для обеспечения безопасности движения между автомобилями должна соблюдаться определенная дистанция, примерно 3 – 5 метров. На данном участке наблюдается высокая плотность потока, равная 162 автомобилей в течение 5 минут в двух направлениях. Соответственно, сложность этого перекрестка заключается в том, что при передвижении самых различных типов транспорта и их грузоподъемности создаются опасные конфликтные точки. Грузовым автомобилям разрешается передвигаться по дороге данной категории, но учитывая особенности инфраструктуры, это однозначно влияет на высокую интенсивность движения среди пешеходов, из-за данных условий создается множество опасных ситуаций, которые могут перерасти в ДТП. Широта полос движения недостаточна для свободного поворота, что вызывает задержки транспорта на участке. Расширение проезжей части невозможно, в связи пересечением жилой зоны учебных корпусов и общежития СГТУ им.Гагарина Ю.А.

Исходя из выполненного исследования можно сделать вывод:

- Данную дорожную сеть из-за ее интенсивности и особенностей типов автомобилей, которые ей пользуются, необходимо сделать ее регионального значения.

- По маршруту Ново-Астраханского шоссе остановка «Красный мост» до улицы Большая Садовая остановка 2-ая Садовая проезжает в течение суток самые различные типы транспорта, такие как: легковые, общественный с грузоподъемностью от 3 – 14 тонн, грузовые от 6 – 16 тонн.

- Интенсивность движения около 23000 автомобилей в сутки.

- Автомобили большой грузоподъемности наиболее подвержены ДТП в конфликтных точках. Рекомендуется увеличить красный сигнал светофора на Политехничекой – 2-ой Комсомольский проезд и на светофоре напротив Политехнической на остановке СГТУ уменьшить красный сигнал светофора.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

- Официальный сайт AMATA [Электронный ресурс], URL: http://amata-sc.ru/ (дата обращения 04.10.16).

- Официальный сайт Leica [Электронный ресурс], URL: http://disto-leica.ru/ (дата обращения 04.10.16).

- Федеральный закон №257 от 8.11.2007 г. «Об автомобильных дорогах в дорожной деятельности в РФ» [Текст]. (дата обращения 04.10.16).