УДК 624:539.3

УСТОЙЧИВОСТЬ ПЛАТФОРМЫ ПРИ ДЕЙСТВИИ ВЕТРОВОЙ НАГРУЗКИ

Федоров Михаил Викторович

ФГБОУ ВО «Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.» Россия, Саратов, доцент кафедры «Теория сооружений и строительных конструкций», e-mail:cityfmv@mail.ru

Аннотация обсуждается устойчивость платформы при действии ветровой нагрузки. Все расчеты выполнены в запас прочности. Рекомендуется использовать предложенную методику для оценки напряженного состояния неинвентарных узлов и деталей решетчатой алюминиевой мачты типа МАР.

Ключевые слова: Устойчивость платформы, ветровая нагрузка, основание мачты, оттяжки, площадь сечения троса.

THE STABILITY OF THE PLATFORM UNDER WIND LOAD

Fedorov, Mikhail Viktorovich

FGBOU IN "Saratov state technical University named after Gagarin Yu. a." Russia, Saratov, associate Professor of" theory of structures and constructions", e-mail:cityfmv@mail.ru

Abstract  discusses the stability of the platform under wind load. All the calculations are performed in a margin of safety. It is recommended to use the proposed methodology for the evaluation of the stress state reinventory of parts and aluminum latticed mast type MAR.

Key words: Stability of the platform, the wind load, the mast base, guy wires, cross-sectional area of the cable.

Расчет мачты выполнен для массы Мm = 1000 кг. Высота мачты Н = 10 м.

Масса антенны Ма = 80 кг. Диаметр антенны Дп = 750 мм. Число антенн n = 2.

Высота основания мачты от земли Нз = 30 м.

Сечение мачты – равносторонний треугольник	 со стороной, а = 1080 мм.

Основание мачты – равносторонний треугольник со стороной а1 = 1530 мм.

Раскосы – 13 алюминиевых труб наружным диаметром d = 40 мм на каждой грани треугольной призмы мачты. Угол наклона оттяжки к горизонту B = 62о 21'.

Число оттяжек 3, которые расположены в плане с шагом через 120о. Диаметр троса оттяжки dотт = 9,2 мм. Площадь сечения троса по наружному диаметру Fтр = 31,9 мм. Диаметр высокопрочных болтов (ГОСТ 22356 – 77), крепящих мачту к основанию d = 20 мм. Наименьшее временное сопротивление болта R = 1100 Н/мм2 = 110 кг/ мм2 = 1100 МПа.

Значение размеров, указанных на рис. 1:

Нн = 935 + 400 = 1335 мм = 1,34 м;

L = 10 м; G = 10 кН; I = 3800 мм;

ам = 1080 мм; hм = 935 мм.

См = 312 мм;  hм = 820 мм;

Iа = 1500 мм;

аосн = 1530 мм;

Сосн = 442 мм; hосн = 1325 мм.

Рис 1. Расчетная схема подъема мачты.

Изменение величины Т0 = Тmax при других значениях начального подъема нижней грани мачты при использовании подвижного блока приведены в табл. 1.

Таблица 1

Подбор величины усилия Т0

| Ннач, м | Тmax, кН (кг) | Ннач, м | Тmax, кН (кг) | Ннач, м | Тmax, кН (кг) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,2 | 17,1 (1710) | 1,7 | 15,7 (1570) | 2,2 | 14,5 (1450) |
| 1,5 | 16,3 (1630) | 2,0 | 14,9 (1490) | 2,5 | 13,7 (1370) |
| 1,6 | 16,0 (1600) | 2,1 | 14,7 (1470) | - | - |

Подъем мачты выполняться в безветренную погоду.

Тогда усилие среза оси поворота равно

TÀð=TÀð2+TÀð2.									(1)

TА–р=31,82+13,52=34,5кΗ.								(2)

Усилие на один болт составит T.ð=34,52=17,3кН.

Ось поворота А состоит из двух высокопрочных болтов М 20 с площадью сечения Fб = 3,14 10-4 м2 .

Расчетное усилие, которое может быть воспринято одним болтом, равно

N=RBS⋅gB⋅A⋅nS ,									(3)

где 	RBS=0,38R=0,38⋅1100=418Мпа,

gв = 0,9 – коэффициент условий работы,

А = 3,14 10-4 м2 – площадь среза болта,

nS = 2 – число расчетных срезов одного болта.

Подставляя в (3) численные значения, получаем

N=418⋅106⋅0,9⋅3,14⋅10−4⋅2=236,3кН.							(4)

Tð=17,3кНN=236кН.								(5)

Прочность болтов оси поворота А достаточна.

Усилие среза оси блока имеет вид

TBð=T⋅2(1+Cosα+β2).									(6)

Здесь

g=arctgh-hla=arctg1,42-0,821,38=23o30'.						(7)

Максимальное значение перерезывающей силы при α = α0

TBð=26,5⋅2(1+Cos6019'+23030'2)=52.6кН.						(8)

Для   оси   блока  используется   высокопрочный   болт   М16  с RbS = 418 Мпа и Аб = 2,01 см2.

Расчетное усилие, которое может воспринять болт при двух поверхностях среза:

N=RåS⋅gå⋅A⋅nS=418⋅106⋅0,9⋅2,01⋅10−4⋅2=151кН

Условие прочности выполняется:

Tåð.max=52,6кН <Nå=151кН

Расчет прочности крепящих мачту к платформе болтов, проводим по следующей схеме.

Из условия равенства опрокидывающего ветрового момента МВ = 114 кНм и момента, создаваемого реакцией крепежного высокопрочного болта М 20, находим растягивающее усилие в болте по формуле:

MB=N⋅h.											 (9)

Отсюда	N=Måh=1141,325=86,0кН							(10)

(без учета предварительной затяжки).

Расчетное усилие высокопрочного болта равно

Nåð¸=Rt⋅An=1100⋅106⋅2,45⋅10−4=270кН.						(11)

При эксплуатации мачты оттяжки работают совместно с болтами, крепящими основание. Наиболее опасным является направление ветра в плоскости, образованной мачтой и одной из оттяжек. В этом случае на дополнительное растяжение работает одна оттяжка и один болт крепления основания мачты. Расчетная схема этого случая представлена на рис. 1.

Уравнение равновесия имеет вид:

MA=0; RåZ⋅h+TH⋅Cosβ−PB⋅H=0.						(12)

Уравнение совместной деформации

DlìÒÒH⋅Cosβ=Dlh .										 (13)

tgg=DlSh;DlìÒÒ=H⋅tgg⋅Cosβ .								 (14)

Или  DlìÒÒ=Hh⋅Dl⋅Cosβ .								 (15)

Так как	DlìÒÒ=T⋅lìÒÒEìÒÒ⋅FìÒÒ, Dl=RBZ⋅lEcn⋅Fcn,					 (16)

где Т – дополнительное усилие в оттяжках, возникающее от ветра; lотт = 5,17 м – длина оттяжки;	 Eотт = 1,58·105 Мпа – модуль упругости каната двойной свивки (оттяжка); Fотт = 31,9 мм2 – сечение оттяжки; Eотт = 2,06 1011Па    –    модуль упругости болта М 20; Fстт = 3.1410−4 м2 – сечение болта М 20; lб = 80 мм – длина болта.

Подставляя (16) в (15), получаем

T⋅lìÒÒEìÒÒ⋅FìÒÒ=RBZ⋅l⋅F⋅Hh⋅Cosβ.								 (17)

С учетом длины болта равной lб = 80 мм.				 (18)

T⋅5,171,58⋅1011⋅0,32⋅10−4=RBZ⋅0,08⋅6⋅0,46422,06⋅1011⋅3,14⋅10−4⋅0,944.						(19)

Выполнив вычисления, получим:

Т11,27 = RBZ0,0365.										 (20)

Отсюда	RBZ = 30,9кН (309 т).								 (21)

Т309⋅0,944+Т6⋅0,4642196= 0.							 (22)

Отсюда 	ТВ = 0,4 кН.									 (23)

Т = 0,4 + 8,31 + 5,8 = 14,5 кН.								 (24)

Здесь		ТВ = 0,4 кН. - натяжение от ветра; Т0 = 8,310 кН – монтажное натяжения оттяжки; Тt = 5,8 кН – увеличение натяжения оттяжки при понижении температуры (перепад t = 60о С).

Так как болтовые соединения являются шарнирными, то усилие в оттяжке при действии ветра составляет

Tå=PåCosβ=190,4642=40,9кН.								 (25)

Полное рабочее усилие в оттяжке равно

Т = То + ТВ + Тt = 8,3 + 40,9 + 5,8 = 55,0 кН (5,5 т)

Принимаем за расчетное усилие  Т = 55,0 кН.

Устойчивость платформы при действии ветровой нагрузки. Опрокидывающий ветровой момент равен Мо = 114 кНм .

Уравновешивающий момент от действия веса платформы и веса мачты

Mур = (Gпл + Gм)r,										 (26)

здесь r = 3 – плечо уравновешивающего момента (размеры платформы 6х6 м, центр тяжести находится в центре платформы,  т. е. r = 6/2 = 3 м).

Платформа состоит из 8 швеллеров N18, длиной 6 м каждый. Погонный вес швеллера – 16,3 кг/м (163 Н/м). Общий вес швеллеров равен

Gшв = 16,36⋅8=7,82 кН (782 кг)

Проемы между швеллерами закрыты двумя стальными настилами из листа 3´1200 мм и прутками из арматуры. Принимаем, что закрыты 3 проема листами 3´1200´6000 мм. Вес листов

Gл = 78503⋅0,003⋅1,2⋅6= 5090 н (509 кг)

Общий вес платформы Gпл = 7,82 + 5,09 = 12,91 кН (1291 кг).

Уравновешивающий момент от действия веса равен

Mур = 12,913 = 38,7 кНм.

Таким образом, равновесия опрокидывающего ветрового момента и компенсирующего момента от веса платформы с мачтой нет:

Мур = 38,7 кНм < Мв = 114 кНм.

Для компенсации ветрового момента необходимо дополнительное закрепление платформы. Это закрепление осуществляется 4 болтами М 20 за плиты покрытия. Все соединения платформы с плитами покрытия выполнены через промежуточную стойку из швеллера N18.

Расчетное усилие болта М 20 класса 4,8 на растяжение:

NB=RBt⋅ABn=160⋅106⋅2,45⋅10−4=39,2кН.						 (27)

Расчетное усилие болта на срез

NB=RBS⋅A⋅gB=160⋅106⋅2,45⋅10−4⋅0,9=35,3кН.					 (28)

Для удержания платформы от опрокидывания и горизонтального смещения достаточно двух болтов.

Расчетные усилия на анкерные стойки равны

Pð=T⋅Sinβ=55⋅0,8858=48,7кН,

Pð=T⋅Cosβ=55⋅0,4642=25,2кН.

Расчетное сопротивление болта класса 4,6 на срез R ВS = 150 Мпа. Расчетное усилие болта М 12 равно

NB=RBS⋅gB⋅A=150⋅106⋅0,9⋅0,91⋅10−4=12,3кН

Для заанкерования оттяжки необходимо

n=48,7⋅10312300=4 болта.

Из условия прочности на смятие

Nc≤Yd1⋅Rc⋅Ac.										 (29)

Площадь сжатия должна быть не менее

Ac³NcY⋅d1⋅Rc=48,7⋅1030,5⋅0,75⋅2,6⋅106=0,050м2 (500 см2).					 (30)

При четырех болтах диаметром 12 мм

A=45⋅4=1802<Ac=5002,

т.е. произойдет смятие кладки.

Анкер должен крепится к закладной детали (типа отрезка швеллера) длиной не менее 150 мм с площадью смятия стены 560 см2 .

При установке закладной детали необходим раствор кладки не ниже М75 и строго фиксированное положение самой закладной детали.

Прочность швеллера N5 (А = 6,16 см2), соединяющего анкерную стойку с закладной деталью, достаточна:

NB=RBt⋅gB⋅A=150⋅106⋅0,9⋅6,16⋅10−4=81,3í>Rð=48,7кН.

τw=Tβ⋅Kf⋅lw=55⋅1030,7⋅0,006⋅lw=13,1⋅106lw Па.						 (31)

Напряжение от изгиба вертикальной составляющей Рð= 48,7 кН при плече l = 0,09 м:

dBw=3⋅Pð⋅(β⋅Kf)⋅lw2=3⋅48,7⋅103⋅0,090,7⋅0,006⋅l1w2=3,13⋅106lw2 Па.

Напряжение от изгиба горизонтальной составляющей Р = 25,2 кН при плече l = 1,42 м

d2w=3⋅Pð⋅(β⋅Kf)⋅lw2=3⋅25,2⋅103⋅1,420,7⋅0,006⋅lw2=25,9⋅106lw2 Па.

dw=dBw+d2w=29,0⋅106lw2.								 (32)

Требуемая длина сварного шва определяется из условий прочности:

По металлу шва

d=tw2+dw2≤Rwf⋅gwf⋅gc.									 (33)

По металлу границы сплавления

d=tw2+dw2≤Rwz⋅gwz⋅gc.									 (34)

Здесь gс = 0,9 – коэффициент условий работы конструкции;

Kf = 6 мм – катет шва; βf = 0,7; βZ = 1 – коэффициенты, зависящие от марки стали, вида шва и т. д.;gwf = 1,0; gwz = 1,0 – коэффициенты условий работы шва; Kf = 0,006 м – катет шва (Kf = 6 мм). Используя (31), (32), (33), находим lw = 430 мм. Используя (31), (32), (34), получаем lw = 425 мм.

Вывод. Все расчеты выполнены в запас прочности. Рекомендуется использовать предложенную методику для оценки напряженного состояния неинвентарных узлов и деталей решетчатой алюминиевой мачты типа МАР.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

- СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия (с Изменениями N 1, 2), СП (Свод правил) от 29 августа 1985 года №20.13330.2010.- М.: ОАО "ЦПП", 2010.

- СНиП II-23-81* Стальные конструкции (с Изменениями), СП (Свод правил) от 14 августа 1981 года №16.13330.2010. Госстрой России. - М.: ФГУП ЦПП, 2005

- Г. А. Савицкий. Основы расчета радиомачт, - М: , Связьиздат, 1978.-216с.