УДК 69.002.5

ТЕХНОЛОГИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ  ДЛЯ УСТРОЙСТВА ГРУНТОЦЕМЕНТНЫХ СВАЙ-ДРЕН ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ  ДОРОЖНОГО ПОЛОТНА

О.Л.КУЗНЕЦОВА

ФГБОУ ВО «Саратовский государственный технический университет

имени Ю.А .Гагарина» г. Саратов

Аннотация: При строительстве автомобильных в ряде случаев возникает необходимость увеличения несущей способности слабых оснований дорожных насыпей В статье приводится описание нового оборудования с коническим секторным штампом для изготовления вертикальных свай-дрен из грунтоцемента,  обосновыается эффективность применения оборудования для работ по увеличению несущей способности дорожного полотна.

Ключевые слова: вертикальный дренаж, свая-дрена, оборудование для изготовления свай-дрен, секторный конический штамп

TECHNOLOGY AND EQUIPMENT FOR THE DEVICE JET PILES-DRAINS TO IMPROVE THE BEARING CAPACITY OF THE ROADWAY

O. L. KUZNETSOVA

Yuri Gagarin State Technical University of Saratov. Russia.

Abstract: in construction of roads in some cases there is a need to increase the bearing capacity of weak bases of road embankments. In the article the description of new equipment with conical pie stamp for making vertical piles-drains from gruntiest, justified  justified the effectiveness of the equipment for increase of the bearing capacity of the roadway.

Key words: vertical drain, pile-drain, equipment for production pile- drains, sector conical stamp

Проблема увеличения несущей способности слабых оснований  приобретает самостоятельное звучание и особую актуальность в случаях реконструкции участков автомобильных дорог, расположенных на слабых основаниях, когда требуется повысить капитальность дорожных одежд и жесткость дорожной конструкции в целом. Поэтому при строительстве автомобильных в ряде случаев возникает необходимость увеличения несущей способности слабых оснований дорожных насыпей. Для этих целей весьма эффективной оказалась использование конструкции из вертикальных песчаных свай-дрен, которые не только ускоряют процессы консолидации слабых грунтов основания, но изменяя условия работы грунта в слабом основании инженерных сооружений, способствуют уменьшению величины их конечных осадок. 	Это явление объясняется проявлением свайного эффекта, возникающего в слабом основании при наличии песчаных дрен, которые создают дополнительную несущую способность основанию автомобильной дороги.

В настоящее время в стротельной практике для устройства вертикальных дрен могут примняют следующие  технологии и оборудование:

- пробивка скважины специальным рабочим органом и запыпка скважины песком;

- вибропогружение обсадной трубы с раскрывающимся наконечником, ее заполнение песком и извлечение трубы;

- бурение скважин и засыпка их песком;

- погружение дренажных лент.

Все перечисленные технологии требуют применение бурильного оборудования для образования скважин и специального оборудования для засыпки их песком. Использование большого количества оборудования делает работы по возведению вертикальных свай-дрен  дорогостоящими и низкопроизводительными. 	Кроме того, песчаные сваи-дрены постепенно размываются почвенными водами и перестают выполнять функцию водооотведения.

В Саратовском Государственном Техническом Университете имени Гагарина Ю.А.  на кафедре «Строительные и дорожные машины и оборудование» проводились исследования оборудования для изготовления грунтоцементных свай. Новый способ изготовления грунтоцементных свай заключается в применении секторного конического штампа, совершающего сферическое движение (рисунок 1) [1,2,3]. Эффективность применения данного рабочего органа для изготовления грунтоцементных свай позволила предложить его для возведения вертикальных свай-дрен.

Рисунок 1 – Оборудование для изготовления свай-дрен из грунтоцемента на базе экскаватора

Рисунок 2  – Конический секторный рабочий орган для изготовления грунтоцементных свай-дрен

Оборудование для изготоления вертикальны свай-дрен  состоит из серийно выпускаемой буровой установки или экскаватора  и рабочего органа оригинальной конструкции (рисунок 1).

Рабочий орган выполнен в виде конического секторного штампа (рисунок 2)При вращении полого вертикального вала 1  в сторону, обеспечивающую погружение рабочего органа, штамп  под действием приложенного осевого усилия,  производит послойную срезку и  измельчение грунта заостренными кромками секторов 5. Одновременно в рабочую зону через патрубки 3  подается цементный раствор, который смешивается с разрыхленным грунтом. Дополнительное смешивание грунта с цементным раствором  также обеспечивается  лопастями 2, расположенными на валу 1.

При вращении вертикального вала в противоположном направлении происходит растормаживание обгонной муфты 4 , при этом штамп начинает совершать вращения вокруг собственной оси, которая  отклонена от оси приводного вала 1.

При одновременном воздействии на орган вертикальной статической нагрузки (уплотняющего усилия) и прецессирующего движения происходит периодическое накатывание секторов штампа на грунт, просыпающийся небольшими порциями в межсекторное пространство. Послойно, порциями уплотняя под собой грунт, рабочий орган, преодолевая уплотняющее усилие, постепенно выходит на поверхность, оставляя под собой столб уплотненного грунта – грунтовую сваю. Далее производится уплотнение следующего слоя.

В результате образуется тело сваи с более высоким коэффициентом фильтрации, чем окружающий грунт, следовательно,  может осуществляться процесс дренирования. Кроме того, цементация грунта  предотвратит размывание материала сваи, что делает её более долговечной, чем песчаные сваи-дрены.

В настоящее время проводятся исследования нового оборудования для изготовления  свай-дрен [4]. Целесообразность использования грунтоцементных свай, выполненных с применением секторного конического штампа,  для возведения свай-дрен подтверждается сравнением коэффициента фильтрации грунтовых вод грунтоцементного материала  и используемого в настоящее время песчаного заполнителя. Результаты исследований показали, что  коэффициент фильтрации уплотненного грунтоцементного материала  составляет  0,498∙10-5 см/сек, что соответствует коэффициенту фильтрации песка, используемого для заполнения сваи-дренны. Такие показатели  грунтоцементного материала  свидетельствуют об эффективности применения нового рабочего органа для возведения свай-дрен. Кроме того, предлагаемый способ позволяет  исключить применение большого количества вспомогательных машин, что позволить снизить стоимость изготовления  дренажных систем для повышения несущй способности дорожного полотна.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

.

1. Кузнецова О.Л., Кузнецов С.В., Танчик В.Е. Новые технологии и оборудование для укрепления потенциально нестабильных грунтов// Применение и фундаментальные исследования: тезисы докладов 2 Международной академической конференции,Сент-Луис.Миссури.США. -2013. – С.204-208

2. Кузнецова О.Л., Кузнецов С.В. Экспериментальные исследования ресурсосберегающей технологии крепления потенциально неустойчивых грунтовых массивов // Экология: синтез естественнонаучного, технического и гуманитарного знания: материалы ΙΙΙ Всерос. научн.практ. форума -  Саратов:СГТУ,2012 – С.51-52

3. Кузнецов С.В. Новая технология и оборудование для стабилизации потенциально неустойчивых грунтовых массивов//Вестник развития науки и образования – 2014, №1.- С.19-24

4.   Лопатников А.В., Кузнецова О.Л. Новое оборудование для устройства вертикального    дренажа из свай-дрен при возведении дорожного полотна// Научная мысль. – 2016. №3. –С.182-186