УДК 656.11

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ИНТЕНСИВНОСТЕЙ ДВИЖЕНИЯ

НА ДВУХПОЛОСНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ

Панкратова А.В.1, Абдулин К.Р.2, Вольготов В.В. 3, Павлова Д.А.4, Кириллов И.Д.5

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Саратовский государственный технический

университет имени Гагарина Ю.А.»1

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Саратовский государственный технический

университет имени Гагарина Ю.А.»2

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Саратовский государственный технический

университет имени Гагарина Ю.А.»3

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Саратовский государственный технический

университет имени Гагарина Ю.А.»4

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Саратовский государственный технический

университет имени Гагарина Ю.А.»5

Аннотация. Проведены результаты экспериментальных исследований по определению интенсивностей движения на двухполосных дорогах (по разностям фактической интенсивности и перспективной). Анализ интенсивностей движения показал, что их значения хорошо согласуются с нормальным законом распределения. Поэтому, для вывода основных формул теории риска, предназначенных для оценки риска назначения категории дороги и риска потери окупаемости проекта можно использовать нормальное распределение.

Ключевые слова: автомобильная дорога; фактическая интенсивность движения; перспективная интенсивность движения; категория дороги; закон распределения; риск назначения категории дороги

THE RESULTS OF EXPERIMENTAL STUDIES

BY DEFINITION OF THE TRAFFIC ON TWO-LANE ROADS

Pankratova A.V.1, Abdullin K. R.2, Vol'gotov V.V. 3, Pavlova D.A.4,  Kirillov I.D.5

Federal State-Funded Educational Institution of Higher Education

«Yuri Gagarin State Technical University of Saratov»1

Federal State-Funded Educational Institution of Higher Education

«Yuri Gagarin State Technical University of Saratov»2

Federal State-Funded Educational Institution of Higher Education

«Yuri Gagarin State Technical University of Saratov»3

Federal State-Funded Educational Institution of Higher Education

«Yuri Gagarin State Technical University of Saratov»4

Federal State-Funded Educational Institution of Higher Education

«Yuri Gagarin State Technical University of Saratov»5

Annotation. The results of experimental studies to determine the intensity of traffic on two-lane roads (the difference between the actual intensity and perspective). The analysis of traffic intensities showed that their values are in good agreement with the normal distribution law. Therefore, for the derivation of the basic formulas of the theory of risk, designed to assess risk purpose of road type and risk the loss of recoupment is possible to use a normal distribution.

Keywords: road; the actual traffic intensity; prospective traffic; road category; the distribution; risk category assignments of the road

В процессе определения перспективной интенсивности движения  возможно появление ошибок в связи с воздействием большого количества случайных факторов на этот показатель. В случае, когда значение перспективная интенсивность движения близко к границе двух категорий дорог, эта неточность (ошибка) может привести к ошибке назначения категории дороги.

В течение ряда лет на кафедре ТСТ выполнялась работа по определению фактической интенсивности движения на различных участках автомобильных дорог Саратовской области, а также  собирались и обрабатывались данные, полученные другими проектными и научными организациями (например, ОАО «ГипродорНИИ» Саратовский филиал, ФГУП СНПЦ «Росдортех» и др.) [2]. В процессе обработки полученных данных выполнялись сравнения фактических интенсивностей с банком данных по перспективной интенсивности движения в технико-экономических докладах (схемах развития сети дорог), технико-экономических обоснованиях и  проектах этих же дорог.

Из теории вероятности  известно, если разности  двойных измерений (отклонений) подчиняются какому-то закону распределению, то и само отклонение подчиняется этому же закону. В данном случае разность двойных отклонений это разность фактической интенсивности и перспективной интенсивности движения, приведенной в технических документах.

Для сравнения эмпирического закона распределения разностей (di) с теоретическими законами необходимо установить их среднее значение (dср) и среднее квадратическое отклонение (σd). В табл. 1 показана методика статистической обработки величин разностей di для II категорий дорог.

# Таблица 1

### Статистическая обработка разностей для II технической категории

| Разряды интервалов разностей | Середина разряда, um | Абсолют-ная частота, hm | Частич-ная сумма, Sm | Накоп- ленная частота, T | Сере-дина услов-ного интер-вала, м lm | ## Произведения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | lm⋅hm | lm2 | lm2⋅hm |
| (-4500)-(-3100) | -3800 | 3 | 3 | 3 | -3 | -9 | 9 | 27 |
| (-3100)-(-1700) | -2400 | 4 | 7 | 10 | -2 | -8 | 4 | 16 |
| (-1700)-(-300) | -1000 | 7 | 14 | 24 | -1 | -7 | 1 | 7 |
| (-300)-1100 | xa=400 | 18 | 32 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1100-2500 | 1800 | 9 | 41 | 97 | 1 | 9 | 1 | 9 |
| 2500-3900 | 3200 | 6 | 47 | 144 | 2 | 12 | 4 | 24 |
| 3900-5300 | uк=4600 | 5 | 52 | 196 | 3 | 15 | 9 | 45 |
|  |  | n=hm==52 | M=196 | T= 530 |  | B=12 |  | A=128 |

Применяя к данным табл. 1 мультипликативный метод, получаем:

- среднее значение величин разностей:

dср=xa+δn⋅B=400+140052⋅12=723шт;

- дисперсию:

σd2=δ2n−1⋅A−B2n=1400251⋅128−12252≈4812790шт2;

- среднее квадратическое отклонение:

σd≈2194шт.

По методу суммирования:

dср=uк−δ⋅Mn−1=4600−1400⋅19652−1=723шт;

σd2=δ2n−1⋅2⋅T−M−M2n=1400251⋅2⋅530−196−196252≈4812790шт2          σd≈2194шт.

Применяя к данным табл. 2 мультипликативный метод, получаем:

- среднее значение величин разностей:

dср=xa+δn⋅B=570+58060⋅(−27)=309шт;

- дисперсию:

σd2=δ2n−1⋅A−B2n=580259⋅211−(−27)260=1133782шт2;

- среднее квадратическое отклонение:

σd=1065шт.

В табл. 2 дан пример сравнения по критерию Пирсона χ2 эмпирического распределения с нормальным законом распределения. При этом было выполнено два условия:

- число разрядов принималось не менее 5;

- фактическая частота в разряде не менее 3 .

Для теоретического распределения число степеней свободы определяли по формуле:

ν=n−1=k−r,                                             (1)

где k- число разрядов (в табл.2 k=8);

r- число наложенных связей (для нормального распределения r=3).

В нашем случае ν=8-3=5 (для табл. 2).

Из таблиц χ2 [1] распределения при χ2=7,2 (см. табл. 2) и ν=5 выписываем вероятность P=0,21. Это показывает, что фактическая кривая распределения отклонений фактической интенсивности от перспективной соответствует нормальному закону распределения с оценкой удовлетворительно.

По критерию В.И.Романовского:

R=χ2−ν2⋅ν=7,2−52⋅5=0,69.

Таблица 2

Сравнение эмпирического распределения разностей с нормальным распределением

(II техническая категория)

| Разряды интервалов разностей | Абсо-лютная частота, hm | Вероятность попадания измерения в разряде, Pi | Теоретическое количество измерений в разряде nТ=Pin | χ2=hm−nТ2nТ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <(-3500) | 0 | 0,027127443 | 1,410627 | 1,410627 |
| (-3500)-(-2000) | 7 | 0,080154788 | 4,168049 | 1,924149 |
| (-2000)-(-500) | 7 | 0,181334792 | 9,429409 | 0,625917 |
| (-500)-1000 | 17 | 0,261617353 | 13,6041 | 0,847694 |
| 1000-2500 | 9 | 0,240777261 | 12,52042 | 0,98985 |
| 2500-4000 | 8 | 0,141350713 | 7,350237 | 0,057439 |
| 4000-5500 | 4 | 0,052908671 | 2,751251 | 0,566787 |
| >5500 | 0 | 0,014728979 | 0,765907 | 0,765907 |
|  | n=hi=52 | Pi= 1,00000000. |  | χ2=7,188371 |

Так как критерий Романовского меньше 3, то гипотеза о соответствии фактической кривой распределения нормальному закону распределения принимается.

Вероятность Pi в табл.2 вычисляли по формуле Симпсона при сравнении с любым законом распределения

Pi=авf(x)dx=в−а6⋅m[(У0+У2m)+2⋅(У2+У4+...+У2m−2)+

+4⋅(У1+У3+...+У2m−1)].                                         (2)

#### При  сравнении  с  нормальным  законом  распределения  применяли также формулу вида

Pi=Φxi+1−Xσ−Φxi−Xσ.                                             (3)

Аналогично проведена статистическая обработка разностей для III и IV категорий, а также сравнение эмпирического распределения разностей с нормальным распределением, которое показало хорошую сходимость с нормальным законом распределения. Следовательно, для вывода основных формул теории риска, предназначенных для оценки риска назначения категории дороги и риска потери окупаемости проекта можно использовать нормальное распределение [3].

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

- Аугусти Г. Вероятностные методы в строительном проектировании /Г. Аугусти, А. Баратта, Ф. Кашиати.–М. : Транспорт, 1988. – 584 с.

- Столяров В.В. Совершенствование методов применения принципов технического регулирования в дорожной деятельности: моногр. /В.В. Столяров, А.П. Бажанов. – Пенза: ПГУАС, 2014. – 212 с.

- Столяров В.В. Экспертиза дорожно-транспортных происшествий на основе теории риска: Учебное пособие /В.В. Столяров: Сарат. гос. техн. ун-т, 1996. -176с.