УДК 656.11

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОТЕРИ ОКУПАЕМОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ ПРОЕКТОВ НА ОСНОВЕ ТЕОРИИ РИСКА

Панкратова А.В.1, Мельников Н.И.2, Драгунова А.Г. 3

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Саратовский государственный технический

университет имени Гагарина Ю.А.»1

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Саратовский государственный технический

университет имени Гагарина Ю.А.»2

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Саратовский государственный технический

университет имени Гагарина Ю.А.»3

Аннотация. Для определения риска потери окупаемости транспортных проектов разработана компьютерная программа, которая позволяет определить как среднее значение NPV, так и риск потери окупаемости. Показаны входные параметры для программы и описание основных показателей, которые необходимы для расчета риска потери окупаемости.

Ключевые слова: автомобильная дорога; окупаемость транспортных проектов; чистая приведенная ценность проекта и его среднее квадратическое отклонение; риск потери окупаемости; генератор случайных чисел.

METHODOLOGY FOR DETERMINING THE LOSS OF PAYBACK

OF TRANSPORT PROJECTS BASED ON RISK THEORY

Pankratova A.V.1, Melnikov N.I.2, Dragunova A.G.3

Federal State-Funded Educational Institution of Higher Education

«Yuri Gagarin State Technical University of Saratov»1

Federal State-Funded Educational Institution of Higher Education

«Yuri Gagarin State Technical University of Saratov»2

Federal State-Funded Educational Institution of Higher Education

«Yuri Gagarin State Technical University of Saratov»3

Annotation. To determine the risk of loss of payback for transport projects, a computer program has been developed that allows you to determine both the average value and the risk of loss of payback. The input parameters for the program and a description of the main indicators that are necessary to calculate the risk of loss of payback are shown.

Keywords: road; recoupment of transport projects; the net present value of the project and its standard deviation; the risk of loss of recoupment; the random number generator.

При технико-экономическом сравнении вариантов строительства дороги определяющим критерием является значение чистой приведенной ценности проекта NPV. Наилучшим признается вариант, имеющий максимальное значение NPV за проектный срок эксплуатации, при условии, что процентная ставка при росте NPV не уменьшается, а риск потери окупаемости не возрастет. Характерная особенность этого показателя в том, что как критерий выбора варианта он применим и для вновь вводимых дорог, и для дорог, уже находящихся в эксплуатации. Вычисление NPV дает ответ об эффективности варианта в целом.

В СГТУ имени Ю.А. Гагарина на кафедре ТСТ разработана методика определения риска потери окупаемости транспортных проектов и предложена программа «NPV – Road», которая позволяет определить как среднее значение NPV, так и риск потери окупаемости. Эта программа  учитывает:

- изменение срока (n) и стоимости (Cстр) строительства, перспективной   интенсивности движения  (Nпр)   и  ставки  процента   (Е). В п. 3.3 [3, с.74]  показано создание и работа датчика случайных чисел. Специалист по экспертным оценкам назначает вероятности каждого из генерированных параметров;

- динамические характеристики транспортного потока: пропускная способность полос движения (Р); скорость и плотность движения отдельных пачек (групп) автомобилей;  плотность при заторе (qзат); средняя скорость и средняя плотность транспортного потока на каждой полосе движения без учета скорости и плотности движения отдельных пачек автомобилей. Формулы динамических характеристик транспортного потока были получены проф. В.В. Столяровым в результате интегрирования основного дифференциального уравнения теории следования за лидером [1, с.78]. На каждом из выбранных участков необходимо рассчитывать изменение скорости движения. Для этого, имея скорость в начале участка, а также задаваясь шагом изменения этой скорости, рассчитывают длину пути  S, который может пройти автомобиль изменяя таким образом скорость. Естественно, пройденный путь Sm  не совпадет в большинстве случаев с длиной участка. Путем очередного уменьшения скорости движения проверяется условие, когда сумма длин первоначального расчета Sm и последующего  Sm+1 превысит длину самого участка. Если условие выполняется, то переходят к расчету скорости в конце выделенного участка Vк, по предложенной в диссертационной работе  [3, с.83] формулах;

- динамические возможности автомобилей при преодолении подъемов (динамический фактор при полном или частичном открытии дроссельной заслонки). Водители в зависимости от цели поездки, заданного графика движения, психологических особенностей, как правило, полностью не реализуют динамические возможности автомобиля, изменяя степень открытия дроссельной заслонки [3, с.85]. Поэтому динамический фактор при 100% открытии дроссельной заслонки D будем снижать на коэффициент k, при этом получаем значение динамического фактора при частичном открытии дроссельной заслонки Dk;

- риски возникновения дорожно-транспортных происшествий при разъезде, опрокидывании, столкновении и наезде транспортных средств (в зависимости от дорожных условий и уровня загрузки дороги движением) [2, с.130].  На основе статистических данных по ДТП были определены вероятности возникновения перечисленных происшествий в зависимости от уровня удобства. Если на участке имеется разметка и отсутствует кривая в плане, то количество ДТП рассчитывается из  разъезда транспортных средств и наезда, потому что столкновения сводятся к нулю, когда нанесена разметка (авария может произойти только по причине несоблюдения правил дорожного движения или несовершенствования дорожных условий), а опрокидывание происходит из-за наличия радиуса на дороге, т.е. кривой в плане, вследствие чего на каждом выбранном участке дороги будут свои виды ДТП в зависимости от дорожных условий.

Исходными данными являются следующие параметры:

- категория дороги (существующей и проектной);

- геометрические параметры дороги (длина, уклон, радиусы в плане и профиле, наличие разметки, ширина проезжей части и покрытия, допуск на отклонение ширины покрытия);

- перспективный период сравнения вариантов;

- срок строительства;

- длина участка капитального ремонта;

- прирост и закон изменения интенсивности движения (существующий и проектный);

- доля транспортных средств в потоке (существующая и проектная);

- тип и состояние дорожной одежды;

- технические характеристики автомобилей (длина, ширина, колея, расчетная скорость, максимальная мощность двигателя, частота вращения коленчатого вала, передаточные числа главной передачи и коробки передач, радиус качения колес, коэффициент обтекаемости, высота автомобиля).

После того, как введены все исходные данные, вероятности и точность расчета Δσ, получаем для каждой итерации (которая включает k=200 случайных сгенерированных n,Cстр, Е и Nпр) среднее значение NPVi и его среднее квадратическое отклонение σNPVj.

Затем проводится дополнительно столько же итераций и по всем показателям NPVi (которых уже 2k) вычисляют уточненное значение среднего квадратического отклонения чистой приведенной ценности проекта σNPVj+1. В качестве условия удовлетворяющего заданной точности применяем следующего неравенства

σNPVj−σNPVj+1<Δ.

Если это условие выполнено, то σNPVj+1=σNPV. В противном случае последнее значение среднего квадратического отклонение исследуемого показателя считается предыдущим и выполняется еще k итераций. По всему объему показателей NPVi (которых уже 3k) вычисляют уточненное значение искомой величины и вновь проверяют условие.

Программа позволяет оценить эффективность проектного решения и рациональность использования назначения категории проектируемой дороги при любой точности расчета (Δσ).

Разработанная методика к показателям NPV дает дополнительную информацию инвестору о рисках, которым будет подвержен его капитал в процессе реализации проекта, а также позволяет избежать несоответствия геометрических и прочностных параметров дороги, требуемого уровня организации движения и других  транспортно-эксплуатационных качеств дороги.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

- Столяров В.В. Дорожные условия и организация движения с использованием теории риска: Учебное пособие. – Саратов: СГТУ, 1999.

- Столяров, В.В. Проектирование автомобильных дорог с учетом теории риска. Часть 1. – Саратов : Сарат. гос. техн. ун-т, 1994.

3.Усова Л.В. Повышение эффективности обоснования перспективной интенсивности движения и технической категории дороги с использованием теории риска: дис. канд. техн. наук. - Саратов, 2006.