УДК 332.821

О РАЗВИТИИ НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГОРОДСКИХ УЛИЦ И ДОРОГ

И.Е. Васильева

Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.

Аннотация. В статье освещены основные недостатки при проектировании городских улиц и дорог, а также недостатки проектов планировки жилых микрорайонов на примере г. Саратова, приведены примеры и указаны объективные причины возникших проблем. Нашла отражение современная нормативная законодательная база всех уровней как по градостроительному регулированию, так и по проектированию улично-дорожной сети, даны обоснованные предложения по ее развитию и пожелания проектировщикам.

Ключевые слова: улично-дорожная сеть (УДС), наземный пассажирский транспорт общего пользования (НПТОП), градостроительная документация, генеральный план, проекты планировки, расчетные параметры дорог, уровень автомобилизации, расчетная интенсивность движения

ON THE DEVELOPMENT OF THE REGULATORY 
FRAMEWORK FOR THE DESIGN OF CITY STREETS AND ROADS

I.E. Vasilyeva

Yuri Gagarin State Technical University of Saratov

Abstract. The article highlights the main shortcomings in the design of city streets and roads, as well as the shortcomings of residential neighborhood planning projects on the example of Saratov, examples are given and objective reasons for the problems that have arisen are indicated. The modern regulatory legal framework of all levels has been reflected both in urban planning regulation and in the design of the road network, reasonable proposals for its development and wishes to designers have been given.

Keywords: street and road network (UDS), ground passenger transport for general use (NPTOP), urban planning documentation, master plan, planning projects, estimated road parameters, level of motorization, estimated traffic intensity

Улично-дорожная сеть (УДС) – это часть территорий общего пользования в границах красных линий улиц, предназначенная для движения наземного транспорта и пешеходов, прокладки сетей инженерного оборудования и размещения зеленых насаждений. Национальным стандартом РФ определено, что дорога представляет собой комплекс транспортных и инженерных сооружений, предназначенных для движения сухопутного транспорта (ГОСТ Р 58033-2017. «Здания и сооружения») Поскольку проектирование городских улиц и дорог всех категорий при развитии города регламентируется законодательными и нормативными актами всех уровней, документами территориального планирования РФ и субъектов РФ, а также все проекты по развитию улично-дорожной сети проходят обязательную государственную экспертизу, то претензий к проектировщикам в принципе быть не может, кроме применения минимальных градостроительных (по ширине улиц в красных линиях) и дорожных параметров (по количеству полос движения и их ширине). СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», а также «Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Город Саратов» «утвержденные решением Саратовской городской Думы от 28 мая 2020 г. № 67-536, позволяют закладывать на уровне генплана и проекта планировки новых жилых районов большее количество полос с учетом перспективы.

Проектирование городских улиц и дорог является предметом градостроительной дисциплины и составной частью градостроительной документации. На территории общего пользования в границах красных линий улиц действие градостроительных регламентов не распространяется (ст. 36 п. 3 Градостроительного кодекса Российской Федерации), основные расчетные параметры улиц и дорог входят в состав местных нормативов градостроительного проектирования г. Саратова, которыми предельные границы красных линий магистральных дорог и улиц увеличены до 100 метров, улиц и дорог местного значения до 30 метров по сравнению с федеральными нормативами, что дает возможность проектировщикам на стадии проектов планировки закладывать параметры с учетом перспективы.

Практика развития улично-дорожной сети в новых микрорайонах показывает, что минимальные параметры улично-дорожной сети при проектировании новых микрорайонов в совокупности с ростом уровня автомобилизации населения приводят неизбежно к проблемам в ближайшем будущем. Кроме того, законодательство постоянно изменяется, и построенные по старым нормам жилые микрорайоны уже сегодня требуют реконструкции в целях повышения комфортности и безопасности проживания. Так как собственником городских улиц и дорог всех категорий является муниципальное образование «Город Саратов», то вопросы реконструкции улично-дорожной сети новых микрорайонах приходится решать уже сегодня за счет средств местного бюджета.

Наиболее острой сегодня является проблема организации парковочных мест, нормативы по уровню комфорта для многоквартирного жилья постоянного совершенствуются и составляют сегодня минимум 1 парковочное место на 1 квартиру (муниципальный уровень комфорта). Нехватка парковочных пространств при проектировании жилых микрорайонов неизбежно приводит к тому, что все проезды и улицы забиты легковыми автомобилями, что снижает пропускную способность и без того узких улиц, приводит к конфликтам жильцов во дворах жилых домов и неизбежно снижает уровень комфорта проживания в данных микрорайонах.

В микрорайоне «Цветочный» улицы Хрустальная и Самойловская не имеют уличного освещения и напоминают не улицы (судя по названию), а проезды к группам жилых зданий с двухсторонним движением в 2 полосы по 3 метра. Вроде минимальные нормы соблюдены, но на этих улицах совсем нет зон парковки (от 2,5 до 5,6 метров по местным нормативам), хотя круглосуточно летом и зимой вдоль этих улиц стоят автомобили, оставляя для проезда только 1 полосу. Для частного сектора проблем нет с таким проездом в 6 метров шириной, но на этих улицах справа и слева жилые трехэтажные многоквартирные дома, для которых должны быть предусмотрены парковочные места по существующему нормативу, которых нет вообще. Машины паркуют даже вдоль второстепенных проездов шириной 3,5 метра. Требуется расширение проезда вдоль улиц Хрустальной и Самойловской минимум на 2,5 метра (минимальный размер зоны парковки) и такая возможность есть за счет зеленой зоны и смещения тротуаров к торцам жилых домов. Такая же картина в микрорайоне 5-этажной жилой застройки «Русинвест» по ул. Исаева, где все проезды забиты машинами, а расчетная обеспеченность парковочными местами должна быть в 1,5 раза выше, чем в микрорайоне «Цветочный». Расстояние между домами в микрорайоне «Русинвест» минимально при плотной 5-этажной застройке, о комфорте проживания нет и речи, не случайно цены на вторичном рынке на квартиры в этих микрорайонах самые низкие в данной зоне.

По боковому проезду вдоль микрорайона Юбилейный движется наземный пассажирский транспорт общего пользования (НПТОП) в сторону ул. Исаева по ул. Федоровская, но проезд выполнен также по минимальным нормам в 2 полосы по 3 метра. Для движения наземного пассажирского транспорта общего пользования необходима ширина полосы 3,75 метра с организацией остановочных заездов, которые не были предусмотрены проектом. Ошибки проектирования сегодня устраняются и остановочные пункты для НПТОП организуются, но боковой проезд нуждается в уширении минимум на 1,5 метра за счет зеленой зоны между проездом и Усть-Курдюмским шоссе.

Магистральная дорога регулируемого движения 2-го класса Усть-Курдюмское шоссе также выполнена с минимальным количеством полос 2 для данной категории магистралей от сельскохозяйственного рынка до супермаркета «Леруа Мерлен». Такое сужение с трёх полос до двух между мостами порождает пробки в часы пик и уже сегодня сильно затрудняет движение вдоль динамично-развивающихся районов жилой застройки.

Хаотичное развитие улично-дорожной сети неизбежно приводит к проблемам, а именно она является пространственным каркасом застройки городов. Комплексные транспортные схемы и схемы организации дорожного движения при разработке градостроительной документации территориального планирования сегодня не разрабатываются, вместо их предусмотрены программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа (в развитие решений генерального плана). Данные программы не являются обязательным и самостоятельным документом, а только обосновывают решения генерального плана. Карты автомобильных дорог местного значения входят в состав генплана, но не являются обязательными и могут решением субъекта РФ исключаться из состава генплана и утверждаться местной администрацией. Это положение считаю ошибочным, так как генплан – основной стратегический документ по развитию города, а его каркасом является улично-дорожная сеть.

Считаем необходимым обеспечить на федеральном уровне стыковку нормативной базы городских магистральных дорог и загородных автомагистралей, так как их проектирование регулируется разными документами (СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги» и СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», СП 396.1325800.2018. «Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования») и в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации относится к разным уровням территориального планирования.

В развитие СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» [1] вышел СП 396.1325800.2018. «Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования» [2], согласно которому даны нормативы по пропускной способности 1 полосы движения. Данный норматив позволяет определить расчетную интенсивность движения, но не определяет предельные параметрами расчетной интенсивности движения по направлениям (привед. ед./ч и привед. ед./сут), которые в свою очередь позволят:

– обеспечить привязку городских магистральных дорог скоростного и регулируемого движения (обеспечивающих связь с загородными автомагистралями и удаленными объектами) к категориям СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги» [3];

– обеспечить расчет пропускной способности транспортных пересечений улиц и дорог разных категорий для целей обоснования выбора оптимальных видов пересечений и транспортных развязок в городах.

В развитие местных нормативов градостроительного проектирования считаю целесообразным закрепить для домов среднеэтажной застройки и выше обязательное требование по проектированию встроенных или подземных парковок. Подобный норматив может применяться и к точечной застройке кварталов старой жилой застройки, что позволит обеспечить требуемый уровень комфорта.

Повышение эффективности и безопасности городских улиц и дорог на уровне проектирования и эксплуатации обеспечивается целым комплексом мер – это учет перспектив развития при проектировании улично-дорожной сети, проектирование подземных, встроенных и многоуровневых парковок внутри микрорайонов жилой застройки, организацией выделенных полос для наземного пассажирского транспорта общего пользования на соответствующих категориях городских магистралей с остановочными карманами. Все эти меры позволят сделать новые микрорайоны города более комфортными, безопасными для проживания и передвижения транспорта. Вместо минимальных параметров городских улиц и дорог считаем целесообразным при проектировании закладывать не минимальные, а максимальные параметры, которые позволят длительное время использовать данные сооружения без реконструкции.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

- СП 42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

- СП 396.1325800.2018. Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования.

- СП 34.13330.2012. Автомобильные дороги.