УДК 625/73

ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ 1Р 228
СЫЗРАНЬ-САРАТОВ-ВОЛГОГРАД НА УЧАСТКЕ КМ 476+000 – КМ 486+000

С.И. Деревякина1, Э.Ю. Шмагина2

1начальник группы ООО «Проектмостореконструкция», г. Саратов

2Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.

Аннотация. В данной статье показаны основные проектные и строительные решения по капитальному ремонту участка автомобильной дороги. Рассмотрены мероприятия по подготовке территории строительства, решения по доведению геометрических параметров земполотна в поперечном профиле до соответствующих норм. Показаны варианты дорожной одежды, водоотвода. Рассмотрены также ремонт водопропускных сооружений, пересечений и примыканий, внедрение новых технологий, техники, конструкций и материалов.

Ключевые слова: автомобильная дорога, земляное полотно, водопропускные трубы, геометрические параметры, регенерация, асфальтобетон

THE MAIN DESIGN AND CONSTRUCTION SOLUTIONS 
FOR THE OVERHAUL OF THE HIGHWAY 1P 228
SYZRAN-SARATOV-VOLGOGRAD ON THE SECTION KM 476+000 – KM 486+000

S.I. Derevyakina1, E.Yu. Shmagina2

1Projectmostorekonstruction LLC, head of the group

2Yuri Gagarin State Technical University of Saratov, Saratov, Russia

Abstract. This article shows the main design and construction solutions for the overhaul of a section of the highway. The measures for the preparation of the construction site, solutions for bringing the geometric parameters of the excavation in the transverse profile to the appropriate standards are considered. The variants of the road surface and drainage are shown. The repair of culverts, intersections and junctions, the introduction of new technologies, equipment, structures and materials are also considered.

Keywords: highway, roadbed, culverts, geometric parameters, regeneration, asphalt concrete

В результате обследования автомобильной дороги 1Р 228 Сызрань-Саратов-Волгоград на участке км 476+000 – км 486+000 был сделан вывод о необходимости проведения капитального ремонта т. к. были выявлены несоответствие параметров поперечного профиля дороги III технической категории [2, 5], несоответствие параметров существующих пересечения и примыканий нормативным показателям, неудовлетворительное состояние покрытия дорожной одежды, водопропускных труб [1].

В данной статье рассмотрим основные проектные и строительные решения по капитальному ремонту данного участка.

Ремонт дороги предусматривается в пределах существующей полосы отвода без остановки движения и без устройства объездной временной дороги, на половине проезжей части «захватками» по 30 м в соответствии с ОДМ 218.6.014-2014 [4]. Перед началом ремонта необходимо выполнить следующие виды работ:

– оформление отвода земли в постоянное и временное пользование;

– восстановление оси трассы и искусственных сооружений;

– согласование с органами ГИБДД схемы организации движения на период ремонтных работ;

– снятие растительного грунта в местах временного и постоянного отвода земли.

Ось трассы полностью совмещена как в плане, так и в продольном профиле с осью существующего земполотна и по техническим параметрам соответствует в плане нормам дороги III категории, в продольном профиле – Ш и IV категории.

В составе капитального ремонта предусматривается доведение геометрических параметров земполотна до норм III категории в поперечном профиле, с уполаживанием крутизны откосов насыпи высотой до 3 м до крутизны 1:4. Изменение крутизны откосов выполняется за счет срезки лишней части обочины. После ремонта и усиления дорожной одежды обочины досыпаются до уровня покрытия.

Для предохранения обочин и откосов земполотна от размыва в местах насыпи высотой более 4 м, продольных уклонах свыше 30 ‰, затяжных вогнутых вертикальных кривых проектом предусмотрено устройство продольных прикромочных и поперечных лотков по откосам насыпи. На участках нулевых отметок и выемок, где по условиям продольного профиля: уклон более 30 ‰, необходимо устраивать прикромочные лотки, рассмотрено два варианта водоотвода с проезжей части, которые включают:

– вариант 1 – традиционный, с устройством прикромочных лотков. В связи с тем, что ГУ ГИБДД РФ применение прикромочных водоотводных лотков без дополнительных мер по обеспечению безопасности движения запрещено, в местах устройства лотков устанавливается металлическое барьерное ограждение. Для обеспечения водоотвода обочины на ширину 0,5-0,75 м укрепляются по типу остановочной полосы с асфальтобетонным покрытием. Кроме того, в зависимости от продольных уклонов укрепляются кюветы: щебневанием и бетоном.

– вариант 2 – с применением георешеток. Обочины на ширину 2 м укрепляются щебнем на толщину 0,15 м. На оставшуюся часть обочины 0,5 м, внутренний откос, дно и внешний откос кюветов укладывается георешетка. Георешетка на откосах и дне лотка кювета заполняется щебнем, на остальной части – растительным грунтом с посевом многолетних трав. В результате сравнения по стоимости был сделан вывод о том, что второй вариант более экономичен.

При сравнении вариантов принята георешетка марки ПГ30.10 ТУ 2246-001-18278121-98. В результате сравнения вариантов на участках нулевых отметок и выемок принят вариант с применением георешеток.

Откосы насыпи на всем протяжении ремонтируемого участка дороги укрепляются засевом трав по слою плодородного грунта.

Согласно контрольного учета интенсивности движения и данных по учету движения Етр = 236 МПа. Учитывая плохое состояние конструкции дорожной одежды, в проекте рассмотрено три варианта конструкции с учетом различных технологий и использования материалов от разборки (традиционное усиление слоями асфальтобетона, в силу низкой эффективности в данном случае, не рассматривалось, т. к. в данном случае появление отраженных трещин неизбежно):

Сравнение вариантов проведено комплексно на 1 км дороги.

Вариант 1 – применение способа холодной регенерации на глубину в среднем 16 см с добавлением новых материалов: щебня и вяжущих (вспененного битума в количестве 4 % и цемента 4 %); толщина регенерируемого слоя – 0,20 см; для усиления конструкции устраиваются два слоя асфальтобетона – крупнозернистого и мелкозернистого толщиной 6 и 5 см соответственно; укрепление обочин из новых материалов – щебня толщиной 15 см;

Вариант 2 – применение геосетки для исключения копирующих трещин; по выравнивающему слою устраиваются два слоя асфальтобетона – крупнозернистого и мелкозернистого толщиной 6 и 5 см соответственно; укрепление обочин из новых материалов – щебня толщиной 15 см;

Вариант 3 – разборка всей дорожной одежды и устройство по типу нового строительства; материалы от разборки используются для укрепления обочин. Часть материалов утилизируется. В результате сравнения по стоимости показал, что более экономичен первый вариант конструкции дорожной одежды. В результате сравнения принят вариант 1. Технология холодного ресайклинга (холодной регенерации) представляет собой, наряду с выравниванием поперечного профиля по покрытию, восстановление несущей способности и монолитности асфальтобетонных слоев конструкции дорожной одежды. Отличительной особенностью данной технологии является использование существующих слоев асфальтобетона, с добавками при необходимости нового скелетного материала и вяжущих. Устранение трещин в старом покрытии в результате его регенерации исключает появление отраженных трещин во вновь укладываемых слоях покрытия – усиления.

В связи с тем, что существующее покрытие находится в сильно изношенном, неудовлетворительном состоянии (сплошная сеть трещин на всю толщину асфальтобетонных слоев) в проекте принято:

– фрезерование на всю толщину асфальтобетонных слоев (в среднем 16 см);

– комплексное вяжущее в количестве 4 % вспененного битума и 4 % цемента. Вид вяжущего выбран по следующим причинам:

– по имеющемуся опыту применения технологии холодной регенерации производственными организациями, в результате технико-экономического сравнения вариантов по оптимальному составу смеси, при капитальном ремонте значительно поврежденных дорожных одежд с усилением ее на новый расчетный срок службы наиболее эффективным является комплексное вяжущее;

– смеси на основе комплексного вяжущего наиболее устойчивы к колееобразованию;

– данные смеси наиболее быстро формируются, что имеет большое значение по организации капитального ремонта без устройства объездной временной дороги;

– смесь наименее восприимчива к погодным условиям – кратковременный моросящий дождь не является помехой.

Устройство дорожной одежды производится в следующей последовательности:

1. На участках уширения в корыте устраиваются слои основания: песок толщиной 20 см и фракционированный щебень по методу заклинки толщиной 18 см. На участках затяжных спусков с продольными уклонами более 20 ‰, на участках вогнутых кривых и на участках выемок дополнительный слой основания из песка устраивается на всю ширину обочин с выходом на откосы земполотна [5].

2. Существующие асфальтобетонные слои разбираются методом холодного фрезерования.

3. Материал от фрезерования перемещается автогрейдером на обочину.

4. Существующее щебеночное основание профилируется под проектные отметки и поперечные уклоны с уплотнением, при этом срезка составляет 866 м3, досыпка – 5154 м3 (с учетом относительного коэффициента уплотнения).

5. Материал от фрезерования распределяется равномерным слоем с добавлением нового материала – щебня фракции 20-40 мм в количестве 40 %.

6. Повторное размельчение и перемешивание материала от фрезерования с добавленным новым материалом и вяжущими, распределение слоя с прикаткой.

7. Окончательное профилирование поверхности основания.

8. Окончательное уплотнение основания.

9. Устройство двухслойного асфальтобетонного покрытия: нижний слой – крупнозернистый пористый асфальтобетон марки II толщиной 6 см., верхний слой – мелкозернистый плотный асфальтобетон марки II тип Б толщиной 5 см.

Из опыта применения технологии холодной регенерации в Саратовской области и научно-исследовательских работ ФГУП СНПЦ «Росдортех» следует обратить внимание на следующие моменты:

– оптимальную смесь необходимо подбирать опытным путем, при этом гранулометрический состав производственных смесей материалов дорожной одежды после фрезерования значительно отличается от лабораторных смесей в сторону уменьшения крупных фракций и увеличения песчаных фракций (< 5 мм);

– при приготовлении смеси с оптимальной влажностью (2 %-5 %) сначала вводят вспененный битум, а после его равномерного распределения в смеси – цемент; количество вяжущих в проекте принято усредненное, соотношение и количество вяжущих определяется опытным путем;

– особое внимание следует уделять обеспечению оптимальной влажности, отличие влажности смеси от оптимальной приводит к снижению плотности и прочности;

– модуль упругости слоя составляет 300-800 МПа, в проекте модуль упругости принят 400 МПа.

В проекте предусматривается ремонт водопропускных труб: открылков, портальных стенок, ремонт или устройство укреплений русел. На всех трубах предусмотрено устройство укреплений откосов и берм. На ПК 52+68 подлежат замене открылки на входе и выходе. Ремонт предусмотрен полимербетоном и полимерраствором устройство укреплений русел. В основном длина труб – достаточна, удлинение – не предусматривается, за исключением на ПК 5+00 труба диаметром 1,0 м удлиняется справа на одно двухметровое звено, на ПК 26+75 труба удлиняется слева на одно трехметровое звено и справа на два двухметровые звенья.

Проектом предусмотрен ремонт существующих пересечения/примыканий с доведением их параметров до нормативных показателей.

В пределах закруглений дорожная одежда принята капитального типа с двухслойным покрытием из мелкозернистого асфальтобетона марки II тип Б толщиной 5 см и нижний слой пористый крупнозернистый асфальтобетон II марки толщиной 6 см, основанием фракционированный щебень по методу заклинки толщиной 34 см на дополнительном слое основания – песок 20 см. На оставшейся длине съездов дорожная одежда принята переходного типа с щебеночным покрытием толщиной 18 см.

Пересечения и примыкания, используемые в качестве съездов в поле приняты простого типа 3-Г-1 и 3-Г-2 соответственно.

Отдельные трубы под съездами переустраиваются, удлиняются. Две трубы устраиваются вновь.

Оценка безопасности движения по дороге проектных решений проведена согласно ОДМ 218.4.005-2010 [3] методами коэффициентов безопасности и аварийности, также определены максимально возможные скорости расчетного автомобиля и потока и, составляют:

| коэффициент безопасности | 0,7 |
| --- | --- |
| коэффициент аварийности | 1,2-11,4 |
| скорость расчетного автомобиля (км/час) | 100-120 |
| скорость потока (км/час) | 30-88 |

Для организации и безопасности дорожного движения в проекте согласно ГОСТ 23457-86 предусматривается установка следующих средств организации движения:

| – дорожных знаков (шт.) | 94 |
| --- | --- |
| – дорожной разметки (км) | 34,68 |
| – дорожного ограждения I группы (м) | 5205,81 |

При ремонте дорожной одежды принят метод холодной регенерации с фрезерованием всего слоя асфальтобетонного покрытия. Применение данной технологии имеет, помимо экономического эффекта, также экологический эффект: отпадает необходимость утилизации материалов от разборки.

На участках нулевых отметок и выемок, где по условиям продольного профиля: уклон более 30 ‰, необходимо устраивать прикромочные лотки укрепление части обочины и откосов предусмотрено георешеткой. Данное решение, помимо экономического эффекта, позволяет отказаться от барьерного ограждения, что облегчает зимнее содержание и исключает сужение земполотна.

Полоса постоянного отвода под существующей автодорогой составляет 24-25 м. Существующий отвод составляет 23,9 га; фактический отвод составляет 28,6 га.

Дополнительно в постоянное пользование необходимо отвести 4,67 га. Отвод земель во временное пользование составляет 19,5 га: сосредоточенный резерв грунта не требуется.

После проведения всех видов строительных работ временно занимаемые земли подлежат рекультивации.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

- Деревякина С.И., Шмагина Э.Ю. Исследование состояния участка автомобильной дороги 1Р 228 Сызрань-Саратов-Волгоград на участке км 476+000 – км 486+000. URL: http://trts.esrae.ru.

- ГОСТ Р 52399-2005. Геометрические элементы автомобильных дорог.

- ОДМ 218.4.005-2010. Отраслевой дорожный методический документ. Рекомендации по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах https://docs.cntd.ru/document/1200084056.

- ОДМ 218.6.014-2014. Отраслевой дорожный методический документ. Рекомендации по организации движения и ограждения мест производства дорожных https://docs.cntd.ru/document/1200114360?ysclid=ls2st4d08w235680302.

- СП 34.13330.2021. Свод правил. Автомобильные дороги. СНиП 2.05.02-85*» (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 09.02.2021 № 53/пр).

- СП 35.13330.2011. Актуализированная редакция СНиП 2.05.03-84*