УДК 656.11

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА ТРАНСПОРТНОГО СООРУЖЕНИЯ

А.В. Панкратова, А.Д. Ковалев, Р.Р. Алекян

Саратовский государственный технический

университет имени Гагарина Ю.А.

Аннотация. В работе определяют основные показатели эффективности инвестиционного проекта: чистая приведенная ценность проекта и внутренняя норма рентабельности. Применив к данным показателям вероятностную модель, основанную на теории риска, можно установить риск и надежность данного проекта.

Ключевые слова: инвестиционный проект, чистая приведенная ценность проекта, внутренняя норма рентабельности, риск, надежность

DETERMINING THE MAIN EFFICIENCY INDICATORS 
OF AN INVESTMENT PROJECT OF A TRANSPORT FACILITY

A.V. Pankratova, A.D. Kovalev, R.R. Alekyan

Yuri Gagarin State Technical University of Saratov

Abstract. The work determines the main performance indicators of the investment project: the net present value of the project and the internal rate of return. By applying a probabilistic model based on risk theory to these indicators, it is possible to establish the risk and reliability of this project.

Keywords: investment project, the net present value of project, internal rate of return, risk, reliability

В процессе исследовании инвестиционных проектов, как показывает мировая практика, используются подходы Всемирною Банка, методика ЮНИДО. Методы оценки эффективности проекта подразделяются на две группы, основанные на дисконтированных и учетных финансовых ресурсов. Выбор метода определяется сроками осуществления проекта, размером инвестиций, наличием альтернативных проектов и другими факторами. Наиболее часто для оценки эффективности проектов применяют методы, основанные на дисконтированных ресурсах, поскольку они значительно более точны, так как учитывают различные виды инфляции, изменения процентной ставки, нормы доходности и т. д. К этим показателям относят метод индекса рентабельности, метод чистой текущей стоимости (приведенной ценности), метод внутренней нормы доходности (рентабельности) и метод текущей окупаемости.

Для российских условий имеются Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов [3], которые исправили и дополнили Методические рекомендации по оценке инвестиционных проектов и их отбору для финансирования [3]. Данные рекомендации конкретизированы (применены) в дорожном хозяйстве в качестве отраслевого дорожного методического документа – Руководство по оценке экономической эффективности [1].

Как было показано в первой главе, в качестве основных показателей эффективности инвестиционного проекта устанавливают:

- финансовую (коммерческую) эффективность, учитывающую финансовые последствия для участников проекта;

- бюджетную эффективность, учитывающую финансовые последствия для бюджетов всех уровней;

- народнохозяйственную экономическую эффективность, учитывающую затраты и результаты (выгоды), выходящие за пределы прямых финансовых интересов участников проекта и допускающие стоимостное выражение.

Чистая приведенная ценность проекта (net present value – NPV) представляет собой разницу между дисконтированными выгодами и дисконтированными затратами, а внутренняя норма рентабельности (IIR) – подбор такой величины ставки дисконтирования, при которой чистая приведенная ценность инвестиционного проекта обращается в ноль.

Поскольку к этим показателям в методических указаниях [1] относятся как к детерминированным (однозначно определенным) и не учитывают, что они могут оказаться невыполнимы из-за ряда причин, таких как изменение затрат на строительство (под воздействием погодных условий, роста стоимости дорожно-строительных материалов, строительной техники и т. д.), а выгоды в процессе эксплуатации могут сократиться (с уменьшением спроса на транспортные услуги), предлагаем применять к показателям NPV и IRR вероятностную модель, основанную на теории риска. В этой модели учитывается также, что стоимость строительства зависит от ошибок в определении перспективной интенсивности движения. Это даст дополнительную информацию инвестору о рисках, которым подвержен его капитал в процессе реализации проекта [3].

Если распределения вероятностей, показанные на рисунке а, соответствуют нормальному закону, то интегральное распределение (см. рисунок б) надежности вложения капитала можно установить по формуле:

,	(1)

где  – интегральное распределение надежности результатов проекта (вероятность того, что инвестиции, вложенные в проект, окупятся);

– интеграл вероятности (функция Лапласа), определяемый по приложению 1 в работе [2] в зависимости от величины подынтегральной функции ;

– текущее значение чистой приведенной ценности, которая определяется при конкретных значениях исходных данных;

– среднее квадратическое отклонение параметра ;

– среднее квадратическое отклонение параметра  (когда );

– суммарное среднее квадратическое отклонение чистой приведенной ценности проекта, учитывающее изменение внутренней нормы рентабельности за период эксплуатации проекта.

В формуле (1)  и  устанавливаются методом Монте-Карло [1], который позволит без предварительного вычисления параметров  и  получить значение  и уменьшит число итераций вдвое
(на 600-800 циклов).

На рисунке а, б  является средним значением текущей чистой приведенной ценности проекта.

а

б

Дифференциальное (a) и интегральное (б) распределение вероятностей

чистой приведенной ценности проекта

Зная, что риск потери инвестиций связан с уровнем надежности вложения капитала зависимостью , получаем

,	(2)

где  – риск результатов проекта (вероятность потери капитала);

,  и  – то же, что и в формуле (1).

Анализ формул (1) и (2) показал, что если:

<, то==;

=, то ==;

>, то ==.

Формула (2) показывает какова вероятность потери капитала (например, при > вероятность потери минимальна и значит, инвестор при таком выборе получит выгоды, которые без анализа риска были бы упущены). Поэтому анализ риска расширяет возможности существующих методов и тем самым позволяет инвестору отказаться от необоснованных затрат.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

- Руководство по прогнозированию интенсивности движения на автомобильных дорогах (для опытного применения): отраслевой дор. метод. док.: утв. Распоряжением Минтранса России 19.06.2003 № ОС – 555-р.

- Столяров В.В. Экспертиза дорожно-транспортных происшествий на основе теории риска: учеб. пособие. – Саратов: Сарат. гос. техн. ун-т, 1996. – 176 с.

- Столяров В.В., Бажанов А.П. Совершенствование методов применения принципов технического регулирования в дорожной деятельности: монография. – Пенза: ПГУАС, 2014. – 212 с.