УДК 656.11

АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНТЕНСИВНОСТИ ДВИЖЕНИЯ НА ДВУХПОЛОСНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ

А.В. Панкратова, Г.И. Пашаев, Н.С. Настич, Т.Д. Худойбердиев

Саратовский государственный технический

университет имени Гагарина Ю.А.

Аннотация. Представлен анализ существующих методов определения интенсивностей движения на двухполосных дорогах (по разностям фактической интенсивности и перспективной). В результате анализа интенсивностей движения получено, что их значения хорошо согласуются с нормальным законом распределения. Поэтому, для вывода основных формул теории риска, предназначенных для оценки риска назначения категории дороги и риска потери окупаемости проекта можно использовать нормальное распределение.

Ключевые слова: автомобильная дорога; фактическая интенсивность движения; перспективная интенсивность движения; категория дороги; закон распределения; риск назначения категории дороги

ANALYSIS OF EXISTING METHODS

FOR DETERMINING TRAFFIC INTENSITY ON TWO-LANE ROADS

A.V. Pankratova, G.I. Pashaev, N.S. Nastich, T.D. Khudoiberdiev

Yuri Gagarin State Technical University of Saratov

Abstract. An analysis of existing methods for determining traffic intensity (based on the differences between the actual and prospective intensity) is presented. As a result of the analysis of traffic intensities, it was found that their values are in good agreement with the normal distribution law. Therefore, to derive the basic formulas of risk theory designed to assess the risk of assigning a road category and the risk of loss of project payback, a normal distribution can be used.

Keywords: road; the actual traffic intensity; prospective traffic; road category; the distribution; risk category assignments of the road

При определении перспективной интенсивности движения возможно появление ошибок в связи с воздействием большого количества случайных факторов на этот показатель. В случае, когда значение перспективная интенсивность движения близко к границе двух категорий дорог, эта неточность (ошибка) может привести к ошибке назначения категории дороги.

В течение ряда лет на кафедре ТСТ выполнялась работа по определению фактической интенсивности движения на различных участках автомобильных дорог Саратовской области, а также собирались и обрабатывались данные, полученные другими проектными и научными организациями (например, ОАО «ГипродорНИИ» Саратовский филиал, ФГУП СНПЦ «Росдортех» РОСАВТОДОРА и др.) [2]. В процессе обработки полученных данных выполнялись сравнения фактических интенсивностей с банком данных по перспективной интенсивности движения в технико-экономических докладах (схемах развития сети дорог), технико-экономических обоснованиях и проектах этих же дорог.

Из теории вероятности известно, если разности двойных измерений (отклонений) подчиняются какому-то закону распределению, то и само отклонение подчиняется этому же закону. В данном случае разность двойных отклонений это разность фактической интенсивности и перспективной интенсивности движения, приведенной в технических документах.

Для сравнения эмпирического закона распределения разностей () с теоретическими законами необходимо установить их среднее значение () и среднее квадратическое отклонение (). В табл. 1 показана методика статистической обработки величин разностей  для II категорий дорог.

Таблица 1

Статистическая обработка разностей для II технической категории

| Разряды интервалов разностей | Середина разряда, | Абсолютная частота, | Частичная сумма, | Накопленная частота, | Середина условного интервала, м | Произведения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (-4500)-(-3100) | -3800 | 3 | 3 | 3 | -3 | -9 | 9 | 27 |
| (-3100)-(-1700) | -2400 | 4 | 7 | 10 | -2 | -8 | 4 | 16 |
| (-1700)-(-300) | -1000 | 7 | 14 | 24 | -1 | -7 | 1 | 7 |
| (-300)-1100 | 400 | 18 | 32 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1100-2500 | 1800 | 9 | 41 | 97 | 1 | 9 | 1 | 9 |
| 2500-3900 | 3200 | 6 | 47 | 144 | 2 | 12 | 4 | 24 |
| 3900-5300 | 4600 | 5 | 52 | 196 | 3 | 15 | 9 | 45 |
|  |  |  | 196 | 530 |  | 12 |  | 128 |

Применяя к данным табл. 1 мультипликативный метод, получаем:

– среднее значение величин разностей:

;

– дисперсию:

;

– среднее квадратическое отклонение:

.

По методу суммирования:

;

.

Применяя к данным табл. 2 мультипликативный метод, получаем:

– среднее значение величин разностей:

;

– дисперсию:

;

– среднее квадратическое отклонение:

.

В табл. 2 дан пример сравнения по критерию Пирсона  эмпирического распределения с нормальным законом распределения. При этом было выполнено два условия:

- число разрядов принималось не менее 5;

- фактическая частота в разряде не менее 3.

Для теоретического распределения число степеней свободы определяли по формуле:

,	(1)

где  – число разрядов (в табл. 2 8);

– число наложенных связей (для нормального распределения 3).

В нашем случае 8-3=5 (для табл. 2).

Из таблиц  [1] распределения при  = 7,2 (см. табл. 2) и 5 выписываем вероятность  = 0,21. Это показывает, что фактическая кривая распределения отклонений фактической интенсивности от перспективной соответствует нормальному закону распределения с оценкой удовлетворительно.

По критерию В.И. Романовского

.

Таблица 2

Сравнение эмпирического распределения разностей 
с нормальным распределением (II техническая категория)

| Разряды интервалов разностей | Абсолютная частота, | Вероятность попадания измерения в разряде, | Теоретическое количество измерений в разряде |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <(-3500) | 0 | 0,027127443 | 1,410627 | 1,410627 |
| (-3500)-(-2000) | 7 | 0,080154788 | 4,168049 | 1,924149 |
| (-2000)-(-500) | 7 | 0,181334792 | 9,429409 | 0,625917 |
| (-500)-1000 | 17 | 0,261617353 | 13,6041 | 0,847694 |
| 1000-2500 | 9 | 0,240777261 | 12,52042 | 0,98985 |
| 2500-4000 | 8 | 0,141350713 | 7,350237 | 0,057439 |
| 4000-5500 | 4 | 0,052908671 | 2,751251 | 0,566787 |
| >5500 | 0 | 0,014728979 | 0,765907 | 0,765907 |
|  |  | = 1,00000000 |  | 7,188371 |

Так как критерий Романовского меньше 3, то гипотеза о соответствии фактической кривой распределения нормальному закону распределения принимается.

Вероятность  в табл. 2 вычисляли по формуле Симпсона при сравнении с любым законом распределения

.	(2)

При сравнении с нормальным законом распределения применяли также формулу вида

.	(3)

Аналогично проведена статистическая обработка разностей для III и IV категорий, а также сравнение эмпирического распределения разностей с нормальным распределением, которое показало хорошую сходимость с нормальным законом распределения. Следовательно, для вывода основных формул теории риска, предназначенных для оценки риска назначения категории дороги и риска потери окупаемости проекта можно использовать нормальное распределение [3].

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

- Аугусти Г., Баратта А., Кашиати Ф. Вероятностные методы в строительном проектировании. – М.: Транспорт, 1988. – 584 с.

- Столяров В.В., Бажанов А.П. Совершенствование методов применения принципов технического регулирования в дорожной деятельности: монография – Пенза: ПГУАС, 2014. – 212 с.

- Столяров В.В. Экспертиза дорожно-транспортных происшествий на основе теории риска: учебное пособие. – Саратов: Сарат. гос. техн. ун-т, 1996. – 176 с.