# УДК 625.745.2

расчет максимальных расходов воды на водотоках и оценка пропускной способности водопропускных труб 
на автомобильной дороги Р-158 Нижний Новгород – Арзамас – Саранск – Исса – Пенза – Саратов на участке км 612+500 – 
км 616+914 в Саратовской области

# Р.М. Ющенко

Саратовский национальный исследовательский 
государственный университет имени Н.Г. Чернышевского

Аннотация. В статье представлен расчет максимальных расходов воды от половодья и дождевого паводка на водотоках и оценена пропускная способность водопропускных труб на автомобильной дороги Р-158 Нижний Новгород – Арзамас – Саранск – Исса – Пенза – Саратов на участке км 612+500 – км 616+914 в Саратовской области.

Ключевые слова: автомобильная дорога, гидрографические характеристики, водопропускные сооружения, временный водоток, максимальный расход воды, гидрологический режим

CALCULATION OF MAXIMUM WATER DISCHARGE IN WATER COURSES AND ASSESSMENT OF THE CAPACITY OF CUTTERS ON THE R-158 HIGHWAY NIZHNIY NOVGOROD – ARZAMAS – SARANSK – ISSA – PENZA – SARATOV 
IN THE SECTION OF KM 612+500 – KM 61 6+914 IN SARATOV REGION

R.M. Yushchenko

Saratov National Research State University named after N.G. Chernyshevsky

Abstract. The article presents a calculation of the maximum water flow from floods and rain floods on watercourses and assesses the capacity of culverts on the R-158 highway Nizhny Novgorod – Arzamas – Saransk – Issa – Penza – Saratov in the section km 612 + 500 – km 616 + 914 in Saratov region.

Keywords: highway, hydrographic characteristics, culverts, temporary watercourse, maximum water flow, hydrological regime

Водопропускные трубы – это инженерное сооружение, укладываемое в теле насыпи для пропуска водного потока.

Широкое использование труб вызвано следующими факторами:

– Трубы можно располагать при любых сочетаниях плана и продольного профиля дороги.

– Трубы не стесняют проезжую часть и обочины.

– Трубы не требуют изменения покрытия в дорожной одежде. На мостах иногда прихо-дится применять иной тип покрытия, чем на подходах.

– При пересечении глубоких оврагов часто приходится увеличивать длину моста, что значительно дороже, чем возведение высокой насыпи.

– Трубы строят полностью сборными из железо-бетонных, бетонных или металлических элементов, что позволяет пользоваться кранами малой грузоподъѐмности.

Для полноценной работы автомобильной дороги пересекаемой водным объектом необходимо в теле земляного полотна установить водопропускную трубу соответствующего размера, способную пропустить весь расчетный расход водотока и не допустить переувлажнения и разрушения земляного полотна автодороги.

Водопропускные сооружения проектируют на пропуск расчетного максимального рас-хода воды заданной вероятности превышения.

Для назначения отверстия водопропускной трубы необходимо определить максимальный расход воды расчетной обеспеченности от половодья и дождевого паводка водного объекта и выявить максимальный из них.

В процессе работы были рассчитаны расчетные расходы воды от половодья и дождевого паводка на водотоках и оценена пропускная способность водопропускных труб на автомобильной дороги Р-158 Нижний Новгород – Арзамас – Саранск – Исса – Пенза – Саратов на участке км 612+500 – км 616+914 в Саратовской области.

Так как участок автомобильной дороги второй технической категории, то расчетный расход воды определяется с 2 % обеспеченностью [2].

Автомобильная дорога Р-158 Нижний Новгород – Арзамас – Саранск – Исса – Пенза – Саратов на участке км 612+500 – км 616+914 в Саратовской области», пересекает 4 периодических водотока. Сток в пересекаемых логах наблюдается в период прохождения половодья и паводков.

В ходе работы были определены гидрографические характеристики водосборов водных объектов, пересекаемых осью автодороги на участке изыскания, приведённые в табл. 1.

Таблица 1

Гидрографические характеристики водосборов водотоков, 
пересекаемых автомобильной дорогой на участке изысканий

| № п/п | ПК,+ | Название водотока | Площадь водосбора, км2 | Длина от истока до створа, км | Общая длина, км | Уклон лога, / водосбора, ‰ | Залесен-ность, % | Заболо- ченность, % | Озёр-ность, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 22+75,8 | Овраг Крутой | 1,68 | 1,46 | 1,87 | 13,27/24,90 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 29+2,5 | лог | 0,23 | 0,57 | 0,89 | 25,27/27,40 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 30+60 | лог | 0,18 | 0,44 | 0,97 | 26,47/28,80 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 34+77,4 | лог | 0,18 | 0,46 | 1,14 | 26,77/27,70 | 0 | 0 | 0 |

Автодорога на участке изысканий имеет пересечение с 4 водопропускными сооружениями, водопропускными трубами, характеристики которых приведены в таблице ниже.

Таблица 2

Характеристики водопропускных сооружений

| № п/п | ПК | Название объекта | Отверстие трубы, м | Длина трубы, м | Уклон, ‰ | Отметка входа (низ трубы) м БС | Отметка выхода (низ трубы), м БС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 22+75,8 | Овраг Крутой | 1,5 ж/б | 21,50 | 21,38 | 123,79 | 123,32 |
| 2 | 29+2,5 | лог | 1,0 ж/б | 17,50 | 22,28 | 127,05 | 126,66 |
| 3 | 30+60 | лог | 1,0 ж/б | 17,50 | 23,43 | 128,22 | 127,81 |
| 4 | 34+77,4 | лог | 1,0 ж/б | 17,50 | 26,86 | 131,54 | 131,07 |

# Временный водоток овраг Крутой в Створе 1 – ПК 22+75,8

Территория водосбора справа от автодороги Р-158 по ходу пикетажа представляет собой возвышенную равнину.

Русло оврага Крутой выраженное. В верховье имеет чётко выраженные склоны и тальвег. Следов эрозии в русле нет.

Растительность характерна для степной зоны и представлена большей частью злаками.

Вниз по течению, слева по ходу пикетажа, расположен выгон, частично занят молодой порослью. Следов эрозии нет. Русло и склоны лога с начало не ярко выраженные, затем появляется тальвег с хорошо выраженными склонами. Склоны открытые.

Временный водоток лог б/н в створе 2 – ПК 22+75,8; створе 3-ПК 30+60; створе 4-ПК 34+77,4 справа от автодороги Р-158 по ходу пикетажа представляет собой возвышенную равнину.

Водосборы логов выражены слабо. Русло логов у истоков ярко выражено, ближе к участку изысканий носят распластанный характер. Склоны открытые.

Верхняя часть водосборов, как правило, занята пастбищем и пашней. Нижняя часть водосборов – пастбищем.

На участке изысканий не обнаружено видимых русловых деформаций, выходов грунтовых вод.

а	б

Рис. 1. Водопропускная труба на участке ПК 22+75,8:

а – выходной оголовок (правый); б – входной оголовок (левый)

а	б

Рис. 2. Водопропускная труба на участке ПК 29+2,5:

а – выходной оголовок (правый); б – входной оголовок (левый)

а	б

Рис. 3. Водопропускная труба на участке ПК 30+60:

а – выходной оголовок (правый); б – входной оголовок (левый)

а	б

Рис. 4. Водопропускная труба на участке ПК 34+77,4:

а – выходной оголовок (правый); б – входной оголовок (левый)

В трубах на выходе наблюдается застой воды в период половодья и паводков.

В ходе обследования состояние труб признано удовлетворительным.

Расход воды заданной вероятности превышения определяются согласно СП 33-101-2003. «Определение основных расчетных гидрологических характеристик».

Основные гидрографические характеристики водотоков определены по картам М 1:10 000 и топографическим планам.

Для расчёта максимальных расходов воды был использован пост-аналог, характеристики которого приведены в таблицах 3.

Таблица 3

Статистические параметры распределения рядов
максимальных расходов (Q, м3/с) рек-аналогов

| № п/п | Река-пункт | Cv | Cs | Cs/Cv | Q1%, м3/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | р. Казанла – с. Куриловка | 1,04 | 1,98 | 1,9 | 220 |

Расчетные максимальные расходы воды весеннего половодья заданной вероятности превышения определены в соответствие [3] с указаниями СП 33-101-2003 по эмпирической редукционной формуле. Этот метод расчета максимальных расходов воды весеннего половодья применяют для рек и бассейнов с площадями водосборов от элементарно малых (менее 1 км2) до 20000-50000 км2.

Q = К0hp%μδδ1δ2A/(A+A1)n,	(1)

где K0 – параметр, характеризующий дружность весеннего половодья;

hp% – расчетный слой суммарного весеннего стока; мм;

А – площадь водосбора; км2

Адоп – дополнительная площадь, учитывающая снижение интенсивности редукции модуля мах стока с уменьшением площади водосбора; Адоп. =10 км2

n – показатель степени редукции;

δ, δ1, δ2 – коэффициенты, учитывающие влияние озерности, заселённости и заболоченности = 1.

К0 коэффициент характеризующий дружность весеннего половодья. В соответствии с [4], этот коэффициент следует определять обратным пересчетом по данным постов-аналогов.

Результат расчета представлен в табл. 4.

Таблица 4

Значение коэффициента К0 рассчитанное по постам-аналогам

| № п/п |  | Площадь водосбора, км2 | δоз | δлес | δбол | Q1% м3/с | h1%, мм | К0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | р. Казанла – с. Куриловка | 381 | 1 | 0,85 | 1 | 220 | 120 | 0,046 |
|  | значение коэффициента К0 по району изысканий |  |  |  |  |  |  | 0,046 |

Примечание: h1% – слой стока половодья вероятностью превышения 1 %

В таблице ниже приведены расчётные значения максимальных расходов воды весеннего половодья разной обеспеченности водотоков, пересекаемых осью автодороги Р-158 на участке изысканий.

Для расчета снегового стока заданных вероятностей приняты следующие расчетные параметры региональных коэффициентов для гидрологических расчетов:

– параметр, характеризующий дружность весеннего половодья – К0 = 0,046

– средний слой суммарного весеннего стока – h0 = 43 мм

– коэффициент, зависящий от площади – 1,25 табл. 19 [3]

– показатель степени редукции – n = 0,35

– коэффициент вариации – СV = 0,63*1,25 = 0,79

– отношение СS/CV = 2,0

Результаты расчетов расходов воды весеннего половодья сведены в табл. 5.

Таблица 5

Расчетные значения максимальных расходов воды весеннего половодья

| № п/п | ПК,+ | Название водотока | Площадь водосбора, км2 | Коэффициент залесенности, δлес | Q2%, м3/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 22+76,1 | лог | 1,68 | 1 | 4,68 |
| 2 | 29+1,55 | лог | 0,23 | 1 | 0,67 |
| 3 | 30+60,2 | лог | 0,18 | 1 | 0,53 |
| 4 | 34+77,4 | лог | 0,18 | 1 | 0,53 |

При отсутствии стационарных наблюдений за гидрологическим режимом расчетные максимальные мгновенные расходы воды дождевых паводков заданной вероятности превышения для рек с площадью водосборов меньше 200 км2 определяются в соответствие со СП 33-101-2003 по формуле

Qр% = q'1%φH1%δλp%А,	(2)

где q'1% – относительный модуль максимального срочного расхода воды ежегодной вероятности превышения Р = 1 %, представляющий отношение q'1% = q1%/φH1%; определяют для исследуемого района в зависимости от гидроморфометрической характеристики русла и продолжительности склонового добегания τск, мин;

φ – сборный коэффициент стока;

Н1% – максимальный суточный слой осадков вероятности превышения Р = 1 %, мм; определяют по данным ближайших метеорологических станций;

δ, А – то же, что и в формуле (1).

λp% – переходный коэффициент от максимальных мгновенных расходов воды ежегодной вероятностью превышения Р, равной 1 %, к максимальным расходам воды другой вероятности превышения.

,	(3)

где  – средняя длина безрусловых склонов водосбора (км), определяемая по формуле

,	(4)

где ρ – коэффициент густоты речной и овражно-балочной сети, км/км2;

mск – коэффициент, характеризующий шероховатость склонов водосбора.

При отсутствии рек-аналогов расчет при определении сборного коэффициента стока для равнинных рек производят по формуле

φ=C2А+1n3*φ0(Ick50)n2,	(5)

где С2 – эмпирический коэффициент, который для исследуемого бассейна принимаем равным 1,2;

φ 0 – сборный коэффициент стока для условного водосбора с площадью А, равной 10 км2, и средним уклоном Iск, равным 50 ‰.

n3 – принимается для лесной зоны 0,07, для остальных 0,11 [3]).

Расчетный слой дождевого паводка hр% для водосборов площадью менее 50 км2 при отсутствии рек-аналогов следует определять по формуле

hр% = ψ(τб = 150 мин)φ Н1%λр%,	(6)

где ψ (τб=150мин)= Hτ/HP% – относительная интенсивность осадков;

λр% – переходный коэффициент от слоя стока дождевого паводка вероятности превышения Р = 1 % к слоям других вероятностей превышения; определяют по формуле

λ*р%= HP%/ H1%,

где НP% и Н1% – слой максимальных суточных осадков вероятности превышения соответственно Р% и 1 %, мм; определяют по кривым распределения суточных осадков,

φ – сборный коэффициент стока.

Для расчета расхода воды водотоков от дождевых паводков расчетной обеспеченности приняты следующие характеристики:

– максимальный суточный слой осадков 1 % ВП – hmax = 105 мм по метеостанции Саратов ЮВ.

– номер района по приложению 22 – 3 (приложение 22 [3]).

– по приложению 19 – 11 (приложение 22 [3]).

Расчетные значения максимальных расходов воды дождевых паводков приведены в табл. 6.

Таблица 6

Расчетные значения максимальных расходов воды дождевых паводков

| № п/п | ПК,+ | Название водотока | Площадь водосбора, км2 | Q2%, м3/с |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 22+75,8 | лог | 1,68 | 1,73 |
| 2 | 29+2,5 | лог | 0,23 | 0,44 |
| 3 | 30+60 | лог | 0,18 | 0,46 |
| 4 | 34+77,4 | лог | 0,18 | 0,47 |

Выполнено сравнение расчетных расходов воды от весеннего половодья и от дождевого паводка, за расчетные значения приняты наибольшие значения. Период прохождения наибольших расходов приурочен к периоду половодья.

Таблица 7

Максимальные расходы воды

пересекаемых водотоков

| № п/п | Площадь водосбора, км2 | Q2% половоье, м3/с | Q2% паводок, м3/с | Период прохождения наибольших расходов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,68 | 4,68 | 1,73 | половодье |
| 2 | 0,23 | 0,67 | 0,44 | половодье |
| 3 | 0,18 | 0,53 | 0,46 | половодье |
| 4 | 0,18 | 0,53 | 0,47 | половодье |

Для оценки пропускной способности водопропускных труб на участке автодороге использовали Типовой альбом 2175РЧ «Трубы водопропускные железобетонные круглые с плоским основанием для железных и автомобильных дорог».

Таблица 8

Ведомость исходных и расчетных данных

малых водопропускных сооружений

| Отметка входа (низ трубы), м БС | Род и название водотока | Площадь водосбора, км2 | Длина водотока, км | Средний уклон |  | Максимальный расход 2 %ВП, м3/с |  | Тип сооружения | Отверстие, м | Глубина воды перед трубой, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | лога, Iр, ‰ | водосбора Iв, ‰ | половодье | паводок |  |  |  |
| 123,79 | Овраг Крутой | 1,68 | 1,46 | 13,27 | 24,90 | 4,7 | 1,73 | Труба ж.б. кр | 1,5 | 1,82 |
| 127,05 | лог | 0,23 | 0,56 | 25,27 | 27,40 | 0,70 | 0,44 | Труба ж.б. кр | 1,0 | 0,50 |
| 128,22 | лог | 0,18 | 0,43 | 26,47 | 28,80 | 0,54 | 0,46 | Труба ж.б .кр | 1,0 | 0,42 |
| 131,54 | лог | 0,18 | 0,26 | 26,77 | 27,70 | 0,54 | 0,47 | Труба ж.б .кр | 1,0 | 0,42 |

Из оценки пропускной способности существующих водопропускных сооружений на автомобильной дороге Р-158 Нижний Новгород – Арзамас – Саранск – Исса – Пенза – Саратов на участке км 612+500 – км 616+914 в Саратовской области следует, что все искусственные сооружения справляются с расчетным расходом 2 % вероятностью превышения.

Замены водопропускных труб на трубы большего диаметра не требуется.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

- Основные гидрологические характеристики рек бассейна Нижней Волги Научно-прикладной справочник / Коллектив авторов; под ред. Георгиевского В.Ю. » Ливны: ФГБУ «ГГИ», 2015. – 228 с.

- Свод правил. Мосты и трубы. СП 34.13330.2021. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги. – Москва: ОАО ЦПП, 2011. – 340 с.

- Пособие по определению расчетных гидрологических характеристик. – Ленинград: Гидрометеоиздат, 1984. – 448 с.

- Свод правил по проектированию и строительству. Определение основных расчётных гидрологических характеристик. СП 33-101-2003. – Москва: ФГУП ЦПП, 
2004. – 73 с.

- Типовой альбом 2175РЧ. Трубы водопропускные железобетонные круглые с плоским основанием для железных и автомобильных дорог.

- Пособие к СНиП 2.05.03-84* «Мосты и трубы» по изысканиям и проектированию железнодорожных и автодорожных мостовых переходов через водотоки 
(ПМП-91) / Государственная корпорация «Трансстрой», «ПКТИтрансстрой», Москва, 1992.

- Ресурсы поверхностных вод СССР. Основные гидрологические характеристики. Т. 12. Нижнее Поволжье и Западный Казахстан. – Ленинград: Гидрометеоиздат, 1971. – 410 с.

- Государственный водный кадастр Многолетние данные о режиме и ресурсах поверхностных вод суши Том I. РСФСР Вып. 24. Бассейн Волги (нижнее течение). – Ленинград: Гидрометеоиздат, 1988. – 338 с.

- Государственный водный кадастр. Ежегодные данные о режиме и ресурсах поверхностных вод суши (за 1981-1991 гг.) Ч. 1. Реки и каналы Т. I. Вып. 24. Бассейн Волги (нижнее течение) Омское УГКС, Омск, ВНИИГМИ-МЦД, Обнинск, 1984.