УДК 625.8

ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ АСФАЛЬТОБЕТОНА

НА СКОРОСТНОЙ МАГИСТРАЛИ М-12

А.Ф. Иванов, Н.С. Семенова, Ю.К. Камали

Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.

Аннотация. В статье рассматривается технология строительства дорожных одежд с применением методики Суперпейв.

Ключевые слова: автомобильная дорога, дорожная одежда, битум, срок службы

APPLICATION OF NEW ASPHALT CONCRETE 
TECHNOLOGIES ON THE M-12 EXPRESSWAY

A.F. Ivanov, N.S. Semenova, Yu.K. Kamaly

Yuri Gagarin State Technical University of Saratov

Abstract. The article discusses the technology of construction of road clothes using the Superpave technique.

Keywords: automobile road, road clothes, bitumen, service life

Строящаяся скоростная магистраль М 12 Москва – Нижний Новгород – Казань, ввод которой в эксплуатацию запланирован на 2024 год, станет частью международного транспортного маршрута «Европа – Западный Китай». Ее протяженность составит 810 км.

В связи с создавшейся геополитической обстановкой особо важное стратегическое значение придается проектам развития транспортных сетей, в том числе созданию оптимальных транспортных маршрутов и переориентации существующих логистических цепочек, исходя из интересов России и Китая. Объекты транспортной инфраструктуры РФ влияют также на объемы грузовых перевозок между Китаем и ЕС. Россия и Китай считают, что в настоящее время их отношения переживают лучший в истории период.

Учитывая стратегическое значение строящейся скоростной магистрали М 12, рассмотрим конструкцию наиболее важного и дорого элемента дороги – дорожной одежды, определяющей в значительной степени долговременную провозную способность дороги. Дорожная одежда, разработанная акционерным обществом «Институт «Стройпроект», содержит следующие конструктивные слои:

– дополнительный слой основания из укрепленного грунта земляного полотна комплексным вяжущим на основе извести на глубину 30 см;

– нижний слой основания из оптимальной смеси из шлаков C1 с максимальной крупностью зерен до 70 мм по ГОСТ 3344-83 толщиной 22 см;

– средний слой основания из оптимальной смеси из активных шлаков C4 с максимальной крупностью зерен до 40 мм по ГОСТ 3344-83 толщиной 18 см;

– верхний слой основания из горячей асфальтобетонной смеси SP-32Э по ГОСТ Р 58401.1-2019 на битумном вяжущем PG64-28 по ГОСТ Р 58400.1-2019 толщиной 10 см;

– нижний слой покрытия из горячей асфальтобетонной смеси SP-22Э по ГОСТ Р 58401.1-2019 на битумном вяжущем PG64-28 по ГОСТ Р 58400.1-2019 толщиной 8 см;

– верхний слой покрытия из горячего щебеночно-мастичного асфальтобетона 
SMA-16 по ГОСТ Р 58401.2-2019 на битумном вяжущем PG70-28 по ГОСТ Р 58400.1-2019 толщиной 5 см.

Подробнее остановимся на слоях дорожной одежды, устроенных по технологии Суперпейв. Суперпейв (Superpave или Superior Performance Pavements) является принципиально отличным от традиционных способов методом проектирования составов асфальтобетонных смесей для строительства дорожных покрытий с повышенными транспортно-эксплуатационными характеристиками [1, 2]. Данная технология была разработана в США по результатам многолетних исследований по увеличению продолжительности службы асфальтобетонных покрытий. Акцент делается на более полный учет климатических условий эксплуатации автомобильной дороги, а также перспективной интенсивности и состава движения.

Метод Суперпейв позволяет получить покрытие устойчивое к образованию колеи, низкотемпературной сетки трещин и последующему усталостному разрушению [3]. Система Суперпейв более 20 лет применяется с положительными результатами в США и многих странах Европы. С недавнего времени данная технология начинает внедряться и в России. В нашей стране к технологии Суперпейв среди специалистов по технологии строительных материалов отношение неоднозначное, есть сторонники противники. Представляется конструктивным и целесообразным рассмотреть доводы специалистов, относящихся с осторожностью к новой технологии. По приведенной выше конструкции дорожной одежды на скоростной автомобильной дороги М-12 Москва – Нижний Новгород – Казань возникает вопрос: «Почему два слоя асфальтобетона по методу Суперпейв расположены внутри дорожной одежды?». С учетом улучшенных свойств, заявляемых сторонниками новой технологии, логичнее было бы расположить эти слои на поверхности проезжей части. Колея пластичности (температурная) образуется, прежде всего, и главным образом на покрытии а не в основании. Кроме этого, предложенное акционерным обществом «Институт «Стройпроект» конструктивное решение не согласуется с установившимся принципом конструирования дорожной одежды: с учетом затухающего характера эпюры напряжений по глубине следует применять в нижележащих слоях материалы менее дефицитные, менее прочные и менее дорогие, чем в слоях над ними.

По мнению авторов новой технологии преимущество достигается посредством наиболее точного подбора марки битумного вяжущего по специально разработанной шкале PG Grade, основанной на реологических свойствах вяжущего и температурных диапазонах его применения.

В отличие от традиционной классификации битумного вяжущего по маркам шкала PG позволяет подбирать вяжущее под конкретные условия эксплуатации гораздо точнее. Такая точность увеличивает срок службы дорожной одежды. Метод Суперпейв основывается на определении так называемых фундаментальных параметров битумного вяжущего без необходимости учитывать его природу и происхождение (битум, модифицированный битум, ПБВ).

Большинство характеристик, которые нормируются в настоящее время в ГОСТ 22245-90 и ГОСТ 52056-2003, являются эмпирическими, поэтому битумы, испытанные в соответствии с ними, могут быть успешно использованы только в определенных климатических условиях. Например, глубина проникания иглы; температура размягчения по методу «кольцо и шар», температура хрупкости по Фраасу. Фундаментальные характеристики вяжущего не должны зависеть от его природы или от конструкции прибора, на котором их определяют. К такими характеристикам относятся, например, модуль сдвига, функция релаксации, плотность (масса единицы объема), «абсолютная» (динамическая) вязкость при нулевой скорости деформации и другие. Все эти важные параметры оцениваются при исследованиях по методу Суперпейв [4]. Такой подход позволяет максимально продлить срок службы дорог и снизить использование лишних материалов. Однако следует отметить, что такие битумы дефицитны и существенно дороже обычных. Кроме этого сложно проконтролировать подрядчиков в том, какой битум был фактически использован. Остановимся на критериях подбора и испытания каменного материала.

Большинство характеристик щебня, определяемых по методу Суперпейв, являются аналогичными ГОСТ 8269.0-97 и ГОСТ 32703-2014. Это износостойкость, морозостойкость, содержание дробленых зерен, содержание пылеватых и глинистых частиц, содержание лещадных и игловатых зерен. Однако при испытаниях по методу Суперпейв, необходимо обратить внимание на использование более узких фракций гранулометрического состава каменного материала и применение сит с квадратными ячейками. Это позволяет достигнуть более плотной упаковки минеральных материалов в составе асфальтобетонной смеси, который сможет одинаково эффективно сопротивляться пластическим деформациям и усталостным разрушениям. Однако большинство предприятий по производству щебня в настоящее время не располагают комплектом сит и грохотов для производства нужных фракций каменных материалов для новой технологии асфальтобетона. После переоснащения и переналадки производственного процесса стоимость товарного камня неизбежно возрастет, без существенного прироста качества. Теперь перейдем на другое предприятие по производству полуфабриката – на асфальтобетонный завод.

Привезенные с дробильно-сортировочного предприятия узкие фракции каменного материала складируются, а затем перемешиваются в сушильном барабане. Для разделения смеси каменных материалов на фракции необходимых размеров, снова нужны сита с определенным размером ячейки, которые отсутствуют в настоящее время на большинстве АБЗ. Кроме этого – предварительное объемное, достаточно грубое дозирование узких фракций каменного материала при подаче в сушильный барабан, далеко не редко приводит к переполнению одного или нескольких расходных бункеров, и недонаполнению других после «горячей» разгрохотки минеральной смеси. В такой ситуации точное соблюдение проектной рецептуры по гранулометрическому составу весьма проблематично.

Выполненный анализ очевидных преимуществ и недостатков асфальтобетонных технологий «Superpave» показал необходимость их дальнейшего изучения и развития для эффективного применения.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Горячие асфальтовые смеси, материалы, подбор составов смесей и строительство автомобильных дорог в северной Америке // Передовой зарубежный опыт. Национальный центр по асфальтовой технологии (NAPA). – 3-е изд. – Москва: Росавтодор, 2009. 411 с.

2. Финские нормы на асфальт 2000: Совещательная комиссия по покрытиям PANKry, Хельсинки (Finisn Specifications for asphalt 2000: Advisory commission on pavements PANKry, Helsinki).

3. Радовский Б.С. Концепция вечных дорожных одежд // Дорожная техника. Каталог-справочник 2011. С. 120-132.

4.  Современный подход к проектированию составов асфальтобетонов / М.О. Кретинина, С.А. Орехов, С.А. Дергунов, А.Б. Сатюков // Молодой ученый. – 2017. – № 21.1. – С. 144-145. – URL https://moluch.ru/archive/155/44226/ (дата обращения: 30.12.2019).