УДК 656.13

Разработка стенда

для разборки-сборки двигателей

И.Ю. Куверин, С.А. Гусев, А.А. Воробьев, А.М. Андреянов

Саратовский государственный технический 
университет имени Гагарина Ю.А.

Аннотация. В статье предложено обоснование конструкции стенда для разборки и сборки двигателей внутреннего сгорания, предназначенного для повышения производительности и качества ремонтных работ. Оборудование оснащено реверсивным двигателем мощностью 1 кВт, червячным редуктором с функцией самоторможения и системой поворотных захватов для манипуляции двигателем в различных плоскостях, что обеспечивает удобство работы и снижает трудоемкость процессов.

Ключевые слова: стенд, двигатель внутреннего сгорания, расчёт на прочность, производительность, разборка, сборка, ремонт

DEVELOPMENT OF A STAND FOR DISASSEMBLY 
AND ASSEMBLY OF ENGINES

I.Yu. Kuverin, S.A. Gusev, A.A. Vorobyov, A.M. Andreyanov

Yuri Gagarin State Technical 
University of Saratov, Saratov, Russia

Abstract. The article offers a justification for the design of a stand for disassembly and assembly of internal combustion engines, designed to increase productivity and quality of repair work. The equipment is equipped with a reversible motor with a power of 1 kW, a worm gear with a self-braking function and a system of rotary grips for manipulating the engine in various planes, which ensures ease of operation and reduces the complexity of processes.

Keywords: stand, internal combustion engine, strength calculation, performance, disassembly, assembly, repair

Обоснование конструкции предлагаемого оборудования

Стенды для разборки – сборки двигателей обеспечивают удобство выполнения работ по ремонту двигателей. При использовании таких стендов обеспечивается повышение производительности работ в 2-3 раза, что приводит к снижению стоимости ремонта двигателей. Так же сокращается ручной труд и увеличивается качество работ.

Анализ существующих стендов для разборки – сборки двигателей показал, что они имеют мало степеней свободы для поворота ремонтируемого двигателя, что значительно усложняет процесс ремонта [1, 3-5]. В связи с этим предложена собственная конструкция стенда с увеличенным числом степеней свободы.

Рис. 1. Стенд для разборки – сборки двигателей: 1 – захват, 2 – станина, 3 – стрела, 4 – червячный редуктор,
5 – болт М12, 6 – гайка М12, 7 – шайба пружинная, 8 – шайба плоская, 9 – электродвигатель

Проектируемый стенд является стационарным, на нем расположены двигатель реверсивного типа мощностью 1 КВт (рис. 1). Вращение от двигателя передается через эластичную муфту (для его предохранения от ударов) и ременную передачу на червячный редуктор. Червячный редуктор расположен на оси захвата и соединен с ним непосредственно через шлицевую втулку. Захват расположен на высоте 800 мм от уровня пола он имеет две степени свободы (вращается вкруг своей оси а также вокруг оси своих цапф (рис. 2).

Рис. 2. Захват: 1 – траверса поворотная, 2 – кольцо среднее, 3 – швеллер,
4 – кронштейн для крепления двигателя, 5 – стопор, 
6 – ось шлицевая, 7 – крепление резьбовое, 8 – гайка «барашек»

Захват имеет шарикоподшипник упорного типа расположенного в цапфовом узле.

Подхват предназначен для крепления автомобильного двигателя к стенду, а также поворота его в различных плоскостях. Привод подхвата осуществляется с помощью вращения червячного редуктора, соединение подхвата с редуктором, шпоночное. Червячный редуктор имеет функцию самоторможения с помощью этого платформа не имеет возможности перемещаться самопроизвольно (такой эффект получается за счет малого угла подъема витка червяка). На оси подхвата расположены два радиально опорных подшипника, которые осуществляют его плавный поворот вокруг своей оси. На подхвате расположена платформа, которая поворачивается вокруг своей оси в горизонтальной плоскости. Платформа имеет шариковые подшипники, которые позволяют осуществлять ее поворот кольца среднего без ограничений. Среднее кольцо 2, имеет две беговые дорожки для шариков (шарики фиксируются с помощью сепаратора). Среднее кольцо 2 воспринимает усилие от массы двигателя и своей массы. На среднем кольце 2 расположены подвижные швеллеры 3, которые передвигаются по нему на 200 мм (сужая и расширяя пространство между собой). В швеллерах 3 имеются пазы, которые позволяют передвигать кронштейны 4 от 0-700 мм. Фиксация швеллера к среднему кольцу производится с помощью болтового соединения 7. С помощью кронштейнов 4, стенд можно адаптировать практически к любому двигателю, а имеющиеся в кронштейнах пазы позволяют без особых усилий крепить их к двигателю. Кронштейны изготовлены из листа 5 мм, что придает ему жесткость и прочность. Фиксация кронштейна 4 к швеллеру 3 осуществляется с помощью резьбового соединения гайками барашками 8.

Подвижная платформа соединена с поворотной траверсой с помощью осей 6 со шлицевым соединением.

Стопорение среднего кольца от самопроизвольного поворота осуществляется пружинными стопорами 5. Стопор расположен на полукольце и имеет пружину, которая удерживает его фиксатор от выпадения из отверстия при осуществлении поворота.

Общий вид захвата показан на рис. 2.

Инженерный расчет конструкции

Расчет главной оси на изгиб

Известно, что материал оси сталь 45 ГОСТ 1050-2013.

Для расчета нам необходимы параметры материала.

Кольцо упорное изготовлено из Стали 45 ГОСТ 1050-2013.

Основные характеристики стали предоставлены в табл. 1.

Характеристики стали 45

| Наименование | Значение | Ед.изм. | Контекст |
| --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент KShl | 0,9 |  |  |
| Коэффициент KVMet | 1 |  |  |
| Коэффициент ХМ at | 0,1 |  |  |
| Модуль упругости нормальный | 200000 | МПа |  |
| Модуль упругости нормальный при сдвиге кручением | 78000 | МПа |  |
| Относительное сужение | 48 | % | закалка 840 гр (вода) + отпуск 400 гр |
| Относительное сужение | 40 | % | нормализованная |
| Относительное удлинение после разрыва | 16 | % | нормализованная |
| Относительное удлинение после разрыва | 13 | % | закалка 840 гр (вода) + отпуск 400 гр |
| Плотность | 7810 | кг/куб. м |  |
| Предел прочности при растяжении | 810 | МПа | нормализованная |
| Предел прочности при растяжении | 800 | МПа | закалка 840 гр (вода) + отпуск 400 гр |
| Предел прочности при срезе | 520 | МПа |  |
| Предел текучести | 360 | МПа | нормализованная |
| Предел текучести | 560 | МПа | закалка 840 гр (вода) + отпуск 400 гр |

Окончание таблицы

| Наименование | Значение | Ед.изм. | Контекст |
| --- | --- | --- | --- |
| Свариваемость | Сваривается плохо |  |  |
| Склонность к отпускной хрупкости | не склонна |  |  |
| Содержание азота | 0.. 0,008 | % |  |
| Содержание кремния | 0,17..0,37 | % |  |
| Содержание марганца | 0,5.. 0,8 | % |  |
| Содержание меди | 0.. 0,3 | % |  |
| Содержание никеля | 0.. 0,3 | % |  |
| Содержание серы | 0.. 0,04 | % |  |
| Содержание углерода | 0,42.. 0,5 | % |  |
| Содержание Фосфора | 0.. 0,035 | % |  |
| Содержание хрома | 0.. 0,25 | % |  |
| Твердость по Бриннелю | 229 | НВ | нормализованная |
| Твердость по Бриннелю | 220 | НВ | закалка 840 гр (вода) + отпуск 400 гр |
| Температура ковки | 1250.. 780 | град. С |  |
| Флокеночувствительность | малочувствительна |  |  |

Нагрузка на подхват 5000 Н.

Плечо 1,2 м

При прямом чистом изгибе бруса в его поперечных сечениях возникают только нормальные напряжения [2]. Когда величина нормально изгибающего момента М в сечении стержня меньше некоторого значения, эпюра, характеризующая распределение нормальных напряжений вдоль оси y поперечного сечения, перпендикулярной нейтральной оси. Наибольшее напряжения при этом равны М/W. По мере увеличения изгибающего момента М нормальные напряжения возрастают, пока наибольшее их значение становиться равным пределу текучести σТ, возникают не только в волокнах, наиболее удаленных от нейтральной оси, но и в некоторой зоне поперечного сечения; в этой зоне материал находится в пластическом состоянии. В средней части сечения напряжения меньше предела текучести, материал в этой части находится еще в упругом состоянии.

При дальнейшем увеличении изгибающего момента пластическая зона распространяется в сторону нейтральной оси, а размеры упругой зоны уменьшаются.

При некотором предельном значении изгибающего момента Мпр, соответствующему полному исчерпанию несущей способности сечения стержня на изгиб, упругая зона исчезает, а зона пластического состояния занимает всю площадь поперечного сечения. При этом в сечении образуется так называемый пластический шарнир (или шарнир текучести).

В отличии от идеального шарнира, который не воспринимает момента, в пластическом шарнире действует постоянный момент Мпр.

Для определения величины изгибающего момента Мпр выделим в части поперечного сечения балки, расположенной над нейтральной осью, элементарную площадку dF1, отстоящую на расстоянии y1 от нейтральной оси, а в части, расположенной под нейтральной осью, – dF2, отстоящую на расстоянии y2 от нейтральной оси.

Элементарная нормальная сила, действующая на площадку dF1 в предельном состоянии, равна σтdF1, а ее момент относительно нейтральной оси равен σтdF1y1; аналогичен момент нормальной силы σтdF2. Величина предельного момента равна моменту всех элементарных сил σтdF1, σтdF2.

Мпр=F1σТ*y1*dF1+F2σТ*y2*dF2

где S1=F1σТ*y1*dF1, S2=F2σТ*y2*dF2 статические моменты соответственно верхней и нижней частей поперечного сечения относительно нейтральной оси z.

Сумму S1+S2 называют осевым пластическим моментом сопротивления и обозначают Wт.

Wт = S1 + S2.

Следовательно,

Мпр = σт*Wт

Продольная сила в поперечном сечении при изгибе равна нулю, а потому площадь сжатой зоны сечения равняется площади растянутой зоны. Таким образом, нейтральная ось в сечении, совпадающем с пластическим шарниром, делит это поперечное сечение на две равновеликие части. Следовательно, при несимметричном поперечном сечении нейтральная ось не проходит в предельном состоянии через центр сечения.

Определим предельно допускаемое значение сила Р для балки, изображенной на рисунке 3.

Поперечное сечение балки круглое, при расчете принять σт = 2400 кг/см2.

Находим пластический момент сопротивления.

WT=S=π*D24=π*7.224*1.2=12,2 см3,

где D – диаметр оси, см;

1.2 – длина стержня (условно), см.

Рис. 3. Эпюра напряжений балки

Величина предельного изгибающего момента

М=σТWT=2400*12,2=2,9 тс*м

Из условия РпрL=Мпр находим

Рпр=МпрL=2,91,2=2,4 тс

Предельно допускаемое значение силы Р.

Рпр=Рпрn=2.42=1,2 тс

Ниже приведена Эпюра поперечных сил.

Техническое обслуживание стенда

Регулярное техническое обслуживание стенда способствует длительной и безотказной его работе.

Не реже одного раза в месяц смазать в редукторе червячную пару солидолом синтетическим ГОСТ 4366-76.

Подшипниковую опору смазывать через пресс-масленку солидолом синтетическим ГОСТ 4366-76.

Ежемесячно производите профилактический осмотр стенда и подтяжку крепёжных деталей стенда.

Рис. 4. Эпюра поперечных сил

Эксплуатация и уход за проектируемым оборудованием

Практика показывает, что переоснащение предприятия оборудованием приводит обычно к неоправданным затратам, а недостаток оборудования способствует снижению производительности труда и увеличивает трудоемкость обслуживания. Поэтому эффективное использование оборудования возможно лишь при соблюдении правил эксплуатации и обслуживания.

Регулярно, не реже одного раза в месяц, необходимо смазывать опоры вращения рамы и подшипники скольжения, заливать масло в редукторы.

Для смазки редукторов: в коробку, в цилиндрический редуктор и червячный редуктор заливают масло индустриальное И-40А ГОСТ 20799-2022.

Подшипниковую опору необходимо смазывать через пресс-масленку солидолом синтетическим ГОСТ 4366-76.

Ежемесячно необходимо производить профилактический осмотр стенда и подтяжку крепёжных деталей стенда.

Не допускается перегрузка стенда, что ведет к механическим повреждениям (обломам, изгибам и т. д.). Стенд по техническим требованиям должен работать в среднем режиме нагрузки.

Техника безопасности имеет особый характер, так как несоблюдение ее ведет к травмам различной степени тяжести.

К эксплуатации стенда допускаются лица, сдавшие соответствующий экзамен по квалификации – «мастер – наладчик», прошедшие инструктаж по технике безопасности, устройству и работе механизмов агрегата, а также противопожарным мероприятиям.

Заключение

В результате проведенной работы была разработана и обоснована конструкция стенда для разборки-сборки двигателей внутреннего сгорания, обладающая рядом существенных преимуществ:

1. Увеличенное число степеней свободы для манипуляции двигателем в различных плоскостях значительно упрощает процесс ремонта.

2. Наличие системы поворотных захватов с регулируемыми кронштейнами позволяет адаптировать стенд практически к любому типу двигателя.

3. Применение червячного редуктора с функцией самоторможения обеспечивает надежную фиксацию двигателя в заданном положении.

4. Инженерные расчеты подтверждают прочность и надежность конструкции при максимальной нагрузке в 5000 Н.

5. Разработанные правила технического обслуживания и эксплуатации гарантируют длительный срок службы оборудования.

Предложенная конструкция стенда позволяет повысить производительность ремонтных работ в 2-3 раза, сократить долю ручного труда и улучшить качество выполняемых операций. Стенд рекомендуется к внедрению на предприятиях, осуществляющих ремонт двигателей внутреннего сгорания.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Банных С.А. Универсальный стенд для ремонта, разборки и сборки двигателей внутреннего сгорания и агрегатов // Мы помним, мы гордимся: материалы Всероссийской конференции с международным участием, посвящённой 
75-летию Победы в Великой Отечественной войне, Омск, 15 мая 2020 года / под общ. ред. К.В. Костина. – Омск: Омский государственный технический университет, 2020. – С. 143-146.

2. К методике расчета основных деталей и узлов стенда для ремонта двигателей / С.П. Лысый, И.А. Поликанова, М.А. Вишникина, М.А. Кузнецов // Наука и образование транспорту. – 2018. – № 2. – С. 182-185.

3. Патент на полезную модель № 26031 U1 Российская Федерация, МПК B60K 15/00. Стенд для ремонта двигателей: № 2002100174/20: заявл. 10.01.2002: опубл. 10.11.2002 / М.М. Макаров, Г.П. Савосин.

4. Стенд для ремонта двигателей и других агрегатов автомобиля / И.Ю. Куверин, С.А. Гусев, А.А. Стюхин, Д.В. Андреев // Наука, общество, культура: проблемы и перспективы взаимодействия в современном мире: сборник статей VI Всероссийской научно-практической конференции, Петрозаводск, 06 января 2022 года. – Петрозаводск: Международный центр научного партнерства «Новая Наука» (ИП Ивановская И.И.), 2022. – С. 226-229.

5. Щукин А.Ю. Разработка и усовершенствование стенда для ремонта двигателей// Молодежь и наука. – 2019. – № 5-6. – С. 95.