УДК 539.3: 539.4

вариационная формулировка критерия устойчивости при наведенной неоднородности материала конструкции

Н.Ф. Синева

Саратовский государственный технический
университет имени Гагарина Ю.А.

Аннотация. Представлена вариационная формулировка условия бифуркации первого порядка для процесса деформирования и деградации материала, нелинейно деформирующегося в рамках инкрементальной теории наведенной неоднородности, учитывающей связанные процессы деформирования и деградации материала на каждом шаге теории.

Ключевые слова: условия устойчивости нелинейного процесса деформирования, критерий бифуркации первого порядка, наведенная неоднородность, инкрементальная теория деформирования, вариационная постановка задач бифуркационной устойчивости

VARIATIONAL FORMULATION OF THE STABILITY 
CRITERION UNDER INDUCED HETEROGENEITY 
OF A STRUCTURAL MATERIAL

N.F. Sineva

Yuri Gagarin State Technical University of Saratov

Abstract. A variational formulation of the first-order bifurcation condition for the process of deformation and degradation of a nonlinearly deforming material is presented within the framework of the incremental theory of induced heterogeneity, taking into account the coupled processes of deformation and degradation of the material at each step of the theory.

Keywords: stability conditions for a nonlinear deformation process, first-order bifurcation criterion, induced heterogeneity, incremental theory of deformation, variational formulation of bifurcation stability problems

Теория наведенной неоднородности была разработана для расчета нагруженных конструкций, материал которых нелинеен и подвергается в процессе деформирования внешним воздействиям, изменяющим физические соотношения однородного материала [1]. Теория построена как инкрементальная, при этом соотношения формулируются в приращениях, которые учитывают процесс изменения физико-механических соотношений материала через функции деградации, которые пересчитываются на каждом шаге в соответствии с кинетическими уравнениями, в результате чего материал (который изначально мог быть однородным), становится неоднородным в объеме конструкции, причем эта наводимая неоднородность зависит не только от процессов деградации, но и от параметров силового нагружения, которые изменяются.

В связи с вопросами исследования устойчивости конструкций в теории был применен подход, который позволяет на каждом шаге устанавливать критическую нагрузку, по достижению которой нарушается единственность продолжения процесса и возникает бифуркация. Методология основана на теории продолжающегося нагружения и определяет самый ранний в истории связанного процесса деформирования и деградации момент потери единственности. На каждом шаге вычисляются приращения ведущих параметров, которые суммируются с накопленными, накопленные параметры процесса на шаге представляют собой гипотетическое упругое тело (упругий эквивалент). Критические нагрузки упругого эквивалента порождают формализм для определения бифуркации основного процесса и возможность появления смежных форм равновесия. Причем имеет значение только нагрузка, соответствующая первой в истории деформирования бифуркации (бифуркация «первого порядка») [2]. Критические нагрузки упругого эквивалента на шаге – собственные значения соответствующей краевой задачи (бифуркационная постановка).

Реализуется подход, ставящий задачу единственности в приращениях. Составляется система уравнений в вариациях для приращений. Варьирование физических соотношений в точке объема может приводить к разным соотношениям: может быть переход из активного в активное или пассивное нагружения (тензоры напряженно-деформированного состояния в точке тела). Задача о неединственности скоростей для приращений при единственности самих приращений приводит к задаче на собственные значения (собственные функции – приращения). Обозначая бифуркации: состояния К0, приращений К1, скоростей приращений К2, можно показать, что на «кривой равновесных состояний» К0 выше. Рассматривая бифуркации выше первого порядка (дифференциально-линейные физические уравнения), ясно, что они на кривой равновесных состояний совпадают с К1. Поэтому бифуркация первого порядка – это «ранний момент» появления неединственности скоростей. В концепции Шенли – Работнова – Клюшникова бифуркация первого порядка для дифференциально-линейности физических соотношений происходит при равной активности процессов (основного и побочного). Поэтому для состояния Sn инкрементальной теории наведенной неоднородности в этот ранний момент не нужно учитывать дополнительные зоны пассивного деформирования, потом сопровождающие бифуркацию. Отметим, что все особые точки процесса (за исключением бифуркации состояния для пластичности), находятся на основе соотношения связи типа ∆(k)σ=∙∆kε где к-порядок,  – параметры для основного процесса в данный момент нагружения или в рассматриваемый шаг в случае материала с наведенной неоднородностью и для равноактивной бифуркации первого порядка в пластичности – это касательный модуль Е диаграммы деформирования материала.

В данном случае применение критерия устойчивости, определенного как равноактивная бифуркация первого порядка процесса деформирования, на основе введения упругого эквивалента конструкции с наведенной неоднородностью материала, обосновано тем, что матрица констант упругого эквивалента – это матрица констант материала с наведенной неоднородностью для шага.

Представим вариационную формулировку условия бифуркации первого порядка для связанного процесса деформирования и деградации нелинейно-деформирующегося материала в рамках инкрементальной теории наведенной неоднородности.

Уравнения состояния деградирующего деформируемого материала имеют вид

Δσij=ΨijklΔekl+Ωij,	(1)

где Ψijkl – матрица переменных параметров деградирующего материала, Ωij – матрица параметров, управляющих движением из фазовой плоскости по параметру деградации.

Существует функция состояния Α. В разных постановках задачи уравнения состояния могут меняться. Например, для теории наведенной неоднородности с гипотезой несжимаемости материала эти соотношения можно представить и в виде

ΔSij=ϕijklΔekl+ϕij.

Здесь: Δσij, ΔSij – приращения тензора и девиатора напряжений, Δeij –риращения тензора деформаций, Ψijklили ϕijkl – матрица констант материала с наведенной неоднородностью. Неоднородность в этих уравнениях (Ωij или ϕij) порождается связанным процессом упругопластического деформирования и деградации материала, изменяющим, в том числе, параметры диаграммы деформирования, в частности содержит накопленные по шагам полные деформации и напряжения.

Пусть из состояния процесса Sn возможны два продолжения процесса, которые вблизи точки бифуркации бесконечно близки: ∆Ui и ∆Ui + ∆U1i, где ∆U1i вариации перемещений. Для ∆Ui и ∆Ui + ∆U1i исходное состояние общее для обоих продолжений – Sn, а значит (1) справедливо и ∆Ui и для ∆Ui + ∆U1i. Запишем принцип виртуальной работы в отсутствие массовых сил и консервативных нагрузок через объемный интеграл и поверхностный:

VΔσijδΔeij+σij∂ΔUk∂xjδ∂ΔUk∂xidv-s1ΔFiδΔUids=0	(2)

или

δVA+12σij∂ΔUk∂xj∂ΔUk∂xijdv-s1ΔFiΔUids=0.	(3)

Вариационный принцип для смежного процесса, очевидно, позволяет варьировать только по ∆U1i (некоторая специальная вариация); учитывая, что слагаемые, означающие равновесность исходного процесса на специальной вариации, равны нулю, получим вариационную формулировку условий существования смежного процесса:

Vσij1δΔeij1+σij∂ΔUk1∂xiδ∂ΔUk1∂xjdv=0.	(4)

При этом для ∆σ1ij, ∆е1ij справедливы линейные (линеаризованные) зависимости, так как ∆σ1ij, ∆е1ij являются вариациями основного процесса, который линеен по приращениям.

Vψijkleij1δΔeij1+σij∂ΔUk1∂xiδ∂ΔUk1∂xjdv=0

или

δVeij1Δeij1+σij∂ΔUk1∂xi∂ΔUk1∂xjdv,	(5)

(5) – критерий устойчивости в форме

δ(δ2∆П)) = 0	(6)

или	δ^( δ2∆П)) = 0.	(7)

Здесь δ^ обозначено варьирование относительно приращений. Заметим, что для смежного процесса ∆Uiс = ∆Ui + δ∆Ui, и было бы тоже получено (5), где ∆U1i было бы просто обозначение δ∆Ui. Знак вариации определяет устойчивость, равенство нулю – критерий устойчивости, дает возможность утверждать об устойчивости полученной конфигурации напряженно-деформированного состояния и силовых факторов на шаге теории.

В упругости критерии устойчивости в форме (6) и (7) связывают с именами Брайана и Треффтца (там без значка ∆), ∆П – энергия деформации упругого тела.

Записывая ∆П как функционал от ∆Ui, замечаем его идентичность функционалу полной энергии неоднородного упругого тела с полем предварительных напряжений σij, ∆Ui – его перемещения (полные). Такое упругое неоднородное тело – упругий эквивалент в состоянии Sn. Уравнения состояния (1) линейны относительно приращений, поэтому варьирование сводится к «замораживанию» процесса деградации, в результате чего Ωij в (1) пропадают, а Ѱijkl – матрица физико-механических параметров на шаге в уравнениях состояния инкрементальной теории. Упругий эквивалент имеет линейные соотношения и для него записи δ2∆Пэ и ∆Пэ – равносильны (под приращениями перемещений для линейного случая можно понимать и их вариации), отсюда ∆Пэ = δ2∆Пэ = δ2∆П.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Петров В.В., Иноземцев В.К., Синева Н.Ф. Теория наведенной неоднородности и ее приложения к проблеме устойчивости пластин и оболочек. – Саратов: Изд-во СГТУ, 1996. – 312 с.

2. Клюшников В.Д. Устойчивость упругопластических систем. – Москва: Наука, 1980. – 240 с.